建设项目环境影响报告表

（污染影响类-送审本）

项目名称：阿坝州马尔康市第二中学校实验楼建设项目

建设单位（盖章）：    马尔康市教育局

编制日期：             2025年11月

中华人民共和国生态环境部制

目 录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	31

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	84

四、主要环境影响和环保措施	92

五、环境保护措施监督检查清单	125

六、结论	126

附表	127

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 阿坝州马尔康市第二中学校实验楼建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2405-513229-04-01-263217 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 王老师 | 联系方式 | 15283722229 |
| 建设地点 |  | 四川省马尔康市达萨街439号 |  |  |
| 地理坐标 |  | （102度11分16.042秒，31度55分8.715秒） |  |  |
| 国民经济行业类别 |  | P8331普通初中教育 | 建设项目行业类别 | 110学校、福利院、养老院（建筑面积5000平方米及以上的） 有化学、生物实验室的学校 |
| 建设性质 |  | 新建（迁建） 改建 扩建 □技术改造 | 建设项目申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（校核/备案）部门（选填） |  | 马尔康市发展和改革局 | 项目审批（校核/备案）文号（选填） | 马尔发改行审〔2024〕67号 |
| 总投资（万元） |  | 1000 | 环保投资（万元） | 45 |
| 环保投资占比（%） |  | 4.5 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： |  | 用地（用海）面积（m2） | 336.12m2（本项目在原有用地范围内进行改建，不新增用地。） |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），大气、地表水、环境风险、生态和海洋专项评价具体设置原则见表1-1。土壤、声环境不开展专项评价。地下水原则上不开展专项评价，涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作。专项评价一般不超过两项。 本项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，因此不开展地下水专项评价。 专项评价设置情况分析如下表所示。 本项目专项评价设置情况分析表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 结论. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目所用试剂不含《有毒有害大气污染物名录》中所述的有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气的排放; 无需设置. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目废水经污水处理站处理后，排入市政污水管网，经马尔康市城市生活污水处理厂进行处理后排放，排放方式为间接排放; 无需设置. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界值的建设项目; 本项目涉及有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界值（Q=0.000885＜1）; 无需设置. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目用水由市政给水管网供应，不涉及河道取水; 无需设置. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 不涉及; 无需设置. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。. 综上所述，本项目无需设置专项评价。 |
| 规划情况 | 1.规划名称：《阿坝藏族羌族自治州国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》； 审批机关：阿坝州人民政府； 审批文件名称及文号：阿坝州人民政府关于印发《阿坝藏族羌族自治州国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》的通知（阿府发〔2021〕4号）。 2.规划名称：《阿坝州教育事业发展“十四五”规划》； 审批机关：中共阿坝州教育工作委员会、阿坝州教育局； 审批文件名称及文号：中共阿坝州教育工作委员会、阿坝州教育局《关于印发〈阿坝州“十四五”教育发展规划〉的通知》（阿州教工委〔2022〕4号）。 |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《阿坝藏族羌族自治州国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》符合性分析 《阿坝藏族羌族自治州国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》提出，优先发展教育事业，建设新时代民族教育典范区。优先发展教育事业。优化教育资源配置，适应城镇化发展和镇村布局变化，优化配置城乡教育资源，按照“科学规划、分步实施、相对集中、提高效益”原则，优化整合教育资源。科学调整各级各类学校布局，实现高中阶段州级统筹跨县域办学、义务教育相对集中办学、幼儿园就近入学，破解“村空乡弱城挤”发展瓶颈，让优质教育资源惠及更多基层群众。统筹全域学校设施建设和师资力量布局，加大向边远艰苦地区学校输送优秀师资力度，缩小区域教育差距。扩大州内外合作规模，引进优质教育资源，建设新时代民族教育典范区。 本项目由马尔康市教育局根据阿坝藏族羌族自治州以及马尔康市的总体规划要求，结合马尔康市教育现有具体情况而提出，并按照规划和设计实施。综上，本项目建设符合《阿坝藏族羌族自治州国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》的相关要求。 2、与《阿坝藏族羌族自治州教育事业发展“十四五”规划》符合性分析 《阿坝藏族羌族自治州教育事业发展“十四五”规划》中提出了以下思路：①以优化学校布局调整、改善办学条件和提高农村薄弱学校教育质量为重点，加快推进义务教育优质均衡发展，努力让每个学生享受公平而有质量的教育；②增强学生美育素养。以课堂教学为中心，完善“艺术基础知识基本技能+审美体验+艺术专项特长”的教学模式；③加强心理健康教育和服务。加大中小学心理辅导室建设力度，配齐必备设施设备；④强化高中教育改革，显著提高乡镇薄弱高中办学水平，营造活力充沛、特色鲜明、质量优异的高中样态。进一步深化课程改革，强化课程的综合性和实践性，推动育人方式变革，全面落实教学“六认真”，着力发展学生核心素养。 本项目为马尔康市第二中学实验楼建设项目。本项目建设完成后，有益于义务教育均衡发展，增强学生美育素养，增强马尔康市教育局的教育质量，与《阿坝藏族羌族自治州市教育事业发展“十四五”规划》要求相符合。 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目为阿坝州马尔康市第二中学校实验楼建设项目，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于P8331 普通初中教育。根据国家发展和改革委员会2024年第7号令《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于“鼓励类”、“限制类”、“淘汰类”。根据国务院关于发布实施《促进产业结构调整暂行规定》的决定（国发〔2005〕40号）第十三条《产业结构调整指导目录》由鼓励、限制和淘汰三类目录组成，不属于鼓励类、限制类和淘汰类，符合国家有关法律、法规和政策规定的可视为允许类，允许类不列入《产业结构调整指导目录》。因此，本项目可视为允许类。 2024年5月4日，马尔康市发展和改革局出具了《关于阿坝州马尔康市第二中学校实验楼建设项目可行性研究报告(代项目建议书)的批复》（马尔发改行审【2024】67号）（附件2），同意本项目开工建设。因此，本项目的建设符合国家产业政策。 2、与土地利用规划的符合性分析 本项目位于马尔康市达萨街439号，目前马尔康市自然资源局已出具《建设项目用地预审和选址意见书》（马尔自然资选址用地第513222920240007号）（附件3）。另外，根据《马尔康市中心城区土地利用现状图》可知，本项目所在地规划为中小学、幼儿园用地。因此，本项目符合其所在地土地利用规划。 3、与“生态环境分区管控”符合性分析 根据《生态环境分区管控管理暂行规定》（环环评〔2024〕41号）、四川省生态环境厅2024年6月5日发布的《四川省生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）》、绵阳市人民政府办公室关于印发《关于加强生态环境分区管控的通知》的（绵府办函〔2024〕42号）、《四川省生态环境厅办公室关于印发〈产业园区规划环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）〉和〈项目环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）〉的通知》（川环办函〔2021〕469号），本项目与区域“生态环境分区管控”符合性分析如下： （1）环境管控单元 根据阿坝州人民政府办公室《关于印发2023年生态环境分区管控动态更新成果的通知》的（阿府发〔2024〕4号）可知，本项目所在位置为城镇重点管控单元。 根据四川政务服务网“生态环境分区管控符合性分析”查询结果，本项目共涉及7个环境管控单元，查询截图如下： 项目“生态环境分区管控符合性分析”查询结果 本项目涉及的环境管控单元见下表。 本项目涉及的环境管控单元类别一览表 序号; 涉及环境要素管控分区名称; 涉及环境要素管控分区编码; 行政区划; 环境要素类型; 环境要素细类. 1; 马尔康市城镇空间; ZH51320120001; 阿坝藏族羌族自治州; /; 重点管控单元. 2; 马尔康市其他区域; YS5132013110001; 阿坝藏族羌族自治州; 生态; 一般管控区. 3; 梭磨河-红原县、马尔康市-小水沟-控制单元; YS5132012220001; 阿坝藏族羌族自治州; 水; 水环境城镇生活污染重点管控区. 4; 马尔康市城镇集中建设区; YS5132012340001; 阿坝藏族羌族自治州; 大气; 大气环境受体敏感重点管控区. 5; 马尔康市自然资源一般管控区; YS5132013510001; 阿坝藏族羌族自治州; 自然资源; 自然资源一般管控区. 6; 马尔康市自然资源重点管控区; YS5132012550001; 阿坝藏族羌族自治州; 自然资源; 自然资源重点管控区. 7; 马尔康市城镇开发边界; YS5132012530001; 阿坝藏族羌族自治州; 自然资源; 土地资源重点管控区. 本项目位于马尔康市城镇空间重点管控单元（管控单元名称：马尔康市城镇空间，管控单元编号：ZH51078120001）项目与管控单元相对位置如下图所示。 项目与所在区域管控单元相对位置关系图 本项目位置 阿坝州环境管控单元分布图 （2）生态环境管控要求符合性分析 据上述可知，本项目位于城镇重点管控单元区域，重点管控单元的管控要求为：针对环境质量是否达标以及经济社会发展水平等因素制定差别化生态环境准入要求，对环境质量不达标区域提出污染物削减量的比例要求，对环境质量达标区域，提出允许排放量建议指标。根据阿坝州人民政府办公室《关于印发2023年生态环境分区管控动态更新成果的通知》的（阿府发〔2024〕4号）可知，阿坝州生态环境管控总体要求如下表所述。 本项目与阿坝州生态环境管控要求分析一览表 区域; 管控要求; 本项目; 符合性. 阿坝州; - 加强“山水林田湖草沙”系统治理，重点推进若尔盖县等区域退化草原的生态治理与恢复，巩固提高水源涵养、生物多样性及水土保持等生态系统功能，增强生态系统固碳能力。 - 加强矿产资源合理开发利用，推进绿色矿山建设，鼓励尾矿综合利用。 - 合理引导控制生态旅游开发活动和规模，实现生态价值转换。 - 4、合理引导控制畜牧业发展规模，严格落实草畜平衡、禁牧休牧及划区轮牧制度。 5.优化重大工程项目选址选线，加强建设过程中的环境管理。 6.严把岷江流域项目环境准入门槛，加快推进岷江沿岸产业布局调整，产控沿江现有工业污染物排放和环境风险，保障饮用水源安全。 7.提高能源资源利用效率，加强水电行业管理，落实小水电整改要求。 8.补齐城乡生活污水、生活垃圾处理设施短板，推进城乡环境综合整治。; 本项目为马尔康市第二中学实验楼建设项目，项目用水量较少，产生实验清洗废水和实验辅助废水进入酸碱中和池中和后，依托已建预处理处理后排入市政污水管网。; 符合. 本项目与马尔康市生态环境管控要求分析一览表 区域; 管控要求; 本项目; 符合性. 马尔康市; 1.推进生态保护与修复，加强生物多样性功能区建设，强化茶堡河等小流域的水土流失治理。 2.合理开发民族、民俗旅游资源，大力发展红色文化旅游。 3.加强水电行业管理，落实小水电整改要求。 4.规范锂矿开发活动，推进绿色矿山建设，鼓励尾矿综合利用。 5.补齐城乡生活污水、生活垃圾处理设施短板，推进城乡环境综合整治。; 本项目为马尔康市第二中学实验楼建设项目，项目用水量较少，产生实验清洗废水和实验辅助废水进入酸碱中和池中和后，依托已建预处理处理后排入市政污水管网。; 符合. 综上所述，本项目的建设符合阿坝州及马尔康市的生态环境管控要求。 |

| 其他符合性分析 | 本项目与涉及的环境管控单元符合性分析如下表所示。 本项目与所涉及的环境管控单元符合性分析一览表 “生态环境分区管控”的具体要求; 项目对应情况; 符合性. 类别; 对应管控要求. ZH51320120001 马尔康市城镇空间重点管控单元; 市州普适性清单管控要求; 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求： 禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目；禁止在长江重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库（以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外）。 -禁止在河道、湖泊管理范围内建设妨碍行洪的建筑物、构筑物，倾倒垃圾、渣土，从事影响河势稳定、危害河岸堤防安全和其他妨碍河道行洪的活动。禁止在行洪河道内种植阻碍行洪的林木和高秆作物。 -严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化、化工、铅蓄电池制造等行业企业，有序搬迁或依法关闭对土壤造成严重污染的现有企业。; - 本项目为马尔康第二中学实验楼建设项目，不属于化工项目、尾矿库项目，不属于妨碍河道行洪的活动。; 符合. 限制开发建设活动的要求： -新建工业企业原则上都应在工业园区内建设并符合相关规划。 -对不符合国土空间规划的现有工业企业，污染物排放总量及环境风险水平只降不增，引导企业适时搬迁进入对口园区。 -严格控制在城镇空间范围内新布设工业园区。若新布局工业园区，应符合阿坝州国土空间规划，并结合区域环境特点、三线成果、园区产业类别，充分论证选址的环境合理性。 -长江干流及主要支流重点管控岸线：严禁非法采砂。严格落实禁采区、可采区、保留区和禁采期管理措施，加强对非法采砂行为的监督执法 -禁止在长江流域水土流失严重、生态脆弱的区域开展可能造成水土流失的生产建设活动。确因国家发展战略和国计民生需要建设的，应当经科学论证，并依法办理审批手续。; 本项目不涉及; 符合. 不符合空间布局要求活动的退出要求： - 按照相关规划和要求，清理整顿非法采砂、非法码头，全面清除不合规码头。 - 2、长江干流及主要支流重点管控岸线：岸线1公里范围内不准新增化工园区，依法淘汰取缔违法违规工业园区。 3、有序搬迁或依法关闭对土壤造成严重污染的现有企业。 4、到2025年，城镇人口密集区现有不符合安全和卫生防护距离要求的危险化学品生产企业搬迁进入规范化工园区或关闭退出。划和园区定位。 5、加快现有高污染或高风险产品生产企业“退城入园”进度，逐步退出环境敏感区。; 本项目不涉及; 符合. 污染物排放管控; 现有源提标升级改造： 岷江流域处理规模大于1000吨/日的城镇生活污水处理厂出水水质严格执行《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311—2016）中的一般控制区排放要求，其中，确有环境容量且水环境质量达到或优于Ⅲ类地表水的区域，报经四川省生态环境厅核准后，可暂按GB 18918一级A标准执行。 -现有进水生化需氧量浓度低于100mg/L的城市污水处理厂，要围绕服务片区管网开展“一厂一策”系统化整治，所有新建管网应雨污分流。 -全面落实各类施工工地扬尘防控措施，重点、重大项目工地实现视频监控、可吸入颗粒物（PM10）在线监测全覆盖。 -有序开展城市生活源VOCs污染防治；全面推广房屋建筑和市政工程涉VOCs工序环节使用低VOCs含量涂料和胶粘剂；推进加油站按照《四川省加油站大气污染排放标准》要求安装油气处理装置。 -加大新能源汽车在城市公交、出租汽车、城市配送、邮政快递、机场、铁路货场、重点地区港口等领域应用，地级以上城市清洁能源汽车在公共领域使用率显著提升，设区的市城市公交车基本实现新能源化。; 本项目实验废水经酸碱中和池中和后进入预处理池处理后经市政污水管网进入马尔康市城市生活污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A后排放至梭磨河；本项目所在区域实行雨污分流；本项目在施工期将全面落实扬尘防控措施；本项目实验室使用酒精，将产生少量VOCs废气，废气经收集后排至室外经大气扩散后对区域环境质量影响较小。; 符合. 新增源等量或倍量替代：/; - /; /. 新增源排放标准限值：/; /; /. 污染物排放标准限值：/; /; /. 其他污染物排放管控要求： 1.上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代。 2.上一年度空气质量年平均浓度不达标的城市，建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行倍量削减替代。从事机动车修理、印刷、服装干洗、研发等排放挥发性有机污染物的生产作业，应当按照有关技术规范进行综合治理。推广机动车维修企业使用水性、紫外光固化涂料，喷涂和补漆工序须在密闭喷漆室内进行，禁止露天和敞开式喷漆作业；包装印刷业必须使用符合环保要求的油墨。到2023年底，县级及以上城市设施能力基本满足生活污水处理需求，所有建制镇具备污水处理能力；城市市政雨污管网混错接改造更新及建制镇污水支线管网建设取得显著成效，生活污水收集效能明显提升，力争地级以上城市生活污水处理厂进水生化需氧量（BOD）浓度平均达105毫克每升、县级城市平均达90毫克每升。 3.加强施工和建材行业扬尘监管，提高绿色施工水平，加强城市扬尘管控，建立扬尘控制责任制度。 4.2025年，县城（城市）生活垃圾无害化处理率达到95%，县城（城市）生活污水处理率达到90%。 5.新建噪声敏感建筑物时，建设单位应全面执行绿色建筑标准，合理确定建筑物与交通干线等的防噪声距离，落实隔声减噪措施。 6.已竣工交付使用的住宅楼、商铺、办公楼等建筑物不得在午、夜间进行产噪装修作业，在其他时间进行装修作业的，应当采取噪声防治措施。; 1、本项目所在区域上一年度水环境质量完成目标； 2、本项目所在区域上一年度环境空气质量年平均浓度达标； 3、本项目在施工期将全面落实扬尘防控措施； 4、本项目产生生活垃圾经环卫部门统一收集处置，生活垃圾无害化处理率达到100%；本项目产生生活污水经预处理池处理后排入市政污水管网进入马尔康市城市生活污水处理厂处理后排放，生活污水处理率达到100%。 5、本项目为学校实验楼建设项目，为噪声敏感建筑物，建设单位全面执行绿色建筑标准，项目南侧为达萨街三段，不属于交通干线； 6、本项目施工期严格落实不在午、夜间进行产噪装修作业的规定。; 符合. 环境风险管控; 严格管控类农用地管控要求：/; /; /. 安全利用类农用地管控要求：/; /; /. 污染地块管控要求：/; /; /. 园区环境风险防控要求：/; /; /. 企业环境风险防控要求：/; /; /. 其他环境风险防控要求：对拟收回土地使用权的有色金属矿采选、有色金属冶炼等行业企业用地，以及用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的上述企业用地，应按相关要求进行土壤环境状况调查评估，符合相应规划用地土壤环境质量要求的地块，方可进入用地程序。; 本项目在马尔康市第二中学原有用地范围内进行实验楼的建设，所在地土壤环境质量满足要求。; 符合. 资源开发利用效率; 水资源利用效率要求：2025年全州用水总量不得超过3.4亿立方米。2035年全州用水总量不得超过3.5亿立方米。; - 本项目用水量较少，年用水量为10.5804m3。; 符合. 地下水开采要求：/; - /; /. 能源利用效率要求：全面淘汰每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉；推进“煤改气”与“煤改电”。地级以上城市建成区禁止新建每小时20蒸吨以下燃煤锅炉；对20蒸吨及以上燃煤锅炉实施脱硫改造，建设高效脱硫设施； 到2035年，阿坝州全域能源消耗总量有效控制，能源结构不断优化，全州实现无煤化，优质能源达到100%，可再生能源及清洁能源占能源消费总量逐渐上升，全州SO2、NOx等主要污染物排放总量持续降低。; - 本项目不使用锅炉。; 符合. 其他资源利用效率要求：/; - /; /. 区县普适性清单; 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求： 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 -禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。 -禁止在法律法规规定的禁采区内新建矿山；禁止土法采、选、冶严重污染环境的矿产资源。 -严格控制新建露天矿山建设项目，严格贯彻国发〔2018〕22号文件有关要求，重点区域原则上禁止新建露天矿山建设项目，国发〔2018〕22号文件下发前环境影响评价文件已经批复的重点区域露天矿山，确需建设的，在严格落实生态环境保护、矿产资源规划和绿色矿山建设行业标准等要求前提下可继续批准建设。其他区域新建露天矿山建设项目，也应严格执行生态环境保护、矿产资源规划和绿色矿山建设行业标准等要求。; - 本项目不涉及; 符合. 限制开发建设活动的要求：对四川省主体功能区划中的限制开发区域（重点生态功能区），严格保护具有水源涵养功能的自然植被，禁止过度放牧、无序采矿、毁林开荒，限制陡坡垦殖和超载过牧，禁止对野生动植物滥捕滥采。; - 本项目不涉及; 符合. 允许开发建设活动的要求：/; - /; /. 不符合空间布局约束要求：/; - /; /. 其他空间布局约束要求：/; - /; /. 污染排放管控; 现有源提标升级改造：/; - /; /. 新增源等量或倍量替代：/; - /; /. 新增源排放标准限值：/; - /; /. 污染物排放绩效水平准入要求：/; - /; /. 其他污染物排放管控要求：/; - /; /. 环境风险防控; 严格管控类农用地管控要求：/; - /; /. 安全利用类农用地管控要求：/; - /; /. 污染地块管控要求：/; - /; /. 园区环境风险防控要求：/; - /; /. 企业环境风险防控要求：/; - /; /. 其他环境风险防控要求：/; - /; /. 资源开发效率要求; 水资源利用效率要求：/; - /; /. 地下水开采要求：/; - /; /. 能源利用效率要求：/; - /; /. 其他资源利用效率要求：/; - /; /. 单元级清单管控要求; 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求： 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。-禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。 区内新建矿山；禁止土法采、选、冶严重污染环境的矿产资源。 -严格控制新建露天矿山建设项目，严格贯彻国发〔2018〕22号文件有关要求，重点区域原则上禁止新建露天矿山建设项目，国发〔2018〕22号文件下发前环境影响评价文件已经批复的重点区域露天矿山，确需建设的，在严格落实生态环境保护、矿产资源规划和绿色矿山建设行业标准等要求前提下可继续批准建设。其他区域新建露天矿山建设项目，也应严格执行生态环境保护、矿产资源规划和绿色矿山建设行业标准等要求。; 本项目不涉及; 符合. 限制开发建设活动的要求： 对四川省主体功能区划中的限制开发区域（重点生态功能区），严格保护具有水源涵养功能的自然植被，禁止过度放牧、无序采矿、毁林开荒，限制陡坡垦殖和超载过牧，禁止对野生动植物滥捕滥采。; 本项目不涉及; 符合. 允许开发建设活动的要求：/; /; /. 不符合空间布局要求活动的退出要求：/; /; /. 其他空间布局约束要求：/; /; /. 污染物排放管控; 现有源提标升级改造：/; /; /. 新增源等量或倍量替代：/; /; /. 新增源排放标准限值：/; /; /. 污染物排放绩效水平准入要求：/; /; /. 环境风险防控; 严格管控类农用地管控要求：/; /; /. 安全利用类农用地管控要求：/; /; /. 污染地块管控要求：/; /; /. 企业环境风险防控要求：/; /; /. 资源开发利用效率; 水资源利用效率要求：/; /; /. 地下水开采要求：/; /; /. 能源利用效率要求：/; /; /. 其他资源利用效率要求：/; /; /. 经上分析，本项目的建设符合马尔康市生态环境管控单元的总体管控要求，符合环境综合管控单元城镇重点管控单元的总体管控要求，项目不涉及生态红线，项目运营期不会突破环境质量底线和资源利用上线。 |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 4、与相关教育规划等符合性分析 （1）《教育强省建设规划纲要（2025-2035年）》符合性分析 《教育强省建设规划纲要（2025-2035年）》（川府发〔2025〕12号）提出，适应人口变化特征，健全学龄人口变化监测预警机制，建立市县两级结合的基础教育管理体制，实施基础教育扩优提质工程。优化城乡学校布局，科学调整乡村学校，有序发展城镇学校，统筹整合民族地区学校。加强寄宿制学校建设，办好必要的小规模学校。提升学校教育教学质量，开展学科实践、实验教学、跨学科主题学习和综合实践活动，探索建立学情会商和教学述评制度，培育学生核心素养。 本项目实施目的是为推进民族地区教育发展，加快补齐民族地区和城市新增人口集中地区资源短板，改善基础教育薄弱环节，为阿坝州民族地区建设提供更加有力的人才保障和智力支持。因此，本项目与《教育强省建设规划纲要（2025-2035年）》要求相符合。 （2）与《四川省民族地区教育发展十年行动计划（2021-2030年）》符合性分析 《行动计划》提出要全面落实立德树人根本任务，推动民族地区教育普及、普惠、优质发展，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，为新时代民族地区高质量发展和长治久安提供人才保障和智力支撑。《行动计划》提出，到2030年，实现民族地区教育事业发展主要指标接近全省平均水平，基本建成服务全民终身学习的现代教育体系，县域内义务教育优质均衡发展基本实现，学前教育和高中阶段教育全面普及，学校基本办学条件达到省定标准。残疾儿童少年享有更适合的教育，普通高中教育与中等职业教育同步协调融合发展，绝大多数城乡新增劳动力接受过高中阶段教育，能够熟练掌握和运用国家通用语言文字，民族地区特别是农牧区学生接受优质高等教育机会进一步增加。《行动计划》明确了铸牢中华民族共同体意识、健全国家通用语言文字教育机制、巩固提升控辍保学成果、推进寄宿制规模办学、加强专业化教师队伍建设、提升教育信息化水平、深化教育对口支援等九项重点任务，并对加强组织领导、强化资金投入保障、强化实施监管等方面作出安排，保障《行动计划》实施。 本项目为马尔康市第二中学实验楼建设项目。本项目建设完成后有益于义务教育均衡发展，县域内义务教育优质均衡发展基本实现。因此，本项目与《四川省民族地区教育发展十年行动计划（2021—2030年）》要求相符合。 5、与长江流域及相关负面清单政策符合性分析 （1）与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》符合性分析 推动长江经济带发展领导小组办公室于2022年1月19日印发《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》，《指南》要求“要坚持生态优先、绿色发展的战略定位和共抓大环保，不搞大开发的战略导向，把修复长江生态环境摆在压倒性位置，严格执行负面清单管理制度体系，层层压实责任，严格落实管控措施，确保涉及长江的一切投资建设活动都以不破坏生态环境为前提。本项目与其主要内容符合性分析见下表： 项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》符合性分析表 文件要求; 本项目情况; 符合情况. 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 本项目不涉及风景名胜区、自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内。; 符合. 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建扩建排放污染物的投资建设项目。; 本项目不涉及饮用水水源一级保护区、二级保护区的岸线和河段范围内。; 符合. 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公的岸线和河段范围内挖沙、采矿以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目不属于围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。; 符合. 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目废水进入酸碱中和池中和后，依托已建预处理处理后排入市政污水管网，本项目不单独设排污口。; 符合. 禁止在长江支干流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江支干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不属于化工项目，不属于尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库项目; 符合. 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目不涉及; 符合. 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目不涉及; 符合. 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。; 本项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。; 符合. 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。; 本项目不属于国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。; 符合. 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目不属于高耗能高排放项目; 符合. 综上，本项目的建设符合《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的要求。 （2）与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》符合性分析 重庆市发展和改革委员会联合四川省发展改革委于2022年8月25日公告了《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》。《实施细则》要求：坚持“生态优先、绿色发展”的战略定位和“共抓大保护、不搞大开发”的战略导向，完善生态环境硬约束机制，坚决把最需要管住的岸线、河段等区域管住，坚决把产能严重过剩、高能耗高排放低水平、环境风险突出的产业项目管住。本项目与其主要内容符合性分析见下表： 项目与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》符合性分析表 文件要求; 本项目情况; 符合情况. 1.禁止新建、改建和扩建不符合全国港口布局规划，以及《四川省内河水运发展规划》《阿坝藏族羌族自治州—宜宾—乐山港口群布局规划》《重庆港总体规划（2035年）》等省级港口布局规划及市级港口总体规划的码头项目。; 本项目不属于港口项目; 符合. 2.禁止新建、改建和扩建不符合《长江干线过江通道布局规划（2020—2035年）》的过长江通道项目（含桥梁、隧道），国家发展改革委同意过长江通道线位调整的除外。; 本项目不属于过长江通道项目（含桥梁、隧道）; 符合. 3.禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。自然保护区的内部未分区的，依照核心区和缓冲区的规定管控。; 本项目不涉及自然保护区核心区、缓冲区; 符合. 4.禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的项目。; 本项目不涉及风景名胜区; 符合. 5.禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，禁止改建增加排污量的建设项目。; 本项目不涉及饮用水水源准保护区; 符合. 6.饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内，除遵守准保护区规定外，禁止新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止从事对水体有污染的水产养殖等活动。; 本项目不涉及饮用水水源二级保护区; 符合. 7.饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，除遵守二级保护区规定外，禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。; 本项目不涉及饮用水水源一级保护区; 符合. 8.禁止在水产种质资源保护区岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或挖沙采石等投资建设项目。; 本项目不涉及水产种质资源保护区; 符合. 9.禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内开(围）垦、填埋或者排干湿地，截断湿地水源，挖沙、采矿，倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾，从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动，破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道。; 本项目不涉及国家湿地公园; 符合. 10.禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和岸线保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。; 本项目不涉及长江流域河潮岸线; 符合. 11.禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目不涉及河段及湖泊保护区、保留区; 符合. 12.禁止在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，经有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态环境监督管理机构同意的除外。; 本项目不涉及; 符合. 13.禁止在长江干流、大渡河、岷江、赤水河、沱江、嘉陵江、乌江、汉江和51个（四川省45个、重庆市6个）水生生物保护区开展生产性捕捞。; 本项目不涉及; 符合. 14.禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 本项目不属于化工项目; 符合. 15.禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不属于尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库类项目; 符合. 16.禁止在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内选址建设尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库。; 本项目不在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内; 符合. 17.禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目; 符合. 18.禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 (一）严格控制新增炼油产能，未列入《石化产业规划布局方案（修订版)》的新增炼油产能一律不得建设。 (二）新建煤制烯烃、煤制芳烃项目必须列入《现代煤化工产业创新发展布局方案》，必须符合《现代煤化工建设项目环境准入条件（试行)》要求。; 本项目不属于国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目; 符合. 19.禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。对《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目，禁止投资；限制类的新建项目，禁止投资，对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级。; 本项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目; 符合. 20.禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。对于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业，不得以其他任何名义、任何方式备案新增产能项目。; 本项目不属于国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目; 符合. 21.禁止建设以下燃油汽车投资项目（不在中国境内销售产品的投资项目除外)： (一）新建独立燃油汽车企业； (二）现有汽车企业跨乘用车、商用车类别建设燃油汽车生产能力； (三）外省现有燃油汽车企业整体搬迁至本省（列入国家级区域发展规划或不改变企业股权结构的项目除外)； (四）对行业管理部门特别公示的燃油汽车企业进行投资(企业原有股东投资或将该企业转为非独立法人的投资项目除外)。; 本项目不属于燃油汽车投资项目; 符合. 22.禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。; 本项目不属于高耗能、高排放、低水平项目; 符合. 综上，本项目的建设符合《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》的要求。 6、与水气声等污染防治行动方案等符合性分析 （1）与《四川省噪声污染防治行动计划实施方案（2023—2025年）》符合性分析 《四川省噪声污染防治行动计划实施方案（2023—2025年）》中明确指出中小学合理布置操场等课外活动场地，加强校内广播管理，降低对周边环境的影响。建设单位在施工合同时需明确施工单位的噪声污染防治责任。严格按照低噪声施工设备指导目录，限制或禁用易产生噪声污染的落后施工工艺和设备。 本项目在施工和运营过程中将加强噪声污染控制，项目建设符合《四川省噪声污染防治行动计划实施方案（2023—2025年）》相关的要求和规定。 （2）与大气防治行动计划的符合性 本项目与《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》等相关文件符合分析见下表。 项目与大气污染防治行动计划的符合性分析表 文件名称; 文件相关内容; 本项目; 符合性. 《中华人民共和国大气污染防治法》; “第四十五条 产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放”; 本项目生物实验将使用酒精，将产生少量VOCs，经收集后排入室外，经大气扩散后对区域环境质量影响较小。; 符合. 大气污染防治行动计划; 禁止新建每小时20蒸吨以下的燃煤锅炉；其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉。在供热供气管网不能覆盖的地区，改用电、新能源或洁净煤，推广应用高效节能环保型锅炉。在化工、造纸、印染、制革、制药等产业集聚区，通过集中建设热电联产机组逐步淘汰分散燃煤锅炉。; 本项目不使用锅炉。; 符合. 加强施工扬尘监管，积极推进绿色施工，建设工程施工现场应全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业，施工现场道路应进行地面硬化。渣土运输车辆应采取密闭措施，并逐步安装卫星定位系统。推行道路机械化清扫等低尘作业方式。; 本项目施工期将加强工扬尘监管，积极推进绿色施工，设置围挡，渣土车辆采取密闭措施。. 打赢蓝天保卫战三年行动计划; 县级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉及茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备等燃煤设施，原则上不再新建每小时35蒸吨以下的燃煤锅炉，其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉。; 本项目不使用锅炉。; 符合. 将施工工地扬尘污染防治纳入文明施工管理范畴，建立扬尘控制责任制度，扬尘治理费用列入工程造价。重点区域建筑施工工地要做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”，安装在线监测和视频监控设备，并与当地有关主管部门联网。; 本项目施工期将扬尘污染防治纳入文明施工管理范畴，建立扬尘控制责任制度，建筑施工工地要做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。. 制定石化、化工、工业涂装、包装印刷等VOCs排放重点行业和油品储运销综合整治方案，出台泄漏检测与修复标准，编制VOCs治理技术指南。重点区域禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、漆料、胶粘剂等项目，加大餐饮油烟治理力度。; 本项目生物实验将使用酒精，将产生少量VOCs，经收集后排入室外，经大气扩散后对区域环境质量影响较小。. 《挥发性有机物（VOCs) 污染防治技术政策》 （环保部公告2013年31号）; “（十）在涂装、印刷、粘合、工业清洗等含VOCs产品的使用过程中的VOCs污染防治技术措施包括：（1）鼓励使用通过环境标志产品认证的环保型涂料、漆料、胶粘剂和清洗剂；（3）在印刷工艺中推广使用水性漆料，印铁制罐行业鼓励使用紫外光固化（UV）漆料，书刊印刷行业鼓励使用预涂膜技术；（6）含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。”“（十二）在工业生产过程中鼓励VOCs的回收利用，并优先鼓励在生产系统内回用。”“（十五）对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。” “（十九）严格控制VOCs处理过程中产生的二次污染，对于催化燃烧和热力焚烧过程中产生的含硫、氮、氯等无机废气，以及吸附、吸收、冷凝、生物等治理过程中所产生的含有机物废水，应处理后达标排放。”“（二十）对于不能再生的过滤材料、吸附剂及催化剂等净化材料，应按照国家固体废物管理的相关规定处理处置。”; 本项目生物实验将使用酒精，将产生少量VOCs，经收集后排入室外，经大气扩散后对区域环境质量影响较小。; 符合. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822—2019）; 使用过程：VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。废气收集系统要求：企业应考虑生产工艺、操作方式、废气性质、处理方法等因素，对VOCs废气进行分类收集。废气收集系统的输送管道应密闭，废气收集系统在负压下运行。VOCs排放控制要求：收集的废气中非甲烷总烃初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中非甲烷总烃初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%。; 本项目生物实验将使用酒精，将产生少量VOCs，经收集后排入室外，经大气扩散后对区域环境质量影响较小。; 符合. 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》; （一）大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料。（二）全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄露、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。（三）工业涂装VOCs综合治理。加大汽车、家具、集装箱、电子产品、工程机械等行VOCs治理力度，重点区域应结合本地产业特征，加快实施其他行业涂装VOCs 综合治理。; 本项目生物实验将使用酒精，将产生少量VOCs，经收集后排入室外，经大气扩散后对区域环境质量影响较小。; 符合. （3）与水污染防治行动计划符合性分析 项目与水污染防治行动计划的符合性分析情况见下表1-9。 项目与水污染防治行动计划的符合性分析表 规划文 件名称; 规范要求; 项目情况; 符合性分析. 水污染防治行动计划; 全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业。2016 年底前，按照水污染防治法律法规要求，全部取缔不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目。; 项目不属于 “十小”企业; 符合. 制定造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等行业专项治理方案，实施清洁化改造。新建、改建、扩建上述行业建设项目实行主要污染物排放等量或减量置换。; 项目废水总量控制指标计入马尔康市城市生活生活污水处理厂; 符合. 集聚区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。新建、升级工业集聚区应同步规划、建设污水、垃圾集中处理等污染治理设施。; 项目外排废水经预处理设施处理达标后进入马尔康市城市生活生活污水处理厂; 符合. 水污染防治行动计划四川省工作方案; 环境保护、经济和信息化部门联合制定造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀和磷化工等行业专项治理方案并组织实施；新建、改建、扩建上述行业的建设项目执行氨氮、化学需氧量等量或减量置换; 项目不属于“十小” 企业; 符合. 从严控制新建、改建、扩建涉磷行业的项目建设，总磷超标地方执行总磷排放减量置换，2017 年底前，所有涉磷重点工业企业应完善厂区冲洗水和初期雨水收集系统，落实涉磷矿山渣场和尾矿库的防渗、防风、防洪措施，建设规范的雨水收集池、回水池、渗滤液收集池和应急污水处理系统，并推进安装总磷在线监控装置。; 项目为学校，不属于生产型企业; 符合. 新建、升级工业集聚区应严格执行环境影响评价和环境保护“三同时”制度，同步规划、建设和运行污水集中处理设施，集聚区内的工业废水必须经预处理达到集中处理要求后，方可排入集中污水处理设施; 项目外排废水经预处理设施处理达标后进入马尔康市城市生活生活污水处理厂; 符合. 关于加强长江黄金水道环境污染防控治理的指导意见; 落实主体功能区战略，实施差别化的区域产业政策。科学划定岸线功能分区边界，严格分区管理和用途管制。坚持“以水定发展”，统筹规划沿江岸线资源，严控下游高污染、高排放企业向上游转移。除在建项目外，严禁在干流及主要支流岸线 1 公里范围内新建布局重化工园区，严控在中上游沿岸地区新建石油化工和煤化工项目。; 项目不属于重化工项目; 符合. （4）固体废物污染防治相关法律法规符合性分析 本项目与固体废物污染防治相关法律法规及其规划符合性分析见下表。 项目与固体废物污染防治相关法律法规及其规划符合性分析 文件名称; 项目要求; 项目情况; 符合性分析. 《中华人民共和国固体废物 污染环境防治法》（2020 年 4 月 29 日第二 次修订）; 第三十六条 产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、簹利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。 第三十七条 产生工业固体废物的单位委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。 第四十条 产生工业固体废物的单位应当根据经济、技术条件对工业固体废物加以利用;对暂时不利用或者不能利用的，应当按照国务院生态环境等主管部门的规定建设贮存设施、场所，安全分类存放，或者采取无害化处置措施。贮存工业固体废物应当采取符合国家环境保护标准的防护措施。建设工业固体废物贮存、处置的设施、场所，应当符合国家环境保护标准。 第七十八条 产生危险废物的单位，应当按照国家有关规定制定危险废物管理计划;建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。 第七十九条 产生危险废物的单位，应当按照国家有关规定和环境保护标准要求贮存、利用、处置危险废物，不得擅自倾倒、堆放。禁珝牾齲懮熬将餚概麇夸危险废物提供或者委托给无许可证的单位或者其他生产经营者从事收集、贮存、利用、处置活动。; 本项目设置专人负责项目的环境保护工作，包括：建立工业固体废物管理台账、签订固废处置协议等；项目建设的工业固废暂存场所，采取有符合国家环境保护标准的防护施;项目产生的危险废物分类收集暂存于危废暂存间，委托有资质单位清运处置，并建立危险废物管理台账。; 符合性. （5）与土壤污染防治行动计划符合性分析 项目与土壤污染防治行动计划的符合性分析情况见下表。 项目与土壤污染防治行动计划的符合性分析表 规划文 件名称; 规范要求; 项目情况; 符合性分析. 土壤污染防治行动计划; 防控企业污染。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，现有相关行业企业要采用新技术、新工艺，加快提标升级改造步伐。; 本项目在马尔康市第二中学原有用地范围内新建实验楼，所在地土壤环境质量满足要求。; 符合. 鼓励工业企业集聚发展，提高土地节约集约利用水平，减少土壤污染。严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业；结合区域功能定位和土壤污染防治需要，科学布局生活垃圾处理、危险废物处置、废旧资源再生利用等设施和场所，合理确定畜禽养殖布局和规模。; 本项目为学校实验楼建设项目，周边无有色金属冶炼、焦化等行业企业。; 符合. 将建设用地土壤环境管理要求纳入城市规划和供地管理，土地开发利用必须符合土壤环境质量要求，对不符合土壤环境质量要求的地块，一律不得进入用地程序。各级国土、城乡规划等部门在编制土地利用总体规划、城市总体规划、控制性详细规划等相关规划时，应充分考虑污染地块的环境风险，合理确定土地用途。; 本项目在马尔康市第二中学原有用地范围内新建实验楼，所在地土壤环境质量满足要求。; 符合. 严格执行重金属污染物排放标准并落实相关总量控制指标，加大监督检查力度……禁止新建落后产能或产能严重过剩行业的建设项目。按计划逐步淘汰普通照明白炽灯。提高铅酸蓄电池等行业落后产能淘汰标准，逐步退出落后产能。制定涉重金属重点工业行业清洁生产技术推行方案，鼓励企业采用先进适用生产工艺和技术。2020年重点行业的重金属排放量要比2013年下降10%。; 本项目为学校实验楼建设项目，不属于工业企业。; 符合. 土壤污染防治行动计划四川省工作方案; 严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、天然（页岩）气开采、铅蓄电池、汽车制造、农药、危废处置、电子拆解、涉重等行业企业。; 本项目为学校实验楼建设项目，不属于有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、天然（页岩）气开采、铅蓄电池、汽车制造、农药、危废处置、电子拆解、涉重等行业企业。; 符合. 将建设用地土壤环境管理要求纳入城市规划和供地管理，土地开发利用必须符合土壤环境质量要求，对不符合土壤环境质量要求的地块，一律不得进入用地程序。各级国土、城乡规划等部门在编制土地利用总体规划、城市总体规划、控制性详细规划等相关规划时，应充分考虑污染地块的环境风险，合理确定土地用 。; 本项目不涉及; 符合. 制定重点重金属污染防治实施方案，严格执行重金属污染物排放标准并落实相关总量控制指标，涉重金属产业发展规划必须开展规划环境影响评价，严禁在生态红线管控区、人口聚集区新建涉及重金属排放的项目。深化重金属污染治理，采取“以奖代补”方式鼓励现有重金属污染企业升级改造，降低重金属排放总量，实现稳定达标排放。; 本项目不涉及重金属污染。; 符合. 综上，本项目建设符合相关规划要求。 3、项目外环境关系及选址合理性分析 （1）项目外环境关系 本项目位于马尔康市达萨街439号，本次改建在学校现有红线范围内进行，无新增用地。项目位置如下图： 本项目现场位置图 本项目场界周边保护目标现场照片如下： 项目西南侧嘉绒印象小区; 项目南侧马尔康市公安局防暴大队. 项目南侧马尔康市本真林业草原工作站; 项目西北侧马尔康市公安局交通警察大队. 本项目场界周边保护目标现场照片 根据现场踏勘，项目外环境关系如下： 西北侧：紧邻马尔康市公安局交警大队，113m处为物流集散中心，117m处为加油站，222m处为汽修厂，239m处为阿坝州嘉绒昌德商贸城，339m处为白湾派出所。 西侧：179m处为自建房。 西南侧：紧邻达萨街三段，达萨街三段对面为嘉绒印象小区，约20m处为马尔康市公安局防暴大队。 南侧：紧邻达萨街三段，达萨街三段对面为马尔康市本真林业工作站。 东南侧：20m处为马尔康市水务局，118m处为俄尔雅村。 项目周边外环境关系如下表所示。 本项目周边500m范围外环境关系情况一览表 序号; 方位; 距离; 名称; 高度/m; 性质; 规模. 1; 西北侧; 紧邻; 马尔康市公安局交警大队; 4F/15m; 事业单位; 约100人. 2; 113m; 物流集散中心; 1F/6m; 企业; 约20人. 3; 117m; 加油站; 2F/6m; 企业; 约4人. 4; 222m; 汽修厂; 2F/6m; 企业; 约6人. 5; 239m; 阿坝州嘉绒昌德商贸城; 1F/6m; 企业; 约300人. 6; 339m; 白湾派出所; 2F/6m; 事业单位; 约30人. 7; 西侧; 179m; 自建房; 2F/6m; 自住商业; 约6人. 8; 西南侧; 20m; 嘉绒印象小区; 20F/60m; 住宅; 约1200人. 9; 20m; 马尔康市公安局防暴大队; 2F/6m; 事业单位; 约30人. 10; 南侧; 20m; 马尔康市本真林业工作站; 2F/6m; 事业单位; 约50人. 11; 东南侧; 20m; 马尔康市水务局; 3F/15m; 事业单位; 约88人. 综上，本项目周边主要为居民小区、行政办公区和企业等，本项目与外环境相容。 （2）与相关规范符合性和选址合理性分析 ①与《中小学设计规范》（GB50099-2011）符合性分析 本项目与《中小学设计规范》（GB50099-2011）符合性分析如下： 与《中小学设计规范》（GB50099-2011）符合性分析 条文号; 规范要求; 本项目; 符合性. 4.1.1; 中小学校应建设在阳光充足、空气流动、场地干燥、排水通畅、地势较高的宜建地段。 校内应有布置运动场地和提供设置基础市政设施的条件。; 本项目周边主要为居民小区、行政办公区等，校内布置有运动场地和排水管道。; 符合. 4.1.2; 中小学校严禁建设在地震、地质塌裂、暗河、洪涝等自然灾害及人为风险高的地段和污染超标的地段。校园及校内建筑与污染源的距离应符合对各类污染源实施控制的国家现行有关标准的规定。; 项目地块地质稳定，校园及校内建筑与污染源的距离符合对各类污染源实施控制的国家现行有关标准的规定。; 符合. 4.1.3; 中小学校建设应远离殡仪馆、医院的太平间、传染病院等建筑，与易燃易爆场场所间的距离应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》 GB 50016 的有关规定。; 项目周边500m范围内无殡仪馆、医院的太平间、传染病院等建筑。; 符合. 4.1.4; 城镇完全小学的服务半径宜为500m，城镇初级中学的服务半径宜为1000m。; 本项目服务半径为1000m，项目符合规划; 符合. 4.1.5; 学校周边应有良好的交通条件，有条件时宜设置临时停车场地。学校的规划布局应与生源分布及周边交通相协调。与学校毗邻的城市主干道应设置适当的安全设施，以保障学生安全跨越。; 学校周边有良好的交通条件，学校外设置有公交车、临时停车场地。 与学校毗邻的达萨街三段设置有适当的安全设施红绿灯，以保障学生安全跨越。; 符合. 4.1.6; 学校教学区的声环境质量应符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的有关规定。学校主要教学用房设置窗户的外墙与铁路路轨的距离不应小于300m，与高速路、地上轨道交通线或城市主干道的距离不应小于80m。当距离不足时，应采取有效的隔声措施。; 本项目教学区的声环境质量符合国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的有关规定。学校主要教学用房设置窗户的外墙300m范围内无铁路路轨，80m范围内无高速路、地上轨道交通线或城市主干道。; 符合. 4.1.7; 学校周界外25m范围内已有邻里建筑处的噪声级不应超过现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118 有关规定的限值。; 根据声环境现状监测结果，满足相关要求。; 符合. 4.1.8; 高压电线、长输天然气管道、输油管道严禁穿越或跨越学校校园；当在学校周边敷设时，安全防护距离及防护措施应符合相关规定。; 学校校园无高压电线、长输天然气管道、输油管道穿越或跨越学校校园。; 符合. 综上所述，本项目满足《中小学校设计规范》（GB50099-2011）中的选址要求 ②与实验室建设相关规范符合性分析 项目教学楼设置生物实验室、物理实验室、化学实验室，主要配套初中教学实验室操作，不涉及微生物实验室。项目实验室建设与《实验室生物安全通用要求》（GB19489-2008）中相关要求符合性分析见下表： 项目与《实验室生物安全通用要求》符合性分析一览表 《实验室生物安全通用要求》（GB19489-2008）相关要求; 本项目符合性. 分级; 生物危害程度; 处理对象. 一级; 低个体危害，低群体危害; 对人体、动植物或环境危害较低，不具有对健康成人、动植物致病的致病因子。; 本项目生物实验室主要为简单的观察实验，生物实验不涉及动物饲养、微生物/病原体实验和动物解剖/标本制作，且以老师演示实验为主、学生实验操作为辅，涉及到显微镜观察的实验均使用永久装片，涉及有一定安全风险的实验采取观看视频及PPT的方式。故本项目实验室属于一级（P1）生物实验室，不属于P2、P3、P4生物实验室。. 二级; 中等个体危害，有限群体危害; 对人体、动植物或环境具有中等危害或具有潜在危险的致病因子，对健康成人、动物和环境不会造成严重危害。. 三级; 高个体危害，低群体危害; 有有效的预防和治疗措施。对人体、动植物或环境具有高度危险性，主要通过气溶胶使人传染上严重的甚至是致命疾病，或对动植物和环境具有高度危害的致病因子。通常有预防治疗措施。. 四级; 高个体危害。高群体危害; 对人体、动植物或环境具有高度危险性,通过气溶胶途径传播或传播途径不明，或未知的、危险的致病因子。没有预防治疗措施。. 《实验室 生物安全通用要求》（GB19489-2008）中6实验室设施和设备要求—6.1 BSL-实验室相关要求; 本项目符合性. 6.1.1 实验室的门应有可视窗并可锁闭，门锁及门的开启方向应不妨碍室内人员逃生。; 教学楼内单独设置实验室，设置有可视窗并可锁闭，按相关技术要求设置，门锁及门的开启方向不妨碍室内人员逃生。. 6.1.9 实验室可以利用自然通风。如果采样机械通风，应避免交叉污染。; 实验室采样自然通风。. 本项目的实验室生物安全水平属于导致人或者动物致病性较低的微生物，本项目涉及的酵母菌、大肠杆菌属于常规菌的实验研究。故该项目实验室属于一级（P1）生物实验室，不属于P2、P3、P4生物实验室。实验室建设符合《实验室 生物安全通用要求》（GB19489-2008）中相关要求。 ③选址合理性 本项目实验楼布设在校区西侧，项目运营过程中，仅开展与初中教学配套的化学、生物、物理实验，实验内容较为简单，所用化学品种类较少；同时根据学校建制可知，学校为单设初级中学，初一、初二、初三年级各设置7个班级，每个班级40名学生，各年级学生人数相对较少。因此项目运营过程中使用化学品种类较少且使用量均较小，实验过程中实验废气产生量较小，对外环境影响较小；并且，实验室外排废水经处理后达标排放，噪声做到场界达标，固废做到去向明确。综上，本项目污染物产生量较小，对外环境影响较小，同时学校投运至今未接到过环保投诉。 综上，本项目与外环境相容，外部因素对本项目的影响极小，本项目对外环境影响较小，故项目选址是合理的。 |
| --- | --- |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目背景 马尔康市第二中学位于马尔康市达萨街439号，始建于1984年9月，由马尔康市教育局创办，学校总占地面积为15865m2，学校总建筑面积为18336.25m2，校内设置了教学楼1栋、综合楼1栋、教师周转房1栋、宿舍2栋、食堂1座。 当前，学校实验室设在教学楼一楼，仅有三间教室分别用于生物、物理、化学实验教学，存在面积严重不足、设施设备陈旧、安全条件薄弱等突出问题。现有环境远不能支撑国家课程标准所要求的实验内容，严重制约学生动手能力、科学素养和创新精神的培养，无法适应新时代立德树人、全面发展的育人目标。为此，加快推进现代化、多功能、安全规范的新实验楼建设，已成为学校提升教学质量、保障实验课程开足开好的紧迫任务。 受马尔康市教育局委托，我公司承接了本项目环境影响评价工作。接受委托后，我公司即刻成立了工作小组，组织相关技术人员，在现场调查和收集有关资料的基础上，本着“科学、公正、客观”的态度，编制了本项目的环境影响报告表。 （1）环评形式 对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目环评形式应为报告表，具体情况如下。 环评形式判定情况 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表. 五十、社会事业与服务业. 110; 学校、福利院、养老院（建筑面积5000平方米及以上的）; /; 新建涉及环境敏感区的；有化学、生物实验室的学校; /. 本项目为阿坝州马尔康市第二中学校实验楼建设项目，属于《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》中“五十、社会事业与服务业 110 学校、福利院、养老院（建筑面积5000平方以上的） 新建涉及环境敏感区的；有化学、生物实验室的学校”，因此本项目应编制环境影响报告表。 2、项目概况 项目名称：阿坝州马尔康市第二中学校实验楼建设项目 建设单位：马尔康市教育局 项目性质：改建 建设地点：四川省马尔康市达萨街439号 项目投资：1000万元，其中环保投资45万元，占总投资4.5%。 建设内容及规模：新建实验楼2000m2及配套附属设施等。 3、项目组成及主要环境问题 本项目组成及涉及的主要环境问题详见下表。 项目组成及主要环境问题 名称; 主要建设内容及规模; 主要环境问题; 备注. 施工期; 运营期. 主体工程; 化学实验室; 2层，位于实验楼1F~2F，设置了化学实验室、实验准备室、药品及仪器室、卫生间，单间实验室面积约180m2，单间实验室可同时容纳50名学生开展实验学习。; 施工废水 施工废气 施工噪声 施工固废; 废气、废水、噪声、固废; 新建. 生物实验室; 1层，位于实验楼3F，设置了生物实验室、实验准备室、仪器室、卫生间等，单间实验室面积约180m2，可同时容纳50名学生开展实验学习。; 废气、噪声、固废. 物理实验室; 2层，位于实验室4F~5F，设置了物理实验室、实验准备室、仪器室、卫生间等，单间实验室面积约180m2，可同时容纳50名学生开展实验学习。; 噪声、固废. 多功能用房; 1层，位于实验室6F。; 噪声、固废. 公用工程; 给排水; 依托现有给排水设施、实现雨污分流制排水。; /; 依托现有. 供电; 由当地电网提供。; /; 依托现有. 消防; 学校内设有消防栓、灭火器、沙袋。; /; 依托现有. 辅助工程; 空调系统; 本项目不设中央空调，采用单台挂式或者柜机，位于各楼层的两侧，实验楼设置12台空调挂机。; 噪声; 新建. 储运工程; 化学药品及仪器室; 1间，设置于实验楼1F~2F，用于化学和生物实验室所用化学品、实验器具及实验耗材的存放；一般化学品储存在化学品柜内，强酸挥发性化学品储存在危险化学品安全柜内。; 废气、废水、噪声、固废、; 新建. 生物实验仪器室; 1间，设置于实验楼3F，用于生物实验室所用实验器具及实验耗材的存放。; 噪声、固废; 新建. 物理实验仪器室; 1间，设置于实验楼4F~5F，用于物理实验室所用实验器具及实验耗材的存放。; 噪声、固废; 新建. 环保工程; 废气治理; 实验废气：化学药品及仪器室内设置有药品柜，药品柜设有通风系统。化学实验配液由老师配制，在实验准备室设置通风橱1处，在通风橱内进行试剂配置，配置过程中产生的实验废气经收集后排出室外。学生操作实验台上方设置万向集气罩，实验操作产生的废气经集气罩收集后排出室外。; 废气; 以新带老. 废水治理; 实验室废水：实验室废液、前3次器皿清洗废水作为危废暂存在危废暂存间内，4次及以后清洗废水和实验辅助废水进入酸碱中和池中和后，依托已建预处理处理后排入市政污水管网。; 废水、固废; 以新带老. 固废处置; 一般固体废物：实验室固体废物经垃圾桶收集后由环卫部门统一清运处置。; 一般固废; 利旧. 危险废物暂存间：在实验楼2楼实验准备室内设置1间危废暂存间，面积约2m2，用于暂存教学实验产生的危险废物，设置防渗托盘进行防渗处理，同时设置标识标牌，建立危险废物台账，危险废物暂存在危废暂存间内，定期交有危废处置单位运输处置。; 危险废物; 以新带老. 噪声; 实验设备、风机采取墙体隔声、距离衰减等措施；加强校内管理，粘贴提示标语，校内禁止喧哗、吵闹等管理措施; 噪声; 新建. 地下水污染防治; ①重点防渗区：危废暂存间地面采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料，裙脚同步防渗，液体容器底部增加托盘，防渗技术满足等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-10cm/s的要求； ②一般防渗区：药品及仪器室地面地面采用20cm厚P4等级混凝土进行防渗；酸碱中和池池底、池壁采用20cm厚P4等级混凝土进行防渗。防渗技术满足等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s的要求； ③简单防渗区：除重点防渗区、一般防渗区以外区域，防渗技术要求为一般地面硬化，采用防渗混凝土硬化。; 环境风险; 新建. 4、教学安排及课程设置 （1）教学安排 学校有学生752人，教职工92人，每年2学期，学校学生和教职工均为双休制，节假日休息，寒暑假不上班，年课程时间95天。本项目共设置21个班级，每班学生人数为40人。 （2）课程设置 本项目为普通初中教育，开设的课程如下： 项目教学课程设置 课程设置; 实施形式. 语文; 课堂教学. 数学; 课堂教学. 英语; 课堂教学. 物理（含实验）; 课堂教学与实验课结合. 化学（含实验）. 生物（含实验）. 地理; 课堂教学. 历史; 课堂教学. 政治; 课堂教学. 艺术（音乐）; 课堂教学. 体育与健康; 课堂教学. 其他延展课程; 课堂教学与课外活动. 6、教学计划及实验室使用频率 马尔康第二中学为单设初级中学，学校仅设置初中，三个年级，初一、初二、初三年级各设置7个班级，每班40人。 根据教学安排，化学、生物及物理实验室教学计划及使用频率具体如： （1）根据教学安排，化学实验课程集中于初三课程，年开展48项实验，其中22项实验为老师演示实验，26项为学生操作实验，每项实验1课时，共7个班级，共计182课时，每课时45分钟，因此化学实验室年使用时间为136.5小时。 （2）根据教学安排，生物实验课程涉及初一、初二课程，年开展44项实验，每项实验1课时，其中初一年级开展24项实验，其中15项为老师演示实验，共7个班级；初二年级开展20项实验，共7个班级，其中5项为老师演示实验，共计168课时，每课时45分钟，因此生物实验室年使用时间为126小时。 （3）根据教学安排，物理实验涉及初二、初三课程，年开展91项实验，其中初二年级开展50项实验，其中38项为老师演示，共7个班级；初三年级开展41项，其中28项为老师演示，共7个班级，共计175课时，每课时45分钟，因此物理实验室年使用时间为131.25小时。 本项目实验室使用频率如下： 学校实验室使用频率一览表 实验室名称; 年使用课时数（个）; 每课时时长（分钟）; 年使用时间（小时）. 化学实验室; 182; 45; 136.5. 生物实验室; 168; 45; 126. 物理实验室; 175; 45; 131.25. 7、实验室仪器及耗材 本项目各实验室所用实验仪器及耗材如下表所示： 各实验室所用实验仪器及耗材 实验室名称; 设备名称; 数量. 化学实验室; 试管; 200支. 试管夹; 100个. 单孔橡皮塞; 100个. 胶皮管; 80根. 玻璃导管; 100个. 集气瓶; 120个. 玻璃片; 120个. 烧杯; 120个. 玻璃棒; 50个. 量筒; 50个. 蒸发皿; 50个. 漏斗; 50个. 镊子; 50个. 药匙（塑料）; 20个. 坩埚钳; 50个. 酒精灯; 50个. 托盘天平; 10台. 铁架台; 50个. 三脚架; 50个. 胶头滴管; 100个. 滤纸; 10盒. pH试纸; 10本. 火柴; 5盒. 棉花; 500g. 石棉网; 50张. 木炭; 500g. 蜡烛; 40支. 台秤; 10台. 称量纸; 10盒. 标准比色卡; 5个. 砂纸; 若干. 温度计; 5个. 水浴锅; 2台. 三角瓶; 100个. 生物实验室; 载玻片; 150片. 盖玻片; 10盒. 显微镜; 25台. 放大镜; 50个. 烧杯; 50个. 滴管; 50个. 镊子; 50个. 刀片; 50个. 培养皿; 50个. 解剖针; 25个. 试管架; 50个. 物理实验室; 刻度尺; 25把. 游标卡尺; 25把. 小车; 10个. 弹簧测力计; 100个. 三棱镜; 30个. 天平; 5个. 小灯泡; 60个. 8、主要原辅材料及能耗 项目实验开展过程中，仅化学实验和生物实验涉及化学品使用，物理过程不涉及化学品使用，化学品均储存在化学实验室中。 本项目各实验室所用化学品如下表所示： 本项目主要原辅材料用量一览表 实验名称; 原料名称; 成分; 年使用量; 最大储存量; 包装方式; 备注. 化学实验; 高锰酸钾; KMnO4; 500mg; 2000mg; 塑料瓶装; 固体，外购. 石灰水; 氢氧化钙溶液; 1000mL; 2000mL; 塑料瓶装; 液体，外购. 大理石; CaCO3; 200g; 5kg; 塑料瓶装; 固体，外购. 盐酸; 38%HCl; 200mL; 2000mL; 玻璃瓶装; 液体，外购. 石蕊; C7H7O4N; 20mg; 50mg; 玻璃拼装; 液体，外购. 酒精; 75%C2H5OH; 500mL; 2500mL; 塑料瓶装; 液体，外购. 镁条; Mg; 20g; 100g; 袋装; 固体，外购. 锌片; Zn; 50g; 500g; 袋装; 固体，外购. 铜片; Cu; 50g; 200g; 袋装; 固体，外购. 硫酸铜溶液; CuSO4; 100mL; 500mL; 玻璃瓶装; 液体，外购. 氯化钠; NaCl; 1000g; 5000g; 塑料瓶装; 固体，外购. 氢氧化钠溶液; NaOH; 200mL; 500mL; 玻璃瓶装; 液体，外购. 氢氧化钙粉末; Ca（OH）2; 200g; 1000g; 塑料瓶装; 固体，外购. 酚酞; C20H14O4; 20g; 50g; 塑料瓶装; 固体，外购. 氯化铁; FeCl3; 50mL; 100mL; 塑料瓶装; 固体，外购. 粗盐; /; 500g; 1000g; 塑料瓶装; 固体，外购. 氨水; NH3·H2O; 300mL; 1000mL; 玻璃拼装; 液体，外购. 过氧化氢; H2O2; 200mL; 1500mL; 塑料瓶装; 液体，外购. 二氧化锰; MnO2; 50g; 100g; 塑料瓶装; 固体，外购. 铝片; Al; 50g; 200g; 袋装; 固体，外购. 铁片; Fe; 50g; 500g; 袋装; 固体，外购. 硫酸; 98%H2SO4; 100mL; 2000mL; 玻璃瓶装; 液体，外购. 红磷; P; 20g; 50g; 玻璃瓶装; 固体，外购. 明矾; KAl（SO4）2; 50g; 200g; 塑料瓶装; 固体，外购. 蔗糖; C12H22O11; 1000g; 500g; 塑料瓶装; 固体，外购. 硝酸铵; NH4NO3; 100mL; 500mL; 塑料瓶装; 固体，外购. 硝酸钾; KNO3; 50g; 500g; 塑料瓶装; 固体，外购. 硝酸银; AgNO3; 100mL; 500mL; 塑料瓶装; 固体，外购. 氢氧化钡; Ba（OH）2; 100mL; 500mL; 塑料瓶装; 固体，外购. 碳酸钠; Na2CO3; 50g; 1000g; 塑料瓶装; 固体，外购. 碳酸氢钠; NaHCO3; 100g; 500g; 塑料瓶装; 固体，外购. 氯化钡; BaCl2; 50mL; 100mL; 塑料瓶装; 固体，外购. 生物实验; 碘液; /; 50mL; 100mL; 塑料瓶装; 液体，外购. 酒精; 75%C2H5OH; 500mL; 2500mL; 塑料瓶装; 液体，外购. 生理盐水; 氯化钠溶液; 2000mL; 4000mL; 塑料瓶装; 液体，外购. 蔗糖溶液; 0.3g/ml; 1000mL; 2000mL; 塑料瓶装; 液体，外购. 碳酸氢钠; NaHCO3; 500mL; 1000mL; 塑料瓶装; 固体，外购. 石灰水; 氢氧化钙溶液; 500mL; 1000mL; 塑料瓶装; 液体，外购. 高锰酸钾; KMnO4; 200g; 1000g; 塑料瓶装; 固体，外购. 能源; 水; /; 21954.5804m3/a; /; /; 市政. 电; /; 2000kW·h/a; /; /; 市政. 化学品理化性质： 项目化学品理化性质一览表 序号; 试剂名称; CAS; 理化性质. 1; 高锰酸钾; 7722-64-7; 常见分子式是KMnO4，分子量为158.03，熔点：240℃；密度：相对密度（水=1）2.7；溶解性：溶于水、碱液，微溶于甲醇、丙酮、硫酸；外观与性状：深紫色细长斜方柱状结晶，有金属光泽。. 2; 石灰水; /; 主要成分是氢氧化钙 Ca(OH)2，与二氧化碳反应生成碳酸钙和水。. 3; 大理石; 1317-65-3; 白色结晶性粉末。无嗅、无味。有两种结晶，一种是正交晶体文石，熔点 825℃（分解），分解为氧化钙和二氧化碳。一种是六方菱面晶体方解石，熔点1339℃（10.39MPa）。几乎不溶于水，溶于酸。. 4; 盐酸; 7647-01-0; 俗称氢氯酸，为一元强酸，具有刺激性气味。熔点(℃)：-114.8（纯 HCl），沸点(℃)：108.6（20%恒沸溶液），相对密度（水=1）：1.20。. 5; 石蕊; 1393-92-6; 石蕊指示剂是一种有机酸，从地衣类植物提取得到，组成复杂。其酸式为红色，碱式为蓝色，故在酸性溶液中，主要以红色的酸式分子形式存在；在碱性溶液中，主要以蓝色的碱式离子形式存住。室温时，它的变色范围是 pH5.0（红色）~8.0(蓝色)。. 6; 酒精; 64-17-5; 无色透明液体。无水乙醇相对密度0.7893（20/4℃),熔点-117.3℃，沸点 78.32℃，折射率1.3614，闪点（闭杯）14℃。工业乙醇（含乙醇95）折射率1.3651，表面张力（20℃)22.8mN/m，粘度（20℃)1.41mPa· s，蒸气压（20℃)5.732kPa，比热容（23℃)2.58J/(g·℃)，闪点12.8℃，相对密度 0.816，沸点 78.15℃，凝固点-114℃,自燃点 793℃。. 7; 镁条; 7439-95-4; 银白色金属（六方晶系）。熔点648.5℃。沸点1107℃。相对密度1.74g/cm³。溶于无机酸、铵盐类，不溶于冷水、铬酸酐、碱。遇热水分解生成氢氧化镁。在干燥空气中并不丧失光泽，但在潮湿空气中氧化成灰色氧化膜。块状在常温下稳定，但粉末及碎屑有着火的危险，处理时应加注意。在高温时，块状除此以外容易氧化燃烧，应该在二氧化硫或六氟化硫气氛的保护下进行热处理等操作。. 8; 锌片; 7440-66-6; 锌为蓝白色金属（紧密堆积六方晶系）。粉末为浅灰色的细小粉末。熔点 419.58℃。沸点 907℃。相对密度 7.14。蒸汽压 0.13kPa（487℃）。溶于无机酸、碱、醋酸，不溶于水。. 9; 铜片; 7440-50-8; 微红色有光泽具延展性的金属。面心立方晶系。相对密度8.94；熔点1083℃,沸点 2595℃。溶于硝酸、热的浓硫酸，极缓慢溶于盐酸、氨水、稀硫酸，亦溶于乙酸和其他有机酸，不溶于冷水和热水。高纯铜为热电良导体。露置空气中变暗，在潮湿空气中表面逐渐形成绿色碱式碳酸盐。与乙炔接触形成撞击敏感化合物。如果铜粉或粉尘铜与强氧化剂接触发生剧烈反应。. 10; 硫酸铜; 7758-98-7; 深蓝色三斜晶体或蓝色结晶性颗粒或粉末。具有令人厌恶的金属味。干燥空气中缓慢风化。相对密度 2.284。高于150℃形成白色易吸水的无水硫酸铜。于 650℃分解成氧化铜。易溶于水(26.3g/100g，20℃)，呈酸性，0.1mol/L水溶液的 pH值为 4.17(15℃) 。易溶于甘油，溶于稀乙醇，不溶于无水乙醇。. 11; 氯化钠; 7647-14-5; 无色立方结晶或细小结晶粉末，味咸。外观是白色晶体状，其来源主要是海水，是食盐的主要成分。易溶于水、甘油，微溶于乙醇（酒精）、液氨；不溶于浓盐酸。不纯的氯化钠在空气中有潮解性。稳定性比较好。. 12; 氢氧化钠; 1310-73-2; 俗称烧碱、火碱、苛性钠，纯品是无色透明的晶体，具有高腐蚀性、潮解性；密度 2.130、熔点318.4℃、沸点1390℃。. 13; 醋酸; 64-19-7; 无色透明液体，低温下凝固为冰状晶体。有刺激性气味。能与水、乙醇、乙醚和四氯化碳等有机溶剂相混溶，不溶于二硫化碳。易燃，具腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与铬酸、过氧化钠、硝酸或其它氧化剂接触，有爆炸危险。. 14; 氢氧化钙粉末; 1305-62-0; 白色结晶性粉末。无味。通常含有微量水分。溶于酸、甘油、蔗糖、氯化铵溶液，微溶于水，不溶于乙醇。25℃时饱和水溶液的pH值为12.4。在空气中易吸收二氧化碳变为碳酸钙。. 15; 酚酞; 77-09-8; 白色粉末。熔点 258-262℃,相对密度1.27。溶于10份醇，溶于稀碱溶液呈深红色，微溶于醚，不溶于水，无臭，无味。. 16; 氯化铁; 7705-08-0; 黑棕色结晶，属于六方晶体系。熔点300℃，沸点316℃。其蒸气在 400℃为三氯化铁的二聚物．750℃时为三氯化铁分子。在透射光线下呈石榴红色，反射光线下呈金属般的绿色。吸湿性强，在空气中易潮解，可生成 6水合物。溶于水，其水溶液呈酸性，具腐蚀性。溶于甲醇、乙醇、丙酮、乙醚、异丙醚、液体二氧化硫、三溴化磷、三氯氧磷、乙胺、苯胺。溶于二硫化碳。不溶于甘油、三氯化磷和氯化锡。为强氧化剂，与铜、锌等金属能发生氧化还原反应。与许多溶剂生成络合物。在高温时分解为 FeCl2和 C12。溶液为强酸，与碱剧烈反应。与钾、钠和其他活泼金属形成对振动和摩擦敏感的爆炸性物质。与烯丙基氯、烯丙醇、环氧乙烷接触发生反应。在潮湿的条件下可腐蚀金属。. 17; 粗盐; /; 粗盐是海水或盐井、盐池、盐泉中的盐水经煎晒而成的结晶，即天然盐，是未经加工的大粒盐，主要成分为氯化钠，但因含有氯化镁等杂质，在空气中较易潮解，因此存放时应注意湿度。. 18; 碘液; /; 碘液指含有碘化钾的溶液，是一种黄色轻微刺激性气味的液体，因为遇强光会分解，所以会经常装在深棕色瓶里保存，可溶于水。. 19; 生理盐水; /; 生理盐水就是 0.9%的氯化钠水溶液，因为它的渗透压值和正常人的血浆、组织液都是大致一样的，所以可以用作补液（不会降低和增加正常人体内钠离子浓度）以及其他医疗用途，也常用作体外培养活组织、细胞。. 20; 蔗糖; /; 天然的蔗糖分子都是右旋的，它是一个由D-（+）一葡萄糖和一个 D-（-）一果糖所构成。水解后生成的等量葡萄糖和果糖混合物，是左旋的。由于水解使旋光方向发生了转变，一般把蔗糖的水解产物叫做转化糖。纯净的蔗糖为无色单斜楔形结晶或结晶性粉末。相对密度为1.587，熔点170～186℃（分解），比旋光度为+66.5℃。易溶于水，微溶于乙醇，不溶于乙醚和乙酯乙酯等有机溶剂。. 21; 氨水; 1336-21-6; 无色透明液体，具有氨的特殊气味，呈强碱性。比水轻，常温下饱和氨水含氨量为25%～27%，25℃时密度为0.90g/mL。能与醇、醚相混溶，遇酸剧烈反应放热生成盐。当热至沸腾时，氨气可全部从溶液中逸出。氨与空气的混合物有爆炸的危险性。. 22; 过氧化氢; 7722-84-1; 无色透明液体．30%过氧化氢在 25℃时密度为1.11g/mL。过氧化氢是极弱的酸，是强氧化剂，高浓度过氧化氢接触有机物时可使其燃烧，与二氧化锰作用会发生爆炸。. 23; 二氧化锰; 1313-13-9; 黑色或棕色四方形结晶、无定形粉末或块状物。熔点 535℃（分解）。溶于盐酸并放出氯气，不溶于水、丙酮、硝酸或浓硫酸，但有过氧化氢或草酸存在时，能溶于稀硫酸或硝酸。具有强氧化性。在氢气中加热约至 200℃时，生成三氧化二锰及四氧化三锰。与易燃物、有机物接触易着火燃烧。与过氧化氢发生爆炸性反应。接触硫化氢能着火。与还原剂能发生强烈反应。. 24; 铝片; 7429-90-5; 为白色延性金属。熔点 660.37℃；沸点 2467℃;相对密度 2.102 。溶于碱、盐酸、硫酸，不溶于水、浓硝酸、热醋酸。为热、电的良导体。具有比原铝更好的导电住、延展性、反射性和抗腐蚀性，粉体与空气可形成爆炸性混合物，当达到一定的浓度时，遇火星会发生爆炸。与氧化剂混合能形成有爆炸性的混合物。与氟、氯等能发生剧烈的化学反应。. 25; 铁片; 7439-89-6; 灰黑色无定形粉末。商品通常含有其他原子，如C、P、Si、S及 Mn。熔点1535℃，沸点3000℃。不溶于冷水、热水、碱、乙醇和乙醚。溶于盐酸、硫酸和稀硝酸，不溶于浓酸、稀碱溶液、乙醚。露置潮湿空气中或遇水则易氧化。发烟硝酸可使铁钝化，在表面产生一层氧化膜阻止它继续溶于酸。. 26; 硫酸; 7664-93-9; 纯硫酸一般为无色油状液体，密度1.84g/cm3，沸点337℃,能与水以任意比例互溶，同时放出大量的热，使水沸腾。加热到290℃时开始释放出三氧化硫，最终变成为 98.54%的水溶液，在317℃时沸腾而成为共沸混合物。硫酸的沸点及粘度较高，是因为其分子内部的氢键较强的缘故。由于硫酸的介电常数较高，因此它是电解质的良好溶剂，而作为非电解质的溶剂则不太理想。硫酸的熔点是10.371℃，加水或加三氧化硫均会使凝固点下降。. 27; 红磷; 7723-14-0; 紫红或略带棕色的无定形粉末，无毒无味，有光泽。易吸潮。加热至 416℃升华，在 43kPa加热至 590℃可熔融。气化后再冷凝则得白磷。不溶于水和二硫化碳，乙醚、氨等，略溶于无水乙醇。稳定性比白磷好，在常温下稳定，不发磷光，难与氧反应，200℃以上着火。以还原性为主，与卤素、硫反应时皆为还原剂。. 28; 明矾; 7784-24-9; 无色透明呈立方八面结晶或单斜立方结晶。溶于水。易溶于热水。溶于稀酸。不溶于醇、丙酮。水溶液呈酸性。. 29; 硝酸铵; 6484-52-2; 无色透明正交结晶或白色颗粒。熔点169.5℃，d1.72无味。吸湿、结块性很强。易溶于水、醇、丙酮和氨溶液中，不溶于乙醚。该品溶于0.5mL水、0.1mL沸水、约 20mL乙醇、约 8mL甲醇。其 0.1mol/L水溶液 pH值 5.43。约 210℃时迅速分解并生成水和一氧化二氮，再高热即爆炸。各种有机杂质均能显著地增加硝酸铵的爆炸性。与还原剂、有机物，易燃物如硫、磷或金属粉末等混合可形成爆炸性混合物。. 30; 硝酸钾; 7757-79-1; 无色透明斜方或三方棱柱体结晶或白色结晶性粉末。熔点333℃。有潮解性。受热分解。该品溶于2.8mL水、0.5mL沸水、620mL乙醇，溶于甘油，不溶于无水乙醇。溶于水时能降低温度，水溶液 pH值约为7。400℃分解放出氧气，具有强氧化性。与有机物、还原剂、易燃物等接触或混合时有引起燃烧爆炸的危险。. 31; 硝酸银; 7761-88-8; 无色透明块状结晶或白色结晶。相对密度为4.352(19℃)；熔点212 ℃。有毒且具腐蚀性。溶于水、乙醇、氨水，微溶于醚、甘油。在纯净干燥空气中稳定，加热至 450℃时，便分解成银、二氧化氮和氧。与水或乙醇的溶液呈中性反应。具有感光性。无机氧化剂。遇可燃物着火时，能助长火势。. 32; 氢氧化钡; 17194-00-2; 为白色结晶性粉末，熔点78℃,相对密度2.18(16℃)，可溶于水、乙醇，易溶于稀酸. 33; 碳酸钠; 7542-12-3; 白色粉末。熔点851℃。碳酸钠在空气中极容易吸水潮解。400℃时开始分解出二氧化碳。溶于甘油，不溶于乙醇。其水溶液呈强碱性，pH值11.6。. 34; 碳酸氢钠; 144-55-8; 白色单斜结晶或结晶性粉末。d2.159。溶于水，25℃时溶于10份水．18℃时溶于12份水。溶液呈弱碱性，25℃时0.1mol水溶液 pH值 8.3。微溶于乙醇。遇酸则剧烈分解。50℃时开始失去二氧化碳，100℃变为 Na2CO3。. 35; 氯化钡; 10326-27-9; 无色结晶或白色颗粒或粉末。熔点 963℃。微有吸湿性。易溶于水，溶于甲醇和甘油，几乎不溶于乙醇、乙酸乙酯、丙酮。受热分解有毒氯化物和钡氧化物烟雾。. 《有毒有害大气污染物名录（2018年）》中列出了11种污染物：二氯甲烷、甲醛、三氯甲烷、三氯乙烯、四氯乙烯、乙醛、镉及其化合物、铬及其化合物、汞及其化合物、铅及其化合物、砷及其化合物。学校实验所用化学药品均不属于《有毒有害大气污染物名录（2018年）》中所列物质。 7、公用工程 （1）给排水系统 1）供水水源 水源为城市自来水，市政供水压力按0.30MPa考虑。项目现状从南侧市政道路，接入2根DN200mm给水管，进入用地红线成环设置，并供校内生活、医疗和消防用水。 2）供水系统 本项目供水系统依托原有项目供水系统，原有项目供水采用室内生活和消防各自独立的给水系统，室内生活用水由医院内环形主管直接供给。 3）排水系统 本项目排水依托原有项目排水，原有项目排水采用雨、污分流制，学校在南侧校门口设置1个200m3预处理池。废水处理设施修建位置结合了学校总体规划、污水排口位置、环境卫生要求等因素，整体布局上有利于管网的铺设和污泥的清掏。雨水接市政雨水管网。 4）给排水情况 本项目用水主要为实验溶液配置用水、实验辅助用水和器皿清洗废水，供水统一由市政供水管网供给。 实验过程中，部分实验内容需使用水作为主要实验材料，如进行药剂配置等。 具体如下： 实验溶液配置用水核算表 实验名称; 用水点; 年级班级数量; 一学年实验开展课时数量; 单课时用水量（L/课时）; 年用水量 （L/a）. 化学实验九、粗盐中难溶性杂质的去除实验; 溶解粗盐; 7; 7; 3.5; 24.5. 化学实验十一、二氧化碳的实验室制取与性质实验; 稀释盐酸; 7; 7; 1.5; 10.5. 化学实验十二、金属的物理性质和某些化学性质的探究实验; 稀释盐酸或硫酸; 7; 7; 1.5; 10.5. 化学实验十四、溶液酸碱性的检验实验; 稀释盐酸、硫酸；配置氢氧化钠溶液; 7; 7; 3; 21. 化学实验十五、探究酸和碱的化学性质; 稀释盐酸、硫酸；配置酚酞溶液; 7; 7; 2; 14. 化学实验二十一、明矾净水; 溶解明矾; 7; 7; 0.15; 1.05. 化学实验二十三、蔗糖、食盐等的溶解; 溶解蔗糖和食盐; 7; 7; 0.2; 1.4. 化学实验二十六、溶解时的吸热和放热现场; 溶解氯化钠、硝酸铵、氢氧化钠; 7; 7; 0.3; 2.1. 化学实验二十七、探究影响物质溶解性的因素; 溶解氯化钠、硝酸钾、氢氧化钙; 7; 7; 2; 14. 化学实验二十八、硝酸钾在水中的溶解; 溶解硝酸钾; 7; 7; 0.1; 0.6. 化学实验二十九、探究饱和溶液和不饱和溶液的相互转化; 溶解硝酸钾; 7; 7; 2; 14. 化学实验三十、配制一定溶质质量分数的氯化钠; 溶解氯化钠; 7; 7; 3; 21. 化学实验三十一、蒸发结晶; 溶解氯化钠; 7; 7; 3; 21. 化学实验三十二、金属活动顺序探究; 稀释盐酸; 7; 7; 0.15; 1.05. 化学实验三十三、探究金属的性质（金属与酸、盐溶液等的反应）; 稀释盐酸、硫酸；溶解硝酸银; 7; 7; 0.3; 2.1. 化学实验三十四、向不同溶液中加入酸碱指示剂; 溶解酚酞和氢氧化钠; 7; 7; 3; 21. 化学实验三十七、认识氢氧化钠、氢氧化钙及其性质探究; 溶解氢氧化钠、氢氧化钙、酚酞；稀释盐酸; 7; 7; 3; 21. 化学实验三十八、物质的导电实验; 溶解氯化钠、氢氧化钠、氯化钡和酚酞；稀释盐酸、硫酸; 7; 7; 0.3; 2.1. 化学实验三十九、浓硫酸的稀释; 稀释硫酸; 7; 7; 0.1; 0.7. 化学实验四十一、碳酸钠、碳酸氢钠与盐酸的反应; 溶解碳酸钠、碳酸氢钠；稀释盐酸; 7; 7; 3; 21. 化学实验四十二、碳酸钠溶液中滴入澄清石灰水; 溶解碳酸钠; 7; 7; 3; 21. 化学实验四十三、硫酸铜与氢氧化钠、氯化钡溶液的反应 化学实验; 溶解氢氧化钠、氯化钡; 7; 7; 0.2; 1.4. 四十四、分子运动现象的实验; 配置酚酞; 7; 7; 0.2; 1.4. 化学实验四十五、胆矾溶解，氢氧化钠溶液和硫酸铜溶液反应; 溶解明矾、氢氧化钠; 7; 7; 0.3; 2.1. 化学实验四十六、石灰石与盐酸反应; 溶解碳酸钙、氢氧化钙；稀释盐酸; 7; 7; 0.3; 2.1. 化学实验四十九、探究化学反应前后物质的质量有无变化; 溶解碳酸钙、氢氧化钙；稀释盐酸; 7; 7; 0.2; 1.4. 化学实验五十、灭火的原理; 溶解碳酸钠；稀释盐酸; 7; 7; 2; 14. 生物实验十六、检验光合作用释放氧气; 溶解碳酸氢钠; 7; 7; 0.1; 0.7. 生物实验二十、种子在萌发过程中消耗氧气; 溶解高锰酸钾; 7; 7; 0.1; 0.7. 合计; 269.4. 实验过程中，部分实验内容需使用水作为辅助材料。 实验水仅作为物质载体或能量传递的介质，不会与化学药品直接接触。 具体如下： 实验辅助用水核算表 实验名称; 用水点; 年级班级数量; 一学年实验开展课时数量; 单课时用水量（L/课时）; 年用水量 （L/a）. 化学实验十：氧气的实验室制取与性质; 制备氧气的收集; 7; 7; 300; 2100. 化学实验二十八：硝酸钾在水中的溶解; 水浴加热; 7; 7; 200; 1400. 生物实验二十二：馒头在口腔中的变化; 将试管放入温水中，保持一段时间; 7; 7; 200; 1400. 生物实验二十六：探究唾液淀粉酶对淀粉的消化作用; 将试管放入温水中，保持一段时间; 7; 7; 200; 1400. 合计; 6300. 根据实验安排，化学实验有23个仅为老师演示，26个实验为分组实验；生物实验有20个仅为老师演示（其中14个实验需要清洗仪器），24个分组实验（7个实验需要清洗仪器）。 实验器具清洗用水核算表 实验名称; 用水点; 年级班级数量; 一学年实验开展课时数量; 单课时用水量（L/课时）; 年用水量 （L/a）. 化学实验室; 实验器材清洗其中前3次清洗废水; 7; 23（老师演示）; 3; 483. 7; 26（学生分组）; 10; 1820. 实验器皿剩余清洗废水; 7; 23（老师演示）; 1; 161. 7; 26（学生分组）; 5; 910. 生物实验室; 实验器皿清洗其中前3次清洗废水; 7; 14（老师演示）; 2; 196. 7; 7（学生分组）; 5; 245. 实验器皿剩余清洗废水; 7; 14（老师演示）; 1; 98. 7; 7（学生分组）; 2; 98. 合计; 4011. （3）排水 本项目废水主要是实验废液和实验器皿清洗废水。 实验废液：实验配置用水均做危废处理，统一用带盖废液桶收集后暂存于危废暂存间，则实验废水产生量为0.2694m3/a，实验辅助用水进入酸碱中和池中和后，依托已建预处理处理后排入市政污水管网，污水产生量约占用水量的90%，则实验辅助污水产生量=6.3m3/a×90%=5.67m3/a。 实验器皿清洗废水：前3次清洗废水采用带盖废液桶收集后作为危废进行处理，排放量为2.744m3/a，之后清洗废水进入预处理池处理后排放，污水产生量约占用水量的90%，则排放量=1.267m3/a×90%=1.14m3/a。 实验器具清洗为多级清洗。实验器具前3次清洗水倒入废液桶内收集，作危险废物处置；4次及以后清洗废水进入酸碱中和池中和后，依托已建预处理处理后排入市政污水管网。 8、水平衡 本项目水平衡情况下： 项目用水及排水情况表 项目; 用水量（m3/a）; 排污系数; 排污量/危废产生量（m3/a）; 备注. 实验室用水; 实验溶液配置用水; 0.2694; /; 0.2694（危废）; 作为危废，集中收集，贮存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处理. 实验辅助用水; 6.3; 0.9; 5.67; 进入酸碱中和池中和后，依托已建预处理处理后排入市政污水管网. 实验器皿前三次清洗用水; 2.744; /; 2.744（危废）; 作为危废，集中收集，贮存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处理. 第四次及以后器皿清洗用水; 1.267; 0.9; 1.14; 进入酸碱中和池中和后，依托已建预处理处理后排入市政污水管网. 合计; 10.5804; /; 6.81; /. 本项目水平衡图（m3/a） 本项目建成后全校水平衡图（m3/a） 9、依托可行性分析 本次扩建不新增用地，预处理池依托现有。主要依托关系及可行性分析见下表： 项目扩建前后公辅设施依托情况一览表 公辅设施; 现状; 本次是否扩建; 扩建后; 依托可行性. 预处理池; 学校在南侧校门口设置了1座容积200m3的预处理池。; 不进行扩建; 依托原有; 本项目改建前后实验室废水产生量不变，目前已建预处理池运行正常，根据四川海德汇环保科技有限公司2025年9月1日~2日对废水总排口的水质进行监测结果可以看出项目总排口水质各监测因子均能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996），氨氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级限值要求。因此依托可行。. 供水; 由市政供水; /; 依托原有; 用水来源于市政供水，满足要求. 供电; 由市政电网供给; /; 依托原有; 用电来源于市政供电，满足要求. 9、总平面布置合理性分析 1、功能布局 本项目实验楼位于学校西南侧，实验楼共计6层，化学实验室布置在1~2层，主要布置有实验室、实验准备室、药品与仪器室，便于教具及化学品取用，减少化学药品取用过程中的物料泄漏风险；生物实验室布置在3层，物理实验室布置在4~5层，与之配套的器具存放间布置于实验室旁，便于教具及化学品取用，减少化学药品取用过程中物料漫漏风险；同时由于化学实验过程中危险废物产生量相对较大，因此与实验室配套的危险暂存间布置于实验楼2楼，便于危险废物转运，减少转运过程中危险废物泄漏风险。 综上，项目在平面布局上考虑化学品及危险废物转运造成的泄漏隐患，化学品及危险废物暂存场布设时所尽量靠近使用点位及产废点位，减少转运路线长度，尽量减少转运过程中漫漏风险，项目总平面布局较为合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工工艺流程及产污环节 1、施工工艺流程及产污位置 本项目工艺流程包括基础工程、主体工程、装饰工程、设备安装等。施工期不设食宿，工艺流程及产污情况如图2-3所示。 项目施工期工艺流程及产污位置图 主要工序简述： （1）基础工程 在基础开挖、地基处理与基础施工时，由于挖土机、运土卡车等施工机械的运行，将产生一定的噪声；同时产生扬尘，属无组织面源排放，源强不易确定；基础开挖引起原有土地利用类型的改变，会造成生态变化并引起一定程度的水土流失；施工机械冲洗产生施工废水，同时产生施工人员生活污水和生活垃圾。 （2）主体工程 卷扬机、钢筋切割机等施工机械的运行过程中将产生一定强度的噪声；在土石方堆场、建材搬运和汽车运输过程中会产生扬尘等环境问题，主体工程建筑过程中会产生建筑垃圾。 （3）装饰工程 在对构筑物的室内外进行装修时（如表面粉刷、油漆、喷涂、裱糊、镶贴装饰等），钻机、电锤、切割机等产生噪声；油漆、喷涂、建筑及装饰材料等产生废气及废弃物料。 （4）设备安装 主要包括维修设备以及配套环保设备安装，其主要废物为废包装材料、设备安装及调试噪声。 二、营运期工艺流程及产污环节 1、营运期工艺流程 本项目教学中涉及实验的课程包括物理、化学和生物课程，实验室均位于实验楼内。教学实验内容按照《四川省中小学教学实验目录》（川教函〔2015〕306号）开展。其中物理实验不涉及使用化学试剂，主要为观察及物理工具使用，化学实验课程分为无机实验和有机试验，使用的化学试剂主要为酸碱溶液、少量有机物（如乙醇等），生物实验主要为简单的观察实验，不涉及使用外来物种，涉及的原辅材料包括各类培养皿、显微镜、酒精灯、标本装片等。具体如下： ①物理实验 根据《四川省中小学教学实验目录》（川教函〔2015〕306号），初中物理教学实验主要内容如下： 物理实验内容一览表（初中教学阶段） 序号; 实验名称; 备注. 1; 用温度计测水温; 教师演示+学生操作. 2; 用体温计测体温; 教师演示+学生操作. 3; 探究汽化和液化中的吸放热; 教师演示. 4; 探究水沸腾时温度的特点; 学生操作. 5; 观察碘的升华凝华; 教师演示. 6; 天平的使用; 教师演示. 7; 天平测量固体液体质量; 学生操作. 8; 探究同种物质的质量与体积关系; 教师演示. 9; 量筒的使用; 教师演示. 10; 测量固体和液体的密度; 学生操作. 11; 用刻度尺测量长度; 教师演示+学生操作. 12; 测量小车运动的平均速度; 学生操作. 13; 力可以改变物体的形状; 教师演示. 14; 力可以改变物体的运动状态; 教师演示. 15; 力的作用效果是相互的; 教师演示. 16; 演示力的三要素; 教师演示. 17; 探究重力的大小跟质量的关系; 学生操作. 18; 测量滑动摩擦力的大小; 教师演示. 19; 探究影响滑动摩擦力的大小的因素; 学生操作. 20; 用弹簧测力计测力的大小; 学生操作. 21; 探究二力平衡条件; 教师演示. 22; 探究阻力对物体运动的影响; 教师演示. 23; 演示小球的惯性; 教师演示. 24; 研究定滑轮和动滑轮的特点; 教师演示. 25; 研究滑轮组的特点; 教师演示. 26; 探究杠杆的平衡条件; 学生操作. 27; 探究影响压力的作用效果的因素; 教师演示. 28; 演示液体对容器底和侧壁的压强; 教师演示. 29; 研究液体内部的压强特点; 教师演示. 30; 实验探究连通器原理; 教师演示. 31; 证明大气压强存在的实验; 教师演示. 32; 流体压强与流速的关系实验; 教师演示. 33; 用弹簧测力计测浮力; 教师演示. 34; 研究浮力产生的原因; 教师演示. 35; 探究浮力的大小跟什么因素有关; 教师演示. 36; 探究浮力的大小跟排开液体所受重力的关系; 学生操作. 37; 演示声音的产生; 教师演示. 38; 演示真空不能传声; 教师演示. 39; 探究音调与频率的关系; 教师演示. 40; 探究响度与振幅的关系; 教师演示. 41; 演示声可传递能量; 教师演示. 42; 探究光的反射规律; 教师演示. 43; 观察镜面反射和漫反射; 教师演示. 44; 探究光的折射时的特点; 教师演示. 45; 探究平面镜成像的特点; 教师演示. 46; 区别凸透镜、凹透镜; 教师演示. 47; 凸透镜对光的作用; 教师演示. 48; 测凸透镜的焦距; 教师演示. 49; 凹透镜对光的作用; 教师演示. 50; 探究凸透镜成像规律; 教师演示. 51; 观察摩擦起电现象; 教师演示. 52; 探究电荷间的相互作用; 教师演示. 53; 观察使用验电器; 教师演示. 54; 了解磁性、磁极; 教师演示. 55; 研究磁场的方向; 教师演示. 56; 探究磁极间的相互作用; 教师演示. 57; 演示条形磁体、蹄形磁体的磁场分; 教师演示. 58; 奥斯特实验; 教师演示. 59; 演示通电螺线管的磁场; 教师演示. 60; 演示通电导体在磁场中要受到力的作用; 教师演示. 61; 探究磁场力的方向与哪些因素有关; 教师演示. 62; 探究什么情况下磁可以生电; 教师演示. 63; 演示空气压缩时内能增大; 教师演示. 64; 演示空气推动塞子时内能减少; 教师演示. 65; 探究动能的大小跟什么因素有关; 教师演示. 66; 探究重力势能的大小跟什么因素有关; 教师演示. 67; 机械能转化实验; 教师演示. 68; 测滑轮组的机械效率; 教师演示. 69; 比较不同物质的吸热的情况; 教师演示. 70; 组成简单电路实验; 教师演示. 71; 探究电流的方向; 教师演示. 72; 短路实验研究; 教师演示. 73; 使用滑动变阻器改变小灯泡亮度; 学生操作. 74; 使用滑动变阻器控制电阻两端的电压; 教师演示. 75; 探究影响导体电阻大小的因素; 教师演示. 76; 探究电流跟电压的关系; 学生操作. 77; 探究电流跟电阻的关系; 学生操作. 78; 测量定值电阻和小灯泡的电阻; 学生操作. 79; 组成串联电路及特点; 教师演示+学生操作. 80; 组成并联电路及特点; 教师演示+学生操作. 81; 探究串、并联电路电流的规律; 学生操作. 82; 探究串、并联电路电压的规律; 学生操作. 83; 电流表的使用; 教师演示+学生操作. 84; 电压表的使用; 教师演示+学生操作. 85; 观察电能表; 教师演示+学生操作. 86; 观察电器铭牌; 教师演示+学生操作. 87; 测量小灯泡的电功率; 学生操作. 88; 电流通过导体产生热量跟什么因素有关; 教师演示. 89; 家庭电路的组成; 教师演示. 90; 试电笔的使用; 教师演示. 91; 三孔插座和三角插头; 教师演示. 根据上表可知，学校物理实验课程不涉及使用化学试剂，主要使用游标卡尺、螺旋测微器、弹簧测力计、天平、秒表、玻璃、光等作为实验道具。物理实验主要教师课堂演示实验，同时有部分为学生操作实验，物理实验过程会有极少量干电池产生。 ②化学实验 根据《四川省中小学教学实验目录》（川教函〔2015〕306号），初中化学教学实验主要内容如下： 初中化学实验项目及化学实验药品一览表 序号; 实验 项目; 主要实验内容; 实验 用具; 实验 试剂; 备注. 1; 探究蜡烛燃烧的奥秘; 1.点燃蜡烛：首先，点燃蜡烛，确保蜡烛稳定燃烧。 2.观察火焰分层：蜡烛的火焰分为焰心、内焰和外焰三层。外层火焰最明亮，焰心处最暗。取一根火柴梗平放在火焰中约1秒后取出，会看到处于外焰的部分最先变黑，说明外焰温度最高。 3.收集生成物证据：在火焰上方罩一个冷而干燥的小烧杯，烧杯内壁会出现水雾，说明蜡烛燃烧生成了水。随后迅速倒转烧杯，加入澄清的石灰水并振荡，观察到石灰水变浑浊，说明蜡烛燃烧还生成了二氧化碳。 4.熄灭蜡烛：吹灭蜡烛后，立即用一个内壁涂有澄清石灰水的烧杯罩住白烟，观察到石灰水变浑浊，说明白烟中含有二氧化碳。; 蜡烛、烧杯; 澄清石灰水; 学生操作. 2; 固体、液体药品的取用; 1.固体药品的取用粉末状药品的取用：使用药匙或纸槽。将药匙或纸槽插入试剂瓶中，取出药品后直接装入试管。对于干燥试管，可以直接使用药匙；对于湿润试管，使用纸槽更为合适。将试管倾斜，使药匙或纸槽送至试管底部，然后使试管直立，药品自然滑入试管。取出药匙或纸槽。 块状药品的取用： 使用镊子或药匙。左手持试管，右手用镊子或药匙取药品放在试管口处。慢慢将试管直立，使药品滑落到试管底部。注意不要让药品破裂或溅出。 2.液体药品的取用 定量取用液体药品：选择合适的量筒，倾倒液体接近所需体积的刻度线。将量筒平放在桌面上，使用胶头滴管滴加液体至所需刻度线。读数时，量筒必须放平，视线与量筒内液体凹液面的最低处保持水平。注意俯视或仰视读数会影响测量结果的准确性。; 药匙、纸、镊子、量筒、试管; /; 教师演示+学生操作. 3; 闻气体的味道; 1.准备阶段：确保气体样品安全，避免有毒或刺激性气体直接接触鼻腔。 2.扇动操作：用手在瓶口轻轻扇动，使少量气体飘入鼻孔。这一步骤的关键是控制气体的量，避免直接吸入大量气体。注意事项：在扇动过程中，注意气体的性质和气味，如有不适立即停止操作。通过以上步骤，可以安全有效地闻气体气味，同时遵守实验室安全规范。; /; 氨水; 教师演示+学生操作. 4; 检查装置的气密性; 将导管的一端放入水中：确保导管的另一端与装置连接。 用手捂住试管一会儿：使试管内的气体受热膨胀。 观察现象：如果导管口有气泡冒出，且松开手后导管内形成一段稳定的水柱，则表明装置气密性良好。; 试管、导管、烧杯; /; 教师演示+学生操作. 5; 仪器的连接和玻璃仪器的洗涤; 1.仪器的连接 连接仪器装置的顺序：通常从左到右，从下到上进行连接。 具体操作步骤：把玻璃管插入带孔橡胶塞：先把玻璃管口用水润湿，然后对准橡胶塞上的孔稍稍用力转动，将其插入。连接玻璃管和胶皮管：先把玻璃管口用水润湿，然后稍稍用力把玻璃管插入胶皮管。 在容器口塞橡胶塞：把橡胶塞慢慢转动着塞进容器口，不可把容器放在桌上再使劲塞进塞子，以免压破容器。 检查装置的气密性 方法：将导管的一端放入水中，用手握住导管，若导管口出现气泡，或松开手后导管内有一段水柱，则说明装置不漏气。 2.玻璃仪器的洗涤 洗涤方法：倾倒废液。 注入半试管水振荡洗涤（或用试管刷刷洗），然后用自来水冲洗。 洗净标准：内壁附着的水既不聚成水滴，也不成股流下。 洗干净的试管要倒放在试管架上晾干。; 试管、导管、烧杯、橡皮塞; /; 教师演示+学生操作. 6; 物质的加热; 1、给液体加热的操作步骤 准备阶段：向试管中添加少量液体，液体的量不超过试管容积的1/3。将试管夹从试管底部套入，夹在试管的中上部（大约离试管口1/3处）。 加热过程：点燃酒精灯，将试管倾斜约45度角，用酒精灯的外焰预热试管。预热完成后，用外焰集中加热液体。注意，试管底部不能接触焰心，且试管口不能对着自己或他人。 完成加热：加热完毕后，先将试管从酒精灯上移开，冷却后再进行后续操作。 2 、给固体加热的操作步骤 准备阶段：将固体物质放入试管中，试管口稍微向下倾斜，以防冷凝水回流炸裂试管。 加热过程：使用酒精灯的外焰加热试管，预热完成后，固定加热固体物质。注意，试管底部不能接触焰心，且试管口不能对着自己或他人。 完成加热：加热完毕后，待试管冷却后再进行后续操作。; 烧杯、试管、酒精灯; 氯化钠; 教师演示+学生操作. 7; 物质的称量; 准备容器：选择适当的容器，如表面皿或小烧杯，并确保其洁净、干燥。 初步称量：将容器放在台秤上粗略称量其质量，然后在分析天平上准确称量至所需精度。 添加物质：使用药匙逐渐添加物质，直到达到所需的精确质量。注意在接近目标质量时，要小心控制添加量，避免超过误差范围。 记录数据：准确记录每次添加物质后的质量，确保最终质量在允许的误差范围内。; 台秤、分析 天平、称量纸、药匙; /; 教师演示+学生操作. 8; 酒精灯火焰研究; 1.准备工作：检查酒精灯的灯芯是否平整，酒精体积应大于酒精灯容积的1/4，少于2/3。 2.点燃酒精灯：使用燃着的火柴或木条引燃酒精灯，避免用酒精灯引烧另一盏酒精灯。 3.放置木条：将一根木条放在酒精灯火焰中1-2秒后取出，观察木条的变化，特别注意木条两端最先变黑的现象。 4.观察火焰分层：酒精灯火焰分为外焰、内焰和焰心三部分，外焰温度最12。使用干冷烧杯和澄清石灰水：在火焰上方罩一个干冷烧杯，观察是否有水雾生成；然后取下烧杯，向烧杯内加入澄清石灰水，观察是否变浑浊。 5.记录现象：干冷烧杯内壁出现水雾，说明有水生成；澄清石灰水变浑浊，说明有二氧化碳生成。; 酒精灯、木条、烧杯; 澄清石灰水; 教师演示+学生操作. 9; 粗盐中难溶性杂质的去除实验; 1.溶解：使用托盘天平称取5.0g粗盐，将粗盐逐渐加入盛有10mL水的烧杯里，边加边用玻璃棒搅拌，直到粗盐不再溶解为止。观察并记录溶解的粗盐量和剩余粗盐量。 2.过滤：制作过滤器，将烧杯中的液体沿玻璃棒倒入过滤器中，观察滤液是否澄清。如果滤液浑浊，则需要再过滤一次； 3.蒸发：将澄清的滤液倒入蒸发皿，用酒精灯加热，并用玻璃棒不断搅拌，防止液滴飞溅。当蒸发皿中出现较多固体时，停止加热，利用蒸发皿的余热使滤液蒸干。 4.计算产率：用玻璃棒把固体转移到纸上，称量并记录精盐的质量。比较提纯前后食盐状态并计算精盐的产率; 托盘天平、烧杯、玻璃棒、滤纸、玻璃漏斗、蒸发皿、酒精灯; 粗盐; 教师演示+学生操作. 10; 氧气的实验室制取与性质实验; 连接装置：取两支试管，各用一带有导管的橡皮塞塞紧。 检查装置气密性：将导管的一端浸入水中，双手紧贴容器外壁，若导管口有气泡冒出，则气密性良好。 装入药品：在试管中装入高锰酸钾或过氧化氢和催化剂（如二氧化锰）。固定装置：将试管固定在铁架台上，确保导管伸入水槽中。 加热：点燃酒精灯加热试管，注意先预热，使试管均匀受热，防止试管炸裂。 收集气体：根据所选的收集装置，使用排水法或向上排空气法收集氧气。 验满：用带火星的木条检验氧气是否收集满，木条复燃说明氧气已收集满。; 试管、烧杯、铁架台、导 管、酒精灯、木条; 高锰酸钾、过氧化氢、二氧 化锰; 教师演示+学生操作. 11; 二氧化碳的实验室制取与性质实验; 连接仪器并检查气密性：首先，按照实验要求连接好所有仪器，包括烧杯、集气瓶、玻璃导管、胶皮管、单孔橡胶塞、铁架台等。然后，用弹簧夹夹住橡皮管，往长颈漏斗中加水，如果长颈漏斗中形成水柱且保持液面不下降，则说明装置气密性良好。 装入药品：将块状的大理石（或石灰石）放入试管里，再小心地注入15mL稀盐酸。大理石或石灰石与稀盐酸反应生成二氧化碳。 收集气体：采用向上排空气法收集气体。过一会儿，用燃着的木条放在集气瓶口，如果火焰立刻熄灭，则说明二氧化碳已经收集满。; 烧杯、集气瓶、玻璃导管、胶皮管、单孔橡胶塞、铁架台、长颈漏斗、木条; 石灰石、稀盐酸; 教师演示+学生操作. 12; 金属的物理性质和某些化学性质的探究实验; 用坩埚钳夹取一块铜片，放在酒精灯火焰上加热，观察其与氧气的反应。 向试管中加入少量的镁条、锌粒、铝片、铁片和铜片，然后分别加入稀盐酸或稀硫酸，观察气泡的产生情况。; 坩埚钳、酒精灯、试管; 镁条、锌粒、铝片、 铁片、铜片、稀盐酸、稀硫酸; 学生操作. 13; 探究燃烧的条件; 1、用棉花分别蘸酒精和水，放到酒精灯火焰上加热，观察现象； 2、取一小块乒乓球碎片和滤纸碎片，分别用坩埚钳夹住，放在酒精灯火焰上加热，观察现象； 3、取一小块乒乓球碎片和滤纸碎片（同样大小），分开放在一块薄铜片的两侧，用酒精灯加热铜片的中部，观察现象。; 棉花、酒精灯、乒乓球碎片、滤纸碎片、坩埚钳; 酒精、铜片; 老师演示+学生操作. 14; 溶液酸碱性的检验实验; 检查仪器和药品：确保所有仪器干净且完好。 取待测溶液：用玻璃棒蘸取少量待测液滴在干燥的 pH试纸上。 颜色对比：将试纸显示的颜色与标准比色卡对比，读出pH值。 清洗仪器：实验结束后，清洗仪器，整理复位; 玻璃棒、试纸、标准比色卡; 盐酸溶液、硫酸溶液、氢氧化钠溶液; 学生操作. 15; 探究酸和碱的化学性质; 1.与酸碱指示剂的反应：向稀盐酸和稀硫酸中分别滴加紫色石蕊试液和酚酞试液。紫色石蕊试液遇酸变红色，无色酚酞试液遇酸不变色。 2.与酸碱指示剂的反应：向氢氧化钠溶液或氢氧化钙溶液中分别滴加紫色石蕊试液和酚酞试液。紫色石蕊试液遇碱变蓝色，无色酚酞试液遇碱变红色。; 试管、滴管; 稀盐酸、稀 硫酸、石蕊试液、酚酞试液; 学生操作. 16; 测定空气里氧气的含量; 在集气瓶内加入少量水，并将水面上方空间分为5等份，做好标记。 检查装置的气密性，确保实验过程中气体不会泄漏。 用弹簧夹夹住乳胶管或止水夹加紧胶皮管。 在燃烧匙内装入足量的红磷，点燃红磷后立即伸入集气瓶中并塞紧橡皮塞。 待红磷熄灭并冷却至室温后，打开弹簧夹，观察集气瓶内水面变化情况。; 集气瓶、弹簧夹、乳胶管、燃烧匙; 红磷; 教师演示. 17; 氧气可以使带有火星的木头复燃; 将带火星的木条伸入含有氧气的集气瓶中，观察现象。; 坩埚钳、集气瓶、木条; /; 教师演示. 18; 木炭分别在空气里和氧气中燃烧; 用坩埚钳夹取一小块木炭，在酒精灯上加热到发红。 将木炭由瓶口向下缓慢插入盛有氧气的集气瓶中，观察木炭在氧气中燃烧的现象。; 酒精灯、坩埚钳、集气瓶、木炭; /; 教师演示. 19; 铁丝在氧气中燃烧; 预处理铁丝：用砂纸将铁丝打磨干净，去除表面的锈迹和污垢。这是为了确保铁丝表面光洁，增加反应的效率。 铁丝的形状处理：将铁丝盘成螺旋状，这样可以增加铁丝与氧气的接触面积，从而提高燃烧效率。 火柴的处理：在铁丝的下端系一根火柴，待火柴快燃尽时再插入盛有氧气的集气瓶中。这是为了利用火柴引燃铁丝，确保铁丝在插入氧气瓶时能够迅速燃烧。插入氧气瓶：将处理好的铁丝由上向下缓慢插入盛满氧气的集气瓶中。注意，集气瓶底部应预先铺一层水或细沙，以防止高温熔融物溅落炸裂瓶底。; 细铁丝、氧气集气瓶、坩埚钳、砂纸、火柴; /; 教师演示. 20; 用肥皂水区分硬水和软水; 准备材料：准备两支试管，分别加入等量的硬水和软水。 加入肥皂水：向两支试管中分别加入等量的肥皂水，振荡试管以观察现象。 观察现象：装有硬水的试管中会出现少量泡沫和大量浮渣，这是因为硬水中含有较多的钙镁离子，与肥皂中的成分反应生成不溶于水的沉淀物，导致泡沫较少。装有软水的试管中会出现大量泡沫和少量浮渣，甚至没有浮渣，这是因为软水中钙镁离子含量较少，与肥皂反应生成的沉淀物较少，泡沫较多。; 试管、肥皂水、软水; /; 教师演示. 21; 明矾净水; 准备材料：首先，需要准备两个等量的淘米水、10 克明矾和约30毫升清水。溶解明矾：将10克明矾倒入约30毫升清水中，充分搅拌直至明矾完全溶解。倒入淘米水：将溶解好的明矾水倒入其中一个装有淘米水的玻璃杯中。 观察变化：分别在加入明矾水后5分钟、30分钟和 120分钟时，观察淘米水杯中的变化。; 淘米水、玻璃杯; 明矾; 教师演示. 22; 过滤液体; 准备实验所需的仪器，包括铁架台、烧杯、漏斗、滤纸、玻璃棒和洗瓶。 将滤纸对折两次，形成圆锥形，放入漏斗中，确保滤纸一边一层一边三层，滤纸紧贴漏斗内壁，不留气泡。 按照“一贴、二低、三靠”的原则进行操作：一贴：将干净的漏斗润湿，取一折叠好的滤纸紧贴在漏斗的内壁，滤纸与漏斗内壁之间不能残留气泡。 二低：滤纸的边缘要低于漏斗的边缘；滤液的液面要低于滤纸的边缘。 三靠：玻璃棒下端抵靠在三层滤纸上； 倾倒时，装溶液的烧杯口紧靠玻璃棒；漏斗下端斜口最长的一侧紧靠烧杯内壁。; 铁架台、烧杯、漏斗、滤纸、玻璃棒和洗瓶; /; 教师演示+学生操作. 23; 蔗糖、食盐等的溶解; 准备好实验所需的材料和仪器，包括烧杯、量筒、玻璃棒、药匙、蒸馏水以及蔗糖和食盐。接着，在盛有20毫升水的烧杯中加入一药匙的蔗糖或食盐，用玻璃棒搅拌，直到蔗糖或食盐完全溶解。; 烧杯、量筒、玻璃棒、药匙; 蔗糖、食盐; 教师演示. 24; 活性炭的吸附性; 1.准备实验材料： 实验材料包括活性炭、色素（如红墨水）、烧杯、玻璃棒、滤纸和漏斗。 将色素（如红墨水）加入烧杯中，形成有色溶液。 2.将少量活性炭加入到有色溶液中，用玻璃棒搅拌，观察颜色变化。; 活性炭、红墨水、烧杯、玻璃棒、滤纸和漏斗; /; 教师演示. 25; 乙醇能溶解在水中; 准备材料：需要准备的材料包括试管、红墨水、水和乙醇。 实验步骤：在盛有2mL水的试管中滴入2-3滴红墨水，振荡后液体呈红色。 沿试管内壁缓缓加入约2mL乙醇，不要振荡。振荡试管，观察现象。 静置几分钟，再次观察液体是否分层。; 试管、红墨水; 乙醇; 教师演示. 26; 溶解时的吸热和放热现象; 准备材料：需要准备试管、烧杯、玻璃棒、温度计、氯化钠、硝酸铵、氢氧化钠等仪器和药品。 测量初始温度：用量筒量取三份等量的水倒入三个烧杯中，分别测量并记录初始温度。 加入固体：用托盘天平分别称量等量的氯化钠、硝酸铵、氢氧化钠固体。 溶解过程：将称好的三种固体分别加入之前盛好水的三个烧杯中，用玻璃棒搅拌，直至固体完全溶解。 测量最终温度：溶解后测量并记录溶液的温度。; 试管、烧杯、玻璃棒、温度计; 氯化钠、硝酸铵、氢氧化钠; 教师演示. 27; 探究影响物质溶解性的因素; 在常温下，用量筒各量取5mL蒸馏水，分别加入三支试管中。 分别加入氯化钠、硝酸钾、氢氧化钙各2g，振荡试管。 观察并记录每种物质的溶解情况 用量筒各量取5mL蒸馏水，分别加入三支试管中。 分别加入5g硝酸钾晶体，将其中一支试管保持在常温，另外两支试管加热至40°C和60°C。 振荡试管并观察溶解情况。; 量筒、试管、酒精灯; 氯化钠、硝酸钾、氢氧化钙; 学生操作. 28; 硝酸钾在水中的溶解; 在托盘天平上称量硝酸钾，分别称取3.5g、1.5g、1.5g、2.0g、2.5g。 在大试管中加入10mL蒸馏水。 将3.5g硝酸钾加入试管中的蒸馏水中，然后在大水浴中加热，边加热边搅拌直至完全溶解。 重复上述操作，分别加入1.5g、2.0g、2.5g硝酸钾，每次加入后都边加热边搅拌直至完全溶解; 天平、试管、水浴锅; 硝酸钾; 教师演示. 29; 探究饱和溶液和不饱和溶液的相互转化; 准备阶段：在盛有10mL水的小烧杯中加入5g硝酸钾，充分搅拌。观察现象，此时部分硝酸钾溶解，形成饱和溶液。转化为不饱和溶液：将上述得到的液体静置后，取少量上层清液于试管中，加入少量硝酸钾固体，充分振荡。然后加热试管，观察硝酸钾全部溶解。待试管冷却后，观察是否有固体析出。这说明通过加热可以使饱和溶液转化为不饱和溶液。 再转化为饱和溶液：在步骤1的小烧杯中再加入 10mL水并充分搅拌。观察现象，此时硝酸钾全部溶解，说明通过增加溶剂的量可以使不饱和溶液转化为饱和溶液; 烧杯、玻璃棒、试管、酒精灯、石棉网、铁架台; 硝酸钾; 学生操作. 30; 配制一定溶质质量分数的氯化钠溶液; 1.称量：使用托盘天平称取所需的氯化钠，放入烧杯中。称量时应遵循“左物右码”的原则，确保称量的准确性。 2.量取：用量筒量取所需的水，倒入盛有氯化钠的烧杯中。量取液体时，应选择合适的量筒，确保量筒的量程等于或大于所测液体体积，且视线要与量筒内液体的凹液面的最低处保持水平。 3.溶解：用玻璃棒不断搅拌，使氯化钠完全溶解。搅拌的作用是加快溶解速率。装瓶：将配制好的溶液装入试剂瓶中，塞好瓶塞，贴上标签，注明试剂名称和溶质质量分数。; 托盘天平、烧杯、量筒、玻璃棒、试剂瓶; 氯化钠; 教师演示+学生操作. 31; 蒸发结晶; 安装实验器材：首先，需要安装好实验所需的器材，包括铁架台、蒸发皿、玻璃棒、酒精灯、坩埚钳和石棉网。调节蒸发皿的高度，以便利用酒精灯的外焰加热。 添加待蒸发液体：将待蒸发的溶液倒入蒸发皿中，注意液体量不能超过蒸发皿容积的2/3，以防止加热过程中液体飞溅。 加热过程：点燃酒精灯，开始加热蒸发皿。在加热过程中，必须用玻璃棒不断搅拌液体，以防受热不均导致液体飞溅。当看到有大量固体析出或仅余少量液体时，停止加热，利用余热将液体蒸干。 停止加热与收集：用坩埚钳取下蒸发皿，小心地放在石棉网上。此时，不要将液体完全蒸干，而是待有较多晶体析出时停止加热，利用余热将剩余水分蒸干。; 铁架台、蒸发皿、玻璃棒、酒精灯、坩埚钳和石棉网; 氯化钠溶液; 教师演示+学生操作. 32; 金属活动顺序探究; 实验材料：镁片、锌片、铁片、铜片、稀盐酸。 实验步骤：将镁片、锌片、铁片、铜片分别加入稀盐酸中。 观察并记录现象：镁片和锌片表面产生气泡，且剧烈程度依次递减，铁片产生气泡较慢，铜片表面无明显现象。; 烧杯; 镁片、锌片、铁片、 铜片、稀盐酸; 教师演示. 33; 探究金属的性质（金属与酸、盐溶液等的反应）; 颜色和光泽：观察并描述镁、铝、铁、 铜的颜色和光泽。镁、铝、铁是银白色，铜是紫红色。 硬度：采取相互刻画的方法，比较铜片和铝片、铜片和黄铜片（或白铜片）的硬度。铜片比铝片硬，黄铜片比铜片硬。导电性：将铝片、铁片、铜片、黄铜片（或白铜片）分别接入电路中，闭合开关，观察灯泡是否发光。灯泡发光说明这些金属和合金具有导电性。 导热性：分别用坩埚钳夹持铝片、铁片、铜片、黄铜片（或白铜片）的一端，放在酒精灯上加热一会儿，然后用手触摸另一端。会感觉到热传递，说明金属和合金具有导热性。 延展性：用锤子反复敲打铝片、铁片、铜片、黄铜片（或白铜片），会发现金属片变薄，说明金属和合金具有延展性。验证金属的化学性质 与氧气的反应：用坩埚钳夹取一块铜片，放在酒精灯火焰上加热，观察现象并写出化学方程式。铜片变成黑色。 与酸的反应：分别向试管中放入镁条、铝片、锌粒、铁片、铜片，然后分别加入5mL稀盐酸（或稀硫酸），观察现象并写出化学方程式。镁条、铝片、锌粒、铁片与酸反应产生气泡，而铜片不反应。金属活动性顺序：分别取少量的硫酸亚铁溶液和硝酸银溶液装入试管中，然后插入铜片、铁片、银片，观察现象并写出化学方程式。铁片表面有红色物质生成，溶液变为浅绿色；铜片表面有银白色物质生成，溶液变为蓝色。这说明金属活动性由强到弱的顺序为铁>铜>银。; 试管、试管夹，酒精灯、坩埚钳、电池、导线、小灯泡、火柴、; 镁条、锌粒、铝片、 铁片、铁丝、铝丝、 铁粉、铜片、黄铜片、稀盐酸、硫酸铜溶液、硝酸银溶液; 教师演示. 34; 向不同溶液中加入酸碱指示剂; 准备实验器材和试剂：需要试管、试管夹、紫色石蕊溶液和无色酚酞溶液等。选择待测溶液：准备多种不同的溶液，如白醋、苹果汁、石灰水、氢氧化钠溶液等。 加入酸碱指示剂：向第一组试管中加入紫色石蕊溶液。 向第二组试管中加入无色酚酞溶液。 观察现象：记录每种溶液加入指示剂后的颜色变化。酸性溶液（如白醋）会使紫色石蕊溶液变红。 碱性溶液（如石灰水、氢氧化钠溶液）会使紫色石蕊溶液变蓝，使无色酚酞溶液变红。 中性溶液（如蒸馏水）对这两种指示剂; 试管、试管夹; 石蕊溶液、无色酚酞溶、氢氧化钠溶液; 教师演示+学生操作. 35; 认识盐酸、硫酸及其性质探究; 分别打开盛有浓盐酸和浓硫酸的试剂瓶瓶盖，观察两者的颜色和状态。浓盐酸和浓硫酸都是无色液体，但浓盐酸具有挥发性，打玻璃棒开瓶盖后会闻到刺激性气味，而浓硫酸则没有明显气味。 用玻璃棒蘸取少量浓硫酸，在纸上写字，观察现象。浓硫酸具有吸水性，会夺取纸张中的水分，使纸张变黑。; 玻璃棒、 白纸; 浓盐酸、浓硫酸; 教师演示+学生操作. 36; 浓硫酸的腐蚀性; 用玻璃棒蘸浓硫酸在纸上写字，纸上出现黑色字迹； 用小木条蘸少量浓硫酸，小木条逐渐变黑； 将浓硫酸滴到布上，布逐渐变黑并出现小洞。; 纸、木条、布条; 浓硫酸; 教师演示. 37; 认识氢氧化钠、氢氧化钙及其性质探究; 1.准备实验材料：准备氢氧化钠固体、氢氧化钙固体、酚酞指示剂、稀盐酸等。 2.进行实验操作：向两支试管中各加入相同量的氢氧化钙粉末，然后各加入1mL的水，振荡。再滴入1滴~2滴酚酞溶液，观察现象。继续向其中一支试管中加入约1mL水，振荡；向另一支试管中加入约1mL稀盐酸，振荡。 3.比较两支试管中的现象，记录溶液的颜色变化和浑浊情况。; 试管; 氢氧化钠固体、氢氧化钙固体酚酞指示剂、稀盐酸; 教师演示+学生操作. 38; 物质的导电性实验; 1.组装仪器：将电源正负极用导线与电解质溶液演示仪的正负极相连。如果使用学生电源，调整电压小于8V；如果使用干电池，可用4节1.5V的电池串联。 2.进行实验： 试验NaCl固体、NaOH固体、NaCl溶液、NaOH溶液、稀盐酸的导电性：NaCl固体、NaOH固体所串联的显示灯不亮，而NaCl溶液、NaOH溶液、稀盐酸所串联的显示灯亮。这说明NaCl固体、NaOH固体不导电，而NaCl溶液、NaOH溶液、稀盐酸能导电。 3.试验溶液的导电性：在烧杯中盛半杯氢氧化钡溶液，然后用胶头滴管滴2～3滴酚酞试液，溶液呈红色。接通电源灯泡发亮，原因是溶液中有能自由移动的离子。随着稀H2SO4的滴入，溶液中的红色逐渐变浅至无色，灯光也逐渐变暗，最后完全熄灭。这是因为稀H2SO4与氢氧化钡反应生成了不导电的物质。; 干电池、小灯泡; NaCl固体、NaOH固体、NaCl溶液、NaOH溶液、稀盐酸、氢氧化钡溶液、酚酞试液、稀H2SO4; 教师演示. 39; 浓硫酸的稀释; - 准备工作：准备好装有水的烧杯以及需要稀释的浓硫酸。确保所有器具干净、干燥。 - 2.稀释过程：打开浓硫酸的瓶盖，缓慢把浓硫酸倒入装有水的烧杯中。 3.在倒入浓硫酸的同时，用玻璃棒不断搅拌，使稀释时放出的热量进行扩散。; 烧杯、玻璃棒; 浓硫酸; 教师演示. 40; 碳酸钠、碳酸氢钠与盐酸的反应; 1.碳酸钠与盐酸的反应： 向盛有0.5g碳酸钠的试管里加入2mL盐酸。 迅速用带导管的橡胶塞塞紧试管口，并将导管另一端通入盛有澄清石灰水的试管中。 观察现象，碳酸钠与盐酸反应生成二氧化碳，使澄清石灰水变浑浊。 2.碳酸氢钠与盐酸的反应： 使用相同的装置，但将碳酸钠替换为碳酸氢钠。 加入2mL盐酸后，立即观察剧烈的气体生成和澄清石灰水的变化。 碳酸氢钠与盐酸反应更剧烈，直接生成二氧化碳气体; 试管、导管; 碳酸钠、稀盐酸、碳酸氢钠、石灰 水; 教师演示+学生操作. 41; 碳酸钠溶液中滴入澄清石灰水; 1.实验材料准备：碳酸钠溶液澄清的石灰水烧杯或试管搅拌棒或滴管。 2.实验步骤： 将澄清的石灰水缓慢滴入盛有碳酸钠溶液的烧杯或试管中，同时用搅拌棒搅拌或使用滴管滴加，以确保充分反应。; 烧杯、试管、搅拌 棒、滴 管; 石灰水、碳酸钠溶液; 教师演示+学生操作. 42; 硫酸铜与氢氧化钠、氯化钡溶液的反应; 硫酸铜与氢氧化钠的反应实验步骤如下： 在试管中加入约2mL的硫酸铜溶液。逐滴加入氢氧化钠溶液，并观察现象。记录实验现象：溶液由蓝色变为无色，并有蓝色沉淀生成。 硫酸铜与氯化钡的反应实验步骤如下：在试管中加入约2mL的硫酸铜溶液。 逐滴加入氯化钡溶液，并观察现象。 记录实验现象：有白色沉淀生成，溶液颜色保持蓝色。; 量筒、试管、酒精灯; 氢氧化钠溶液、硫酸铜溶液、氯化钡溶液; 教师演示. 43; 分子运动现象的实验; 1.向盛有约20mL蒸馏水的小烧杯A中滴加5~6滴无色酚酞溶液，用玻璃棒搅拌均匀，观察溶液的颜色。 2.从烧杯A中取少量溶液置于试管中，向其中慢慢加入浓氨水，观察溶液颜色有什么变化。 3.另取一个小烧杯B，加入约5mL浓氨水。 4.用一个大烧杯或水槽罩住A、B两个; 烧杯、试管、滴管、玻璃棒; 酚酞、浓氨水; 教师演示+学生操作. 44; 胆矾溶解， 氢氧化钠溶液和硫酸铜溶液反应; 1.胆矾溶解： 实验步骤：用镊子取一块胆矾，用研钵将胆矾研磨成粉末状，然后取少量胆矾粉末溶于水制得硫酸铜溶液。 观察到的现象：胆矾是蓝色的固体，研磨后变成蓝色粉末，溶于水后形成蓝色的溶液。 2.氢氧化钠溶液与硫酸铜溶液反应： 实验步骤：在硫酸铜溶液中逐滴加入氢氧化钠溶液，观察反应现象。 观察到的现象：随着氢氧化钠的滴加，会生成蓝色的絮状沉淀，继续滴加氢氧化钠溶液，沉淀逐渐增多，溶液颜色变浅，最终变为无色。; 镊子、研钵、烧杯、三角瓶、滴管; 胆矾、氢氧化钠溶液; 教师演示. 45; 石灰石与盐酸反应; 1.准备实验材料：准备石灰石、稀盐酸、澄清石灰水、试管、铁架台、烧杯、导管等实验用品。 2.安装实验装置：检查装置的气密性，确保实验过程中气体不会泄漏。 3.加入反应物：把少量的石灰石放在干燥的试管里，向试管里加入少量稀盐酸。 4.观察现象：用配有玻璃弯管的橡皮塞塞住试管口，使弯管的另一端伸入盛有澄清石灰水的烧杯里。观察试管中的石灰石表面产生的现象以及烧杯中澄清石灰水的变化。; 试管、铁架台、烧杯、导管; 碳酸钙、稀盐酸、氢氧化钙; 教师演示. 46; 化学反应中的能量变化; 1.在试管里加入几小块铝片，再加入5mL盐酸。 2.立即用手摸试管外壁感受其温度，并用温度计测量溶液温度，做好记录。 3.当反应进行到有大量气泡冒出时，再次用手触摸试管外壁感受其温度，并用温度计测量溶液温度，做好记录。; 试管、温度计; 铝片、盐酸; 教师演示. 47; 分解过氧化氢制氧气的反应中二氧化锰的作用; 在试管中加入5mL5%的过氧化氢溶液，然后加入少量二氧化锰，观察带火星的木条复燃的现象。这个实验说明二氧化锰能够加快过氧化氢的分解速率，而其自身的性质没有改变。; 试管、木条; 过氧化氢、二氧化锰; 教师演示. 48; 探究化学反应前后物质的质量有无变化; 1.红磷燃烧实验： 步骤：称量反应前物质的总质量；将红磷燃烧；称量反应后物质的总质量。 2.氢氧化钠溶液与硫酸铜溶液反应： 步骤：称量反应前物质的总质量；将氢氧化钠溶液与硫酸铜溶液混合；称量反应后物质的总质量。 3.锌粒与稀盐酸反应： 步骤：称量锌粒和稀盐酸的质量；将锌粒加入稀盐酸中反应；称量反应后的质量。; 烧杯、天平、三角 瓶; 红磷、氢氧化钠溶液、硫酸铜溶液、锌粒、稀盐酸; 教师演示. 根据初中化学实验操作考试大纲，仪器洗涤操作要如下： 初中化学实验操作考试仪器洗涤要求 序号; 规范; 备注. 1; 废渣、废液倒入废物缸中，有用的物质倒入指定的容器中。; 实验废液由实验老师进行规范收集. 2; 玻璃仪器洗涤干净的标准：玻璃仪器上附着的水，既不聚成水滴，也不成股流下。. 3; 仪器洗干净后，不能乱放，试管洗涤干净后，要倒插在试管架上晾干。. 4; 连接仪器装置及装置气密性检查：先将导管的一端浸入水中，用手紧贴容器外壁；稍停片刻，若导管口有气泡冒出；松开手掌，导管口部有水柱上升；稍停片刻，水柱并不回落，就说明装置不漏气。. ③生物实验 项目运营期生物实验主要为一些简单的观察实验，具体如下： 初中生物实验项目及生物实验材料一览表 序号; 实验项目; 主要实验内容; 主要使用材料; 实验用具; 备注. 1; 学习使用显微镜; 在老师的指导下学习显微镜取放、对光、观察等基本操作知识。; /; 显微镜; 学生操作. 2; 制作并观察植物细胞的临时装片; 1、用洁净的纱布将载玻片和盖玻片擦拭干净； 2、将载玻片放在实验台上，用滴管在载玻片的中央滴一滴清水； 3、用镊子从洋葱鳞片叶内侧撕取一小块透明薄膜内表皮。把撕下的内表皮浸入载玻片上的水滴中，并用镊子将它展平； 4、用镊子夹起盖玻片，使它的一边先接触载玻片上的水滴，然后缓缓地放下，盖在要观察的洋葱内表皮上，避免盖玻片下出现气泡。 5、把一滴碘液滴在盖玻片的一侧。用吸水纸从盖玻片的另一侧吸引，使碘液浸润标本的全部。 6、使用显微镜观察临时装片。; 洋葱、蒸馏水、碘液; 载玻片、盖玻片、滴管、镊子、刀片、显微镜、; 学生操作. 3; 观察人的口腔上皮细胞; 1.用洁净的纱布将载玻片和盖玻片擦拭干。 2.在载玻片中央滴一滴生理盐水。 3.漱口，用消毒牙签在口腔内侧壁轻刮几下，把牙签附有碎屑的一端放在载玻片上的生理盐水中，轻涂几下。 4.用镊子夹起盖玻片，使它的一边先接触载玻片上的水滴，再将盖玻片缓缓放平盖在水滴上。 5. 在盖玻片的一侧滴加几滴稀碘液，用吸水纸在盖玻片的另一侧吸引，使碘液浸润标本的全部。6.使用显微镜观察临时装片; 生理盐水; 载玻片、盖玻片、滴管、镊子、刀片、显微镜、消毒牙签; 老师演示. 4; 观察草履虫或变形虫; 1.从草履虫培养液中吸取一滴，放在载玻片上，用肉眼和放大镜观察草履虫。 2.盖上盖玻片 ，观察其运动。如果运动过快，可以在培养液上放几丝棉花纤维来限制运动速度。 3.用显微镜观察草履虫的外形、运动方式和反应。; 草履虫; 载玻片、盖玻片、滴管、放大镜、显微镜; 老师演示. 5; 观察人体的基本组织; 用显微镜分别观察四种基本组织的切片。; 人体四种基本组织的永久切片; 显微镜; 学生操作. 6; 解剖观察鸡翅; 1.将鸡翅放在解剖盘中； 2.用剪刀小心剥去鸡翅上的皮肤，吸去多余水分； 3.找出附在皮肤下面呈微黄色的脂肪，呈小块状； 4.用解剖刀或解剖针小心将肌肉分开，可找出白色的像铅笔芯粗细差不多的神经。 5.找到肌肉两端白色的肌腱，可以看到它将肌肉与骨骼连在一起； 6.在两骨连接处再找出包绕在外侧的韧带。; 新鲜鸡翅; 剪刀、解剖刀、解剖盘、解剖针、吸水纸。; 老师演示. 7; 非生物因素对某种动物（如鼠妇、黄粉虫）的影响; 1.在塑料盘内平铺一层潮湿土壤，压实，以横轴中线为界，一侧盖上纸板，另一侧盖上玻璃板。 2.在两侧中央各放5只 鼠妇，静置2分钟。 3.每1分钟统计一次阴暗、明亮处鼠妇数目，记录于表格中，并计算出平均值。; 鼠妇; 湿土、铁盘、纸板、玻璃板。; 老师演示. 8; 观察玉米种子的结构; 1.取一粒浸软的玉米种子，观察它的外形； 2.用刀片将玉米种子从中央纵向剖开； 3.在剖面上滴一滴碘液，再用放大镜仔细观察被碘液染成蓝色的胚乳及未被染成蓝色的果皮和种皮、胚根、胚芽和胚轴和子叶。; 玉米、碘液、清水; 培养皿、单面刀片、解剖针、镊子、显微镜、滴管; 学生操作. 9; 探究种子萌发的环境条件; 1.在四个标签上分别写上1.2.3.4分别贴在四个罐头瓶上，将这四个罐头瓶都放到，每个瓶中放上两餐巾纸。 2.用小勺在1号底中撒10拉种子、将耀盖柠鉴 3.分别向 2号和 3号瓶中撒一些水，使里面的纸变得潮湿。用小勺向4号瓶中到较多的水，直到水即将从瓶口流出为止 4.分别向 2、3、4号瓶中纸上撒10粒种子，然后拧紧瓶盖。 5.将1、2、4号瓶放入厨柜中，将3号瓶放入冰箱中。过几天再观察看哪个瓶里的种子长成了幼苗。; 植物的种子40粒; 能够盖紧的玻璃瓶、小勺、 餐巾纸、标签纸; 老师演示. 10; 观察根毛和根尖的结构; 1、先用肉 眼 直接观察幼根，找到着生在幼根上的白色“绒毛”，这就是根毛。通过放大镜仔细观察根毛。 2、通过显微镜观察根尖的永久切片，看看构成根尖的不同部位的细胞有什么特点。; 已经长出根毛的幼苗，根尖的永久切片; 已经长出根毛的幼苗，根尖的永久切片; 老师演示. 11; 观察桃花的结构; 1.取一朵桃花，观察它的外形。 2.用镊子从外向内依次摘下萼片、花瓣、雄蕊和雌蕊，仔细观察雄蕊和雌蕊的结构。 3.用镊子夹开一个花药，在放大镜下观察花药里面的花粉。 4.用刀片纵向剖开子房，在放大镜下观察子房里面的胚珠。; 桃花; 镊子、刀片、放大镜、 白纸; 学生操作. 12; 观察叶片的结构; 1.将新鲜叶片放置在显微镜玻璃片上。 2.用显微镜观察叶片的整体形态和细胞结构。 3.如果叶片过厚，可以将其切片后再观察。 4.用盐水或石蜡处理叶片样本，以便更清楚地观察细胞结构。 5.制作徒手切片，用显微镜观察叶片的横切面和表皮，识别叶片的结构; 新鲜叶片样本、盐水或石蜡; 显微镜; 学生操作. 13; 植物细胞的吸水和失水; 1、制作装片：首先，在洁净的载玻片上滴一滴清水，然后选取新鲜洋葱鳞片叶，用刀片在外表皮上划一方框，接着用镊子撕下表皮，并将撕下的表皮放在水滴中展平。之后，缓慢盖上盖玻片，防止产生气泡，制成临时装片。 2、观察细胞原态：将临时装片放在显微镜的载物台上，调节粗准焦螺旋找到洋葱细胞，并调节细准焦螺旋使物像更清晰。此时，可以观察到紫色中央大液泡的大小以及原生质层紧贴细胞壁的状态。 3、诱导细胞吸水和失水：从盖玻片的一侧滴入质量浓度 为0.3g/ml的蔗糖 溶液，在盖玻片的另一侧用吸水纸吸引，重复几次。这将诱导细胞失水，导致液泡变小，颜色变深，原生质层与细胞壁逐渐分离，观察到质壁分离的现象。 4、观察质壁分离现象：继续用低倍显微镜观察，可以观察到原生质层与细胞壁之间的空间逐渐增大，细胞大小基本不变，液泡变小，颜色变深。 5、诱导细胞复原：在盖玻片的一侧滴入清水，在另一侧用吸水纸吸引，重复几次。这将诱导细胞吸水，液泡由小变大，颜色由深变浅，原生质层恢复原状，观察到质壁分离复原的现象。 6、观察复原现象：再次用低倍显微镜观察，可以看到原生质层逐渐贴近细胞壁，恢复原来的位置，紫色中央大液泡逐渐恢复原来大小，颜色变浅，细胞大小基本不变，观察到质壁分离复原的现象。; 紫色特别深的洋葱外表皮、质量浓度为0.3g/ml 的蔗糖溶液、清水; 显微镜、镊子、刀片、载玻片、盖玻片、滴管、吸水纸; 学生操作. 14; 观察茎对水和无机盐的运输; 1.将带叶的杨树枝条进行处理，甲剥掉树皮，乙不做任何处理，分别放在盛有稀释红墨水的锥形瓶中。将锥形瓶放在温暖、光照充足的地方1小时。 2.实验过程中，注意观察叶的变化和锥形瓶中水量的变化，并对你的实验结果做出预测，见预测结果填在课本表格中。 3.实验结束后，将实际实验过程与观察到的结果，也填在课本相应的表格中，并与预测结果进行比较。 4.取出材料甲和乙，用清水冲洗干净。用解剖刀分别做一横切和纵切，用放大镜观察横切面和纵切面的情况，辨别茎内运输水分和无机盐的部位。; 杨柳枝条、稀释的红墨水; 锥形瓶、解剖刀、放大镜; 学生操作. 15; 植物的蒸腾失水; 1、选材：选取两枝粗细相近的阔叶枝条，如海南蒲桃枝条，一枝将叶片去掉，一枝保留叶片。 2、插管：将两根枝条分别插入两个同一型号的小试管内，枝条要插到试管底，并在两支试管外壁标上A、B。 3、加液：在两支试管内分别加入一定量的红墨水染红的水，保持两试管内红水的液面高度一样，液面上加适量的食用油，防止水分的蒸发。 4、标记：用红色橡皮筋从试管底套上，移动到液面位置，标记液面高度。 5、固定：用棉絮把枝条包住，固定在试管口，然后将两支试管放置试管架上。 6、罩袋：枝条露出试管外的部分分别用透明塑料袋量住，袋口扎紧。 7、照光：将试管架放到阳光下，约 3h。 8、观察。; 阔叶枝条; 试管架、试管若干、透明 塑料袋七 个左右、棉花; 老师演示. 16; 检验光合作用释放氧气; 1.取一个玻璃水槽，注满清水，按每100mL水加入 0.1g碳酸氢钠，用玻璃棒搅拌，以增加水中二氧化碳的含量。 2.将采集的金鱼藻在水中剪取若干带顶端的嫩枝放置在水槽内，并使切口的一端向上，然后用短管漏斗将其倒扣在水槽里，在漏斗下面垫上两个小木条 3.取一支盛满清水的试管，用拇指堵住管口，倒转移入玻璃水槽的水中，套在漏斗短管上，试管上，试管内要充满水。将实验装置放在温暖而阳光充足的环境里，使金鱼藻接受阳光照射，不久，你可以看到许多气泡从金鱼藻放出并聚集在试管顶端。 5.待收集约1/2管气体后，在水中用拇指堵住管口，取出试管并立即倒转，水落到试管的下部。然后将带火星的卫生香或牙签伸入试管中。请注意观察生香或牙签的燃烧情况。; 清水、碳酸氢钠、金鱼藻; 玻璃水槽、玻璃棒、漏斗、小木条、试管、; 老师演示. 17; 验证植物进行光合作用需要叶绿素; 1.从一种或几种斑叶植物上摘取一片叶，放到盛有酒精的小烧杯里，将小烧杯置于大烧杯中水浴加热 2.待叶片呈黄白色时，取出叶片，用清水漂洗后放到培养皿里， 向叶片上滴加碘液。 3.用清水漂洗把叶片上的碘液冲掉，观察叶片的绿色部分和白色部分，将实验观察结果记录到下面的表格中; 新鲜的花叶垂榕等斑叶植物的叶片、酒精、碘液、清水,; 小烧杯、大烧杯、培养皿、 三脚架、石棉网、酒精灯、 火柴、镊子; 老师演示. 18; 种子在萌发过程中释放能量; 1.准备甲、乙两个相同的保温瓶，用温度计分别测量两个保温瓶内的温度。 2.将等量的萌发的种子和干燥的种子分别装入甲、乙两个小保温瓶中，塞紧瓶塞。 3.大约12小时后，再次用温度计测量甲、乙两个保温瓶内的温度。; 种子; 保温瓶、温度计; 老师演示. 19; 种子在萌发过程中产生二氧化碳; 1、在集气瓶中装入前发种子，在温暖地方放置一夜。 2、关好阀门，过一段时间后，往瓶内注入清水，打开阀门，使瓶内的气体进入试管中。 3、观察试管中的澄清石灰水的变化情况。; 澄清石灰水、 前发种子、煮熟的种子; 试管、玻璃导管、漏斗、烧标、集气瓶、棉花; 老师演示. 20; 种子在萌发过程中消耗氧气; 1.将一定数量的白豆种子浸泡在清水中24小时， 以促进种子的发芽。 2.准备一只氧气计，并将其底部用高粘度胶水封住。 3.在容器内加入适量的高锰酸钾溶液，并将氧气计完全浸入此溶液中。 4.用 滤 纸将种 子包 裹起来，放入容器内悬浮于高锰酸钾溶液上。 5.封闭容器，确保密封性。 6.观察实验过程中氧气计中的气泡变化情况，并记录。; 白豆种子、高锰酸钾溶液; 氧气计、高粘度胶水、容器、 滤纸; 老师演示. 21; 观察小肠的结构; 1. 用清水把小肠内外冲洗干净， 纵向剖开小肠(图3-2)，剪成小段。用镊子取一小段小肠，露出小肠的内表面，放入盛有清水的解剖盘中。 2.观察小肠的内表面。用肉眼观察小肠的内表面，可以看到小肠黏膜的表面有许多环形的皱襞。抚摸黏膜表面，可以感觉到它不是平滑的。用放大镜仔细观察，可以看到小肠内表面的皱襞上有许多绒毛状的突起，这些突起就是小肠绒毛。; 猪的新鲜小肠、清水; 解剖盘、镊子、解剖剪、放大镜; 老师演示. 22; 馒头在口腔中的变化; 1.采集唾液 2.准备馒头碎屑 3.试管编号备用 4.量清水、唾液，与馒头混合，并搅拌。 5.调水温、放入37度温水中加热 5-8分钟 6.冷却、加碘液、振荡 7.观察实验现象、并记录现象; 馒头、碘液; 试管、试管架、消毒棉球、镊子、大烧杯、温度计; 老师演示. 23; 观察胆汁的乳化作用; 1.取两支试管，分别编为①号和②号，然后各注入 2mL清水。 2.向①、②号试管内滴加 2滴花生油。 3.向①号试管内加入2mL清水， 向②号试管内加入2mL胆汁，然后振荡试管。 4.观察比较两支试管内油滴的变化。; 花生油、清水、动物的胆汁。; 试管、; 老师演示. 24; 用显微镜观察人血的永久涂片; 将人血永久涂片放在低倍显微镜下观察，注意认识红细胞、 白细胞; 人血永久涂片; 显微镜、纱布; 学生操作. 25; 观察小鱼尾鳍内血液的流动; 1、用浸湿的棉絮将小鱼头部的鳃盖和躯干部包裹起来，露出口和尾部。 2、将小鱼平放在培养皿中，使尾鳍平贴在培养皿上。 3、将培养皿放在载物台上，用低倍显微镜观察尾鳍血管内血液的流动情况。找到管径最小的血管，注意观察血液在这种血管中的流动情况。注意观察管径最小的血管是由什么血管分支而来的，它最终又汇入什么血管中。; 小鱼; 棉絮、显微镜、培养皿; 老师演示. 26; 探究唾液淀粉酶对淀粉的消化作用; 1、准备材料：首先，需要准备馒头碎屑和唾液在A、B两支试管中各放入等量的馒头碎屑。接着，用凉开水漱口后，用小烧杯收集唾液 2毫升； 2、实验处理：在 A试管中加入 2 毫升唾液，并进行充分搅拌。在 B试管中加入 2毫升清水，同样进行充分搅拌。将两只试管放入37℃的温水中，保持一段时间（通常是10分钟） 取出后，向两只试管中各滴加2滴稀碘液，然后摇匀； 3、观察记录：观察并记录试管中的颜色变化。; 馒头、碘液; 试管、试管架、烧杯、温度计、滴管; 学生操作. 27; 观察心脏; 观察心脏模型。; /; 心脏模型; 学生 操作. 28; 检验人体呼出气体成分的变化; 1.取两个空集气瓶，用玻璃片将瓶口盖好。 2.用两个集气瓶装满水，倒放入水中，将吸管小心插入集气瓶中，吹气；在瓶中充满气体后，用玻璃片盖住瓶口，从水中取出正放于桌上。 3.将燃着的木条分别插入一个盛空气的集气瓶和一个盛呼出气体的集气瓶中。 4.向一瓶空气样品和一瓶呼出气体的样品中各滴入相同滴数的澄清石灰水，振荡。 5.取两块干燥的玻璃片，对着其中一块哈气。; 水、澄清石灰水; 集气瓶、水槽、胶头滴管、火柴、吸管、玻璃片; 教师演示. 29; 观察肾脏; 观察肾脏模型; /; 肾脏模型; 学生 操作. 30; 观察皮肤的结构; 1.学生观察显微镜下皮肤切片，获得有关皮肤结构的感性认识 2.对照大屏幕上皮肤构造图，辨别皮肤各组成部分; 皮肤切片; 显微镜; 学生操作. 31; 人体神经系统整体形态和结构组成; 观察人体模型; /; 人体模型; 学生操作. 32; 膝跳反射; 每两人一组，按照下列步骤，两人轮换实验。 1．实验准备被实验者坐在椅子上，让一条腿自然地搭在另一条腿上。 2 ．叩击膝盖下位的韧带。 3. 实验者用手掌内侧边缘快速地叩击被实验者上面那条腿的膝盖下位的韧带，同时观察小腿的反应。; /; /; 学生操作. 33; 测定反应速度; 1.让甲同学拿着尺子的“0”刻度上，并把胳膊肘放在桌子上，手腕抬高，乙同学把手放在尺子下大约20厘米处，伸出大拇指和食指，聚精会神，准备接住尺子;丙同学发出指令，仔细观察尺子刻度并详细记录。 2.让甲同学拿着尺子的“0”刻度上，同样把胳膊肘放在桌子抬高，甲同学故意讲笑话干扰乙同学，丙同学发出指令，仔细观察尺子刻度并详细记录。; /; 尺子; 学生操作. 34; 探究蚂蚁的行为（通讯）; 1 、把面包屑放在地面上，仔细观察，看看是否有一两只蚂蚁接近来侦察食物，要记住侦察蚁来的时候的毕经之路。 2 、等侦察蚁侦察完毕后，用多张小纸片事先铺满侦察蚁的毕经之路，然后跟着蚂蚁返回蚁穴。 3 、等到看见大批蚂蚁工蚁出动要去搬食物的时候，返回放面包屑的地 方，将小纸片重新排列，排列成以面包屑为圆心的圆形。 4 、观察蚂蚁的行动; 面包屑; /; 教师演示. 35; 观察和识别人的生殖系统; 观看人体模型，认识生殖系统; /; 人体模型; 教师演示. 36; 观察蝗虫及其生活史的标本; 观察蝗虫标本; /; 蝗虫标本; 教师演示. 37; 观察鸟卵的结构; 1.用放大镜观察鸡蛋的外表面。 2.将鸡蛋放在温水中观察。 3.将鸡蛋的钝端向上，用剪刀轻轻把蛋壳小心敲碎，再撕破外卵壳膜，观察鸟卵的结构。; 鸡蛋; 剪刀、放大镜、镊子; 学生操作. 38; 模拟精子和卵细胞的随机结合; 1.黑围棋子代表含丫染色体的精子，白围棋子代表含X染色体的精子和卵细胞。 2.学生三人一组，先将10枚黑围棋子和10枚白围棋子放入一个纸盒中，这 20枚围棋子表示精子，再将 20枚白围棋子放入另一个纸盒中，这 20围棋子表示卵细胞。 3.一位同学负责从装有“精子”的纸盒中随机取一枚棋子；另一位同学负责从装有“卵细胞”的纸盒中随机取一枚棋子；第三位同学负责记录两枚围棋子代表的性染色体组成。每次取完记录后，再将棋子放回去，注意摇匀再取，共记录10次。 4.全班统计各个小组模拟精子与卵细胞随机结合的结果。; /; 围棋棋子、纸盒; 学生操作. 39; 观察酵母菌和霉菌; 1.观察酵母菌：取一滴酵母菌的培养液，滴在载玻片上，盖上盖玻片，用显微镜观察。 2.观察青霉菌：在长有青霉菌的橘子皮抖在白纸上，先用放大镜观看，再用解剖针取少量放入载玻片上，制成临时装片，放在载物台上观看。; 酵母菌的培养液、橘子皮上的霉菌、碘液。; 吸管、镊子、显微镜、解剖针、载玻片、盖玻片、放大镜、吸水纸; 学生操作. 40; 观察蚯蚓或水螅、蝗虫; 用肉眼和放大镜观察培养皿中的活蚯蚓; 活蚯蚓; 放大镜; 学生操作. 41; 观察昆虫标本; 用肉眼和放大镜观察昆虫标本; /; 昆虫标本; 学生 操作. 42; 观察鱼适于水中生活的形态结构特点; 1、观察鲫鱼的体色、体型、鳞片 2 、观察各种鳍在运动中是如何配合的 3 、观察鲫鱼口的开合与鳃盖的张合之间的关系 4 、触摸鲫鱼的体表，体会一下感觉 5 、观察鱼的骨骼标本，了解鱼脊柱的构造特点; 鲫鱼; 玻璃钢; 学生操作. 43; 鸟适于飞行的形态结构特点; 1 、观察家鸽的体形、羽翼 2、摸一摸家鸽的胸部肌肉，感受其特点 3 、观察家鸽的骨骼标本; 家鸽; 家鸽的骨骼标本; 学生操作. 44; 模拟保护色的形成过程; 1 、每组一块 80cm×80cm的一张大彩纸或彩布和100个四种颜色的纸蝴蝶，每种颜色 25个。 2 、以小组为单位，5~6个同学为一组，推举一人为组长。 3、把大彩纸或彩布展开放在桌上，将小纸蝴蝶均匀平铺在大纸或彩布上，作为生物的“生活环境”。 4、组长是监督人，其他同学都是“捕食者” ，他们的“猎物”是纸蝴蝶。 5 、“捕食者”事先背对桌子，组长将纸蝴蝶均匀地散开在大彩纸或彩布上。 6 、捕食者每转向桌子一次，选取一个纸蝴蝶（只用眼睛判定纸蝴蝶的位置），放在另一只手中，然后继续转身选取，直到纸蝴蝶只剩下25个，组长通知选择停止。（注意：“捕食者”不要特意寻找某种颜色的小纸蝴蝶。）在模拟探究活动过程中，要求学生想象自己是“捕食者”，不能刻意选择某种颜色的“猎物”，培养学生的科学态度和与他人合作精神，及分配角色、承担各角色的责任 7、统计“幸存者”中各种颜色的小纸蝴蝶的数目。 8、假设每个“幸存者”都产生3个后代，而且体色与自己的相同。在每个“幸存者”旁边放上3个备用小纸蝴蝶。 9、将“幸存者”和它们的后代充分混合，重复上面5-8步。每轮开始记录各种颜色的小纸蝴蝶的数目。; /; 纸蝴蝶; 学生操作. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、原有项目概况 马尔康市第二中学位于马尔康市达萨街439号，学校始建于1984年9月，总占地面积为15865m2，其中运动场地面积9374m2、食堂面积2595m2、教学及辅助用房建筑面积5013.15m2、学生宿舍建筑面积11193.35m2。马尔康市第二中学仅有初中部，规模设置学生752人，教职工92人，全校师生共计844人。 根据调查，马尔康市第二中学原有项目建设工程如下： 原有项目组成及主要环境问题 工程类别; 建设内容; 主要环境问题. 主体工程; 教学楼; 位于学校东北侧，共2栋，一栋为4层建筑，一栋为5层建筑，主要布置有教室; 废水、固废、噪声. 综合楼; 位于风雨操场东北侧，共1栋，4层，主要布置有教师办公室. 礼堂; 位于风雨操场东侧，共1栋，2层. 学生食堂; 位于学校西北侧，共1栋，3层. 教师周转房; 位于风雨操场东北侧，共1栋，4层. 女生宿舍楼; 位于风雨操场北侧，共1栋，5层. 宿舍楼; 位于学校东南侧，共1栋，12层. 公用工程; 供水; 接市政供水管网; /. 供电; 市政电网; /. 辅助工程; 门卫; 位于学校南侧大门口; 固废. 环保工程; 废气; 实验室废气; 无组织排放; 氯化氢、硫酸雾、氨、VOCs. 食堂油烟; 灶台顶部设置有集气罩，油烟废气经烟道室外排放; 油烟. 柴油发电机废气; 经自带的净化器处理后通过排烟管道排至室外; CO、HC、NO2. 废水; 生活污水; 经预处理池处理后排入市政污水管网; 废水. 实验废水; 废水. 噪声; 设备定期调试维护保养、加强学生管理; 噪声. 固废; 一般固废; 生活垃圾由环卫部门统一清运处理；食堂餐厨垃圾经有资质单位回收处置；预处理池污泥定期清掏。; 固废. 危险废物; 化学实验产生的实验废液和实验器皿前三次清洗废水未作为危废进行收集，直接排入市政污水管网；化学品废包装容器送至马尔康市中学危废暂存间，定期由有危废处理资质单位运输处置; 危废. 2、原有项目环保手续情况 由于马尔康市第二中学建设年代较为久远，原有项目未开展环境影响评价工作。 3、原有项目主要设备 本项目原有项目主要设备设置情况如下表所示。本项目建成后，原有实验室实验设备将搬至本项目新建实验室，原有房间将设置为教室。 原有项目主要设备清单一览表 单位：台/套 序号; 设备名称; 规格型号; 数量. 1; 教学设施及设备; 按四川省中学仪器标准配置; 若干. 2; 计算机教室设备; 若干. 3; 多功能教室设备; 若干. 4; 校园音箱系统; /; 若干. 5; 校园网络系统; /; 若干. 6; 学生课桌椅; /; 若干. 7; 分体式空调; /; 若干. 4、原有工程主要原辅材料用量及能耗 （1）原辅材料用量 根据建设单位提供资料，原有项目主要原辅材料用量情况如下表所示。 原有项目主要原辅料用量一览表 实验名称; 原料名称; 成分; 年使用量; 最大储存量; 包装方式; 备注. 化学实验; 高锰酸钾; KMnO4; 500mg; 2000mg; 塑料瓶装; 固体，外购. 石灰水; 氢氧化钙溶液; 1000mL; 2000mL; 塑料瓶装; 液体，外购. 大理石; CaCO3; 200g; 5kg; 塑料瓶装; 固体，外购. 盐酸; 38%HCl; 200mL; 2000mL; 玻璃瓶装; 液体，外购. 石蕊; C7H7O4N; 20mg; 50mg; 玻璃拼装; 液体，外购. 酒精; 75%C2H5OH; 500mL; 2500mL; 塑料瓶装; 液体，外购. 镁条; Mg; 20g; 100g; 袋装; 固体，外购. 锌片; Zn; 50g; 500g; 袋装; 固体，外购. 铜片; Cu; 50g; 200g; 袋装; 固体，外购. 硫酸铜溶液; CuSO4; 100mL; 500mL; 玻璃瓶装; 液体，外购. 氯化钠; NaCl; 1000g; 5000g; 塑料瓶装; 固体，外购. 氢氧化钠溶液; NaOH; 200mL; 500mL; 玻璃瓶装; 液体，外购. 氢氧化钙粉末; Ca（OH）2; 200g; 1000g; 塑料瓶装; 固体，外购. 酚酞; C20H14O4; 20g; 50g; 塑料瓶装; 固体，外购. 氯化铁; FeCl3; 50mL; 100mL; 塑料瓶装; 固体，外购. 粗盐; /; 500g; 1000g; 塑料瓶装; 固体，外购. 氨水; NH3·H2O; 300mL; 1000mL; 玻璃拼装; 液体，外购. 过氧化氢; H2O2; 200mL; 1500mL; 塑料瓶装; 液体，外购. 二氧化锰; MnO2; 50g; 100g; 塑料瓶装; 固体，外购. 铝片; Al; 50g; 200g; 袋装; 固体，外购. 铁片; Fe; 50g; 500g; 袋装; 固体，外购. 硫酸; 98%H2SO4; 100mL; 2000mL; 玻璃瓶装; 液体，外购. 红磷; P; 20g; 50g; 玻璃瓶装; 固体，外购. 明矾; KAl（SO4）2; 50g; 200g; 塑料瓶装; 固体，外购. 蔗糖; C12H22O11; 1000g; 500g; 塑料瓶装; 固体，外购. 硝酸铵; NH4NO3; 100mL; 500mL; 塑料瓶装; 固体，外购. 硝酸钾; KNO3; 50g; 500g; 塑料瓶装; 固体，外购. 硝酸银; AgNO3; 100mL; 500mL; 塑料瓶装; 固体，外购. 氢氧化钡; Ba（OH）2; 100mL; 500mL; 塑料瓶装; 固体，外购. 碳酸钠; Na2CO3; 50g; 1000g; 塑料瓶装; 固体，外购. 碳酸氢钠; NaHCO3; 100g; 500g; 塑料瓶装; 固体，外购. 氯化钡; BaCl2; 50mL; 100mL; 塑料瓶装; 固体，外购. 生物实验; 碘液; /; 50mL; 100mL; 塑料瓶装; 液体，外购. 酒精; 75%C2H5OH; 500mL; 2500mL; 塑料瓶装; 液体，外购. 生理盐水; 氯化钠溶液; 2000mL; 4000mL; 塑料瓶装; 液体，外购. 蔗糖溶液; 0.3g/ml; 1000mL; 2000mL; 塑料瓶装; 液体，外购. 碳酸氢钠; NaHCO3; 500mL; 1000mL; 塑料瓶装; 固体，外购. 石灰水; 氢氧化钙溶液; 500mL; 1000mL; 塑料瓶装; 液体，外购. 高锰酸钾; KMnO4; 200g; 1000g; 塑料瓶装; 固体，外购. （2）项目能耗 项目能耗主要为自来水、电能，原有项目能耗情况如下表所示。 原有项目能耗情况一览表 名称; 单位; 原有项目用量; 来源. 自来水; 万m3/a; 2.1944; 市政供水. 电; 万kwh/a; 10; 市政电网. 4、原有项目给排水情况 原有项目用水为办公生活用水（含食堂和宿舍用水）、实验用水等。原有项目学生752人，教职工92人，全校师生共计844人。现状最大办公生活用水量约21944m3/a，实验用水量为10.5804m3/a，废水产生量约19759.4234m3/a。 原有项目用水情况一览表 单位：m3/a 类型; 用水标准; 用水容量; 最大用水量; 废水产量. 办公生活用水（含食堂、宿舍用水）; 26m3/（人·年）; 844人; 21944; 19749.6. 实验用水; /; /; 10.5804; 9.8234. 合计; 21954.5804; 19759.4234. 二、原有项目污染物产生、治理及排放情况 （1）废气 原有项目废气主要包括：实验室废气、食堂油烟、柴油发电机废气。 ①实验室废气 产生情况：原有项目化学实验中将用到盐酸、氨水、硫酸、酒精。根据建设单位提供的主要化学试剂资料，实验室内用到的挥发性无机酸主要为盐酸、硫酸，通常情况保存在密闭容器中，仅在稀释及使用过程会挥发出氯化氢气体、硫酸雾。盐酸、硫酸主要是在老师演示实验中使用，年使用量小，且使用前要先进行稀释，稀释后不易挥发，使用时大部分反应成易溶于水的盐，挥发量极少。 治理措施：原有项目实验室废气无组织排放。 化学实验室; 药品柜. 生物实验室; 仪器柜. 实验室现状照片 ②食堂油烟 产生情况：原有项目已建1栋食堂，就餐人数844人。根据类比调查资料，人均食用油用量约30g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量2%～4%，平均为3%，则原有食堂油烟产生量为0.76kg/d，年产油烟为0.137t。 治理措施：灶台顶部设置有集气罩，油烟废气经烟道室外排放。 食堂内部照片 ③柴油发电机废气 产生情况：柴油发电机使用过程会产生废气，其主要成分为CO、HC、NO2。柴油发电机房未配置储油间，因项目内柴油发电机只在停电的时候做应急用，因此项目内不对柴油进行储备，备用柴油量以发电机一次用量为准，待用完之后及时补充。 治理措施：地下室柴油发电机房采用机械通风，平时换气次数为每小时8次，排风机选用防爆风机，进风采用土建竖井自然进风，发电机房内保持着良好的通风性。柴油发电机仅用作备用电源，年使用时间较少，使用清洁的0#柴油作为燃料，柴油发电机组工作时产生的废气经自带的净化器处理后通过排烟管道排至室外。 2、废水 原有项目废水主要包括：办公生活废水（含食堂废水）、实验废水，项目废水总量约19756.41m3/a。 原有项目各类废水一起进入预处理池进行预处理，处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮、总磷、总氮达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级限值要求后，于学校南侧总排口排入市政污水管网，最终进入马尔康市城市生活污水处理厂处理达标后外排。 预处理池位置 本次环评委托四川海德汇环保科技有限公司对废水总排口的水质进行监测（监测报告见附件，项目编号：SCHDHHBKJYXGS6890-0001）。根据监测结果可以看出，项目污水总排口水质各监测因子均能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996），氨氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级限值要求。污水总排口水质监测结果如下表所示。 废水总排口水质现状监测结果 监测点位; 采样日期; 检测因子; 单位; 检测结果; 均值; 标准值. 第1次; 第2次; 第3次; 第4次. 废水总排口; 2025.09.01; pH; 无量纲; 7.2; 7.1; 7.2; 7.2; /; 6~9. 化学需氧量; mg/L; 191; 184; 171; 167; 178; 500. 五日生化需氧量; mg/L; 56.2; 51.8; 56.2; 53.4; 54.4; 300. 氨氮; mg/L; 30.1; 30.6; 29.7; 29.6; 30.0; 45. 总磷; mg/L; 3.10; 3.11; 3.08; 3.12; 3.10; 8. 悬浮物; mg/L; 38; 43; 40; 40; 40; 400. 动植物油; mg/L; 0.06; 0.07; 0.07; 0.09; 0.07; 100. 2025.09.02; pH; 无量纲; 7.1; 7.1; 7.2; 7.1; /; 6~9. 化学需氧量; mg/L; 189; 201; 205; 180; 194; 500. 五日生化需氧量; mg/L; 56.6; 52.2; 58.4; 57.3; 56.1; 300. 氨氮; mg/L; 30.4; 30.2; 30.6; 29.8; 30.2; 45. 总磷; mg/L; 3.15; 3.07; 3.14; 3.12; 3.12; 8. 悬浮物; mg/L; 36; 39; 40; 42; 39; 400. 动植物油; mg/L; 0.11; 0.07; 0.09; 0.11; 0.10; 100. 3、噪声 项目噪声主要为设备运行噪声（包括柴油发电机等）、校园生活噪声。 1）现有降噪措施 a.柴油发电机选型上使用国内先进的低噪声设备。 b.柴油发电机地下室内设置，利用构筑物隔声减少对外环影响。 c.设备定期调试维护保养。 d.加强学生管理，尽量避免在校区内高声喧哗。 本次评价委托四川海德汇环保科技有限公司于2025年9月1日~9月2日对马尔康市第二中学厂界噪声进行监测（见附件）。 马尔康市第二中学厂界噪声现状监测结果如下表所示。 厂界现状噪声监测结果 检测日期; 编号; 监测点位; 监测结果; 标准限值. 昼间（dB）; 昼间（dB）. 2025.09.01; 1#; 厂界外西南侧1m处; 52; 60. 2#; 厂界外西北侧1m处; 50; 60. 3#; 厂界外东北侧1m处; 49; 60. 4#; 厂界外东南侧1m处; 50; 60. 2025.09.02; 1#; 厂界外西南侧1m处; 50; 60. 2#; 厂界外西北侧1m处; 51; 60. 3#; 厂界外东北侧1m处; 51; 60. 4#; 厂界外东南侧1m处; 53; 60. 根据监测结果可以看出，马尔康市第二中学厂界噪声现状均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）厂界外2类声环境功能区类别对应排放限值要求。 4、固体废物 原有项目产生的固体废物主要包括：办公生活垃圾、食堂餐厨垃圾和预处理池污泥等。 （1）一般固废 ①生活垃圾 产生情况：生活垃圾主要来源于师生的学习生活，根据学校现状调查，目前生活垃圾产生量约为76t/a。 治理措施：在学校教学楼、综合楼、宿舍各楼层均设有垃圾收集桶，生活垃圾经袋装分类收集后日产日清，直接由环卫部门统一进行清运处置。 ②食堂餐厨垃圾 产生情况：厨余垃圾主要来源于食堂，根据学校现状调查，目前厨余垃圾产生量约为15t/a。 治理措施：学校食堂产生的厨余垃圾垃圾经收集后定期由有资质单位回收处置。 ③预处理池污泥 产生情况：根据学校现状调查，预处理池污泥产生量为1t/a。 治理措施：定期清掏。 ④实验室固体废物 产生情况：根据学校现状调查，实验室固体废物产生量为0.05t/a。 治理措施：在实验室内设置垃圾收集桶，实验室固体废物经袋装分类收集后日产日清，直接由环卫部门统一进行清运处置。 （2）危险废物 原有项目危险废物包括实验废液、过期试剂、废矿物油。 ①实验废液（HW49） 产生情况：主要是化学实验产生的实验废液和实验器皿前三次清洗废水，产生量约3.0134t/a。 治理措施：原有项目化学实验产生的实验废液和实验器皿前三次清洗废水未作为危废进行收集，直接排入市政污水管网。 ②化学品废包装容器（HW49） 产生情况：原有项目化学品废包装容器目前产生量约为0.01t/a。 治理措施：由于原有项目实验室产生化学品废包装容器较少，无危废单位与其签订清运危废协议，原有项目化学品废包装容器送至马尔康市中学危废暂存间，定期由有危废处理资质单位运输处置。 ③废矿物油（HW08） 产生情况：柴油发电机在运行过程中会产生废矿物油，根据学校现状，其产生量约0.01t/a。 治理措施：废矿物油暂存在柴油发电机房内，由环卫部门清运处置。 原有项目运行过程中产生的固体废物分为一般固废和危险废物，具体分类及产生、处置情况如下： 原有项目固体废物产生及处置措施 类别; 固废名称; 固废代码; 产生量（t/a）; 处置措施. 固体废物; 生活垃圾; 生活垃圾; SW64 900-099-S64; 76; 市政环卫部门统一清运处置. 一般固废; 食堂餐厨垃圾; SW61 900-002-S61; 15; 定期由有资质单位回收处置. 预处理池污泥; SW91 900-002-S91; 1; 定期清掏. 实验室固体废物; SW92 900-001-S92; 0.05; 市政环卫部门统一清运处置. 危险废物; 实验废液; HW49 900-47-49; 3.0134; 原有项目化学实验产生的实验废液和实验器皿前三次清洗废水未作为危废进行收集，直接排入市政污水管网. 化学品废包装容器; HW49 900-47-49; 0.1; 原有项目化学品废包装容器送至马尔康市中学危废暂存间，定期由有危废处理资质单位运输处置。. 废矿物油; HW08 900-249-08; 0.01; 废矿物油暂存在柴油发电机房内，由环卫部门清运处置. 5、地下水防渗落实情况 本次评价根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）防渗分区原则，将原有项目划分为般防渗区和简单防渗区，具体分区及防渗落实情况如下： 现有工程地下水分区防渗表 防渗分区; 工程区域; 防渗要求. 一般防渗区; 预处理池; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m， K≤10-7cm/s。. 简单防渗区; 教学楼、综合楼、礼堂、宿舍楼等; 一般地面硬化。. 现有工程分区防渗措施落实情况 分区情况; 防渗措施落实情况; 是否满足要求. 一般防渗区; 预处理池池底、池壁已采用20cm厚P4等级混凝土进行防渗，渗透系数K≤0.78x10-8cm/s。; 是. 简单防渗区; 教学楼、综合楼、礼堂、宿舍楼等混凝土硬化。; 是. 四、总量指标 本次评价对原有项目废水总量按照废水排放量，排放标准按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标进行总量核算。 原有项目环评总量控制指标一览表 类型; 污染物名称; 单位; 污水处理厂排口排放量. 废水; 废水量; m3/a; 19759.4234. COD; t/a; 0.9880. 氨氮; t/a; 0.0988. TP; t/a; 0.0099. 五、原有项目存在的主要环境问题及整改措施 原有项目存在问题及整改措施汇总见下表： 原有项目存在问题及整改措施汇总表 整改类别; 整改项目; 整改方案. 废气; 实验室废气; 原有项目实验室废气无废气收集设置。; 实验楼新建后化学药品及仪器室内设置有药品柜，药品柜设有通风系统。化学实验配液由老师配制，在实验准备室设置通风橱1处，在通风橱内进行试剂配置，配置过程中产生的实验废气经收集后排出室外。学生操作实验台上方设置万向集气罩，实验操作产生的废气经集气罩收集后排出室外。. 食堂油烟; 灶台顶部设置有集气罩，油烟废气经烟道室外排放; 《中华人民共和国大气污染防治法》第八十一条明确规定，所有排放油烟的餐饮服务业经营者必须安装油烟净化设施并保持正常使用，或采取其他净化措施确保达标排放。学校食堂作为集中供餐的餐饮服务场所，属于法定适用范围，无豁免情形。 本次环评要求食堂设置油烟净化器，食堂油烟经油烟净化器处理后排放。. 废水; 实验室废水; 四次及以后清洗废水和实验辅助废水排入预处理池处理后排入市政污水管网; 四次及以后清洗废水和实验辅助废水进入酸碱中和池中和后，依托已建预处理处理后排入市政污水管网。. 食堂废水; 排入预处理池处理后排入市政污水管网; 设置隔油池1座，食堂废水经隔油池处理后排入预处理池处理。. 一般固废; 预处理池污泥; 无清掏协议; 与有资质单位签订清掏协议. 危险废物; 实验废液; 原有项目化学实验产生的实验废液和实验器皿前三次清洗废水未作为危废进行收集，直接排入市政污水管网。; 在实验楼2楼实验准备室内设置1间危废暂存间，面积约2m2，用于暂存教学实验产生的危险废物，设置防渗托盘进行防渗处理，同时设置标识标牌，建立危险废物台账，危险废物暂存在危废暂存间内，签订危废协议，定期交有危废处置单位运输处置。. 化学品废包装容器; 化学品废包装容器送至马尔康市中学危废暂存间，定期由有危废处理资质单位运输处置。. 废矿物油; 废矿物油暂存在柴油发电机房内，由环卫部门清运处置. /; 标识标牌设置; 废水、废气排放口未按照《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562.1-1995）和《排污口规范化整治要求（试行）》（环监〔1996〕470号）设置标识标牌。; 本次环评提出“以新代老”措施，要求建设单位规范排污口，设置标识标牌。. 六、污染物排放“三本账”计算 本项目建成后，主要污染物扩建前后“三本账”情况详见下表所示。 项目扩建前后主要污染物排放“三本账”计算表 单位：t/a 项目 分类; 污染物名称; 原有项目排放量（固体废物产生量）; 原有项目许可排放量; 本项目排放量（固体废物产生量）; 以新带老削减量; 本项目建成后全厂排放能量（固体废物产生量）; 变化量. 废气; HCl; 0.0004kg/a; /; 0.0004kg/a; 0; 0.0004kg/a; 0. VOCs; 0.0006kg/a; /; 0.0006kg/a; 0; 0.0006kg/a; 0. 废水; 废水量; 19759.4234; /; 6.81; 3.1034; 19756.41; -3.1034. COD; 0.9880; /; 0.000341; 0.000155; 0.9878; -0.000155. NH3-N; 0.0988; /; 0.000034; 0.000016; 0.0988; -0.000016. TP; 0.0099; /; 0.000003; 0.000002; 0.0099; -0.000002. 一般工业固体废物; 生活垃圾; 76; /; 0; 0; 76; 0. 食堂餐厨垃圾; 15; /; 0; 0; 15; 0. 预处理池污泥; 1; /; 0; 0; 1; 0. 实验室固体废物; 0.05; /; 0.05; 0; 0.05; 0. 危险废物; 实验废液; 3.0134; /; 3.0134; 0; 3.0134; 0. 化学品废包装容器; 0.1; /; 0.1; 0; 0.1; 0. 废矿物油; 0.01; /; 0; 0; 0.01; 0. 注：“+”号表示增加，“-”号表示减少。 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 本项目建设地点位于马尔康市达萨街439号，为了解项目所在区域环境质量现状，本次评价采用现场监测与资料复用法相结合的方式，对本项目所在区域的环境质量现状进行分析。 一、大气环境质量现状 （1）常规污染物环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中有关基本污染物环境质量现状数据的规定，可优先采用国家或地方生态环境主管部门公布的评价基准年（近3年中1个完整日历年）环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 本项目环境空气质量现状引用来源为阿坝藏族羌族自治州生态环境局2024年5月30日发布的《2023年阿坝州生态环境状况公报》。 2023年，阿坝州马尔康市环境空气质量达到二级标准。2023年，阿坝州（马尔康市）环境空气质量优良天数比列为100%，其中优的天数313天，良52天，与上年相比优的天数增加了41天，改善率为15.1%。2023年马尔康市区域空气质量现状列表汇总如下： 区域空气质量现状评价表（单位：μg/m3） 污染物; 评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率; 达标情况. 二氧化硫; 年平均质量浓度; 4.2; 60; 7.0%; 达标. 二氧化氮; 年平均质量浓度; 10; 40; 25.0%; 达标. 颗粒物; 年平均质量浓度; 20; 70; 28.5%; 达标. 细颗粒物; 年平均质量浓度; 13; 35; 37.1%; 达标. 一氧化碳; 第95位百分数平均; 0.6; 4; 15.0%; 达标. 臭氧; 第90位百分数平均; 100; 160; 62.5%; 达标. 可知本项目所在区域大气环境质量现状达标。 二、地表水环境质量现状 地表水环境质量现状引用来源为阿坝藏族羌族自治州市生态环境局2024年5月30日发布的《2023年阿坝州生态环境状况公报》。 2023年，全州共设监测断面41个：其中黄河流域10个，岷江流域12个，大渡河流域13个，嘉陵江流域5个，梭磨河流域1个。2023年，全州地表水水质总体为优，优(Ⅰ-Ⅱ类)水质断面比例100%。项目所在地属岷江流域：水质优。12个监测断面中，Ⅰ类水质的断面3个，占25.0%，Ⅱ类水质的断面9个，占75.0%。与上年相比，Ⅰ类水质的断面比例下降25.0%，其中都江堰水文站、下孟、色尔古乡及镇坪乡4个监测断面水质类别由Ⅰ类下降至Ⅱ类；小姓沟河口监测断面水质由Ⅱ类上升至Ⅰ类，其余7个监测断面水质类别无变化。与本项目相关的地表水体为梭磨河。根据公报数据，梭磨河(1个断面)水质良好，太平渡断面水质类别为Ⅲ类，水质月达标率为100%。 本项目产生的实验废水进入酸碱中和池中和后，依托已建预处理处理后排入市政污水管网最终排入马尔康市城市生活污水处理厂进行深度处理，不会对梭磨河产生明显影响。 三、声环境质量现状 为了解项目区域最新的声环境质量现状，我公司按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）相关要求，特委托四川海德汇环保科技有限公司于2025年9月1日~9月2日对本项目所在区域进行了声环境质量现状监测。 1、监测点位及监测频次 本次评价共设置了2个声环境质量监测点位，具体监测点位如下表所示。 项目噪声现状监测布点及监测频次一览表 点位编号; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 备注. N1; 马尔康市森林公安局外1m处; 等效连续A声 级; 监测2天 昼夜间各监测1次; 环境质量现状监测. N2; 马尔康市水务局外1m处. 2、监测结果 本次声环境质量现状监测结果如下表所示。 声环境现状监测结果统计表 单位：dB（A） 监测点位; 监测结果; 标准限值. 2025年9月1日; 2025年9月2日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1; 52; 45; 51; 44; 60; 50. N2; 50; 45; 51; 45; 60; 50. 由监测结果可知，项目周边声环境保护目标均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值要求。 四、地下水环境质量现状 查阅《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）附录A，确定本项目所属的地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类。Ⅳ类建设项目可不开展地下水环境影响评价。同时，根据现场踏勘和项目工程分析可知，项目位于马尔康市达萨街439号，属城市区域，周边居民均使用自来水，周边无地下水环境保护目标分布，在严格落实各项防渗措施并加强管理的前提下，本项目建设不会对区域地下水水质产生影响。故本项目无需开展地下水环境质量现状调查。 五、土壤环境质量现状 本项目属于有实验室的学校建设项目，项目自身为环境敏感保护目标，通过查阅《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中附录A 土壤环境影响评价项目类别，本项目属IV类建设项目。因此，本项目可不开展土壤环境影响评价。同时，根据现场踏勘和项目工程分析可知，在严格落实各项防渗措施并加强管理的前提下，本项目建设不会对区域土壤产生影响。故本项目无需开展土壤环境质量现状调查。 六、生态环境质量现状 本项目位于马尔康市达萨街439号，周边主要以街道商业、小区住宅、行政办公为主。项目所在区域属于城市生态系统，人员活动频繁，区域自然植被少，主要为人工种植的花草树木，项目范围内无珍稀保护动植物分布，也无名木古树，区域生态系统敏感程度低，生态环境良好。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 根据本项目排污特点和外环境特征确定环境保护目标如下： 1、大气环境保护目标 主要指项目场界外500m范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标。 根据现场踏勘，本项目周围不涉及名胜古迹和重点文物保护单位，无自然保护区、风景名胜区等特殊需要保护的对象，项目大气环境保护目标如下表所示。 本项目大气环境保护目标一览表 序号; 方位; 距离; 名称; 经纬度; 高度/m; 性质; 规模; 保护级别. 1; 西北侧; 紧邻; 马尔康市公安局交警大队; 102°11′12.87920″E,31°55′12.31400″N; 4F/15m; 事业单位; 约100人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）. 2; 339m; 白湾派出所; 102°11′2.75976″E,31°55′21.54509″N; 2F/6m; 事业单位; 约30人. 3; 西侧; 179m; 自建房; 102°11′5.90760″E,31°55′9.46550″N; 2F/6m; 自住商业; 约6人. 4; 西南侧; 20m; 嘉绒印象小区; 102°11′11.83636″E,31°55′8.98270″N; 20F/60m; 住宅; 约1200人. 5; 20m; 马尔康市公安局防暴大队; 102°11′13.42959″E,31°55′8.42265″N; 2F/6m; 事业单位; 约30人. 6; 南侧; 20m; 马尔康市本真林业工作站; 102°11′14.40484″E,31°55′7.10944″N; 2F/6m; 事业单位; 约50人. 7; 东南侧; 20m; 马尔康市水务局; 102°11′15.89186″E,31°55′5.92176″N; 3F/15m; 事业单位; 约88人. 2、声环境保护目标 根据现场踏勘，本项目周边主要声环境保护目标为住宅小区、事业单位等，项目厂界外50m范围内声环境保护目标如下表所示。 本项目声环境保护目标一览表 序号; 保护目标; 距厂界距离/m; 方位; 声功能区类别; 保护目标情况说明. 1; 马尔康市公安局交警大队; 紧邻; 西北; 2类; 事业单位，约100人；为4F框架结构建筑；声环境现状以交通噪声、社会生活噪声为主. 2; 嘉绒印象小区; 20m; 西南侧; 2类; 住宅，约1200人；为20F框架结构建筑；声环境现状以交通噪声、社会生活噪声为主. 3; 马尔康市公安局防暴大队; 20m; 西南测; 2类; 事业单位，约30人；为2F框架结构建筑；声环境现状以交通噪声、社会生活噪声为主. 4; 马尔康市本真林业工作站; 20m; 南侧; 2类; 事业单位约50人；为2F框架结构建筑；声环境现状以交通噪声、社会生活噪声为主. 5; 马尔康市水务局; 20m; 东南侧; 2类; 事业单位，约88人；为3F框架结构建筑；声环境现状以交通噪声、社会生活噪声为主. 3、地下水环境保护目标 根据现场踏勘，本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境保护目标 本项目位于马尔康市达萨街439号，系学校用地范围内进行改建，用地范围内无生态环境保护目标分布。 5、土壤环境保护目标 本项目用地范围内无土壤环境保护目标。 6、地表水环境保护目标 本项目纳污水体为梭磨河，水质应满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 地表水环境保护目标 类别; 保护对象; 方位; 与红线距离; 规模; 性质; 保护级别. 地表水环境; 梭磨河; 西南侧; 90m; 小河; 灌溉、行洪; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. |
| 污染物排放控制标准 | 1、废气 项目施工期，场地扬尘排放执行《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）表1中阿坝藏族自治州施工场地排放限值。 具体标准值见下表： 《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020） 监测项目; 区域; 施工阶段; 监测点排放限值（mg/m3）. 总悬浮颗粒物（TSP）; 攀枝花市、阿坝藏族羌族自治州、甘孜藏族自治州、凉山彝族自治州; 拆除工程/土方开挖/土方回填阶段; 0.9. 其他工程阶段; 0.35. 本项目实验室酸性废气（氯化氢、硫酸雾）执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关要求，氨执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关要求，VOCs执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）中表5限值。校内VOCs无组织排放限值执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关要求。 大气污染物排放标准 污染物; 无组织浓度限值mg/m3; 备注. 氯化氢; 0.20; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 硫酸雾; 1.2; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 氨; 1.5; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. VOCs; 2.0; 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）. 挥发性有机物无组织排放控制标准 项目; 特别排放限值（mg/m3）; 限值含义; 无组织排放监控位置. 厂区内VOCs无组织排放限值; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 2、废水 pH、COD、BOD5、SS、动植物油执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮、总磷参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）要求。 废水排放标准 污染物; pH; COD; BOD5; SS; 氨氮; 总磷; 动植物油. GB8978-1996三级标准; 6~9; 500; 300; 400; /; /; 100. GB/T31962-2015 B级标准; /; /; /; /; 45; 8; /. 3、噪声 施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类声环境功能区类别对应排放限值要求。 噪声排放标准限值 单位：dB（A） 项目; 昼间; 夜间. 施工期排放限值; 70; 55. 运营期排放限值; 60; 50. 4、固体废物 本项目一般固体废物贮存过程采取暂存间形式，一般固废按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《一般固体分类与代码》（GB/T39198-2020）进行分类、储存和处置，并落实储存过程中需要满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量控制指标 | 本项目涉及总量控制指标为化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N），主要污染物计算如下： 1、废水污染物总量控制指标 本项目废水经污水处理站处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后（氨氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准）排入市政污水管网，再经马尔康市城市生活污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入梭磨河。 按照《关于贯彻落实〈建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法〉的通知》（川环办发〔2015〕333号）文件要求，本项目综合污水以及末端污水处理厂污染物排放量采用排放标准法进行计算。 本项目改建后全校废水排放总量为19756.41m3/a。 ①经本项目污水处理设施处理后排放量： COD：19756.41m3/a×500mg/L×10-6=9.8782t/a NH3-N：19756.41m3/a×45mg/L×10-6=0.8890t/a TP：19756.41m3/a×8mg/L×10-6=0.1581t/a ②经马尔康市城市生活污水处理厂处理后排放量： COD：19756.41m3/a×50mg/L×10-6=0.9878/a NH3-N：19756.41m3/a×5mg/L×10-6=0.0988t/a TP：19756.41m3/a×0.5mg/L×10-6=0.0099t/a 2、废气污染物总量控制指标 不涉及废气污染物总量。 项目总量控制指标见下表所示： 污染物总量控制建议指标 总量控制污染物; 污染物名称; 单位; 本项目建成后全校排放量. 水污染物; 学校总排口; COD; t/a; 9.8782. 氨氮; t/a; 0.8890. 总磷; t/a; 0.1581. 污水处理厂排口; COD; t/a; 0.9878. 氨氮; t/a; 0.0988. 总磷; t/a; 0.0099. |

四、主要环境影响和环保措施

| 施工期环境保护措施 | 1、大气污染物 （1）施工扬尘 施工扬尘污染造成大气中TSP值增高，施工扬尘的起尘量与许多因素有关，影响起尘量的因素包括：基础开挖、施工渣土堆场、进出车辆带泥砂量、起尘高度、采取的防护措施、空气湿度、风速等。环评要求：施工期扬尘不能污染大气环境，施工单位必须严格按照《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）、《关于印发四川省建筑工程扬尘污染防治技术导则（试行）的通知》（川建发〔2019〕16号）进行施工，采取以下扬尘防治措施： ①施工场地采取封闭围挡施工的方式，设置2.5m高围挡；施工阶段采取湿法作业，防止扬尘扩散。 ②施工车辆实施限速管理，施工现场主要运输道路定期洒水抑尘；施工场地设置喷淋、冲洗等防尘降尘设施，对驶离车辆实施冲洗，配套设置地面排水沟、沉淀池。 ③运输车辆严禁超载行驶，采取密闭运输，装填时进行压实，装填高度严禁超过车斗防护栏，装卸作业时采取有效防护措施，不得遗撒、泄漏、违规倾倒；运输时选择对周围环境影响较小的运输路线，定时对运输路线进行清扫。 ④禁止在风天进行渣土堆放作业，建筑垃圾及时清运，并对堆场以防尘布覆盖，禁止露天堆放；施工场地禁止设置混凝土搅拌站，所需混凝土均外购成品使用。 ⑤风速大于4m/s时停止施工；尽量避免冬季进行土方作业，做到“慎开工，早完工”。 施工单位必须严格按照《关于印发四川省建筑工程扬尘污染防治技术导则（试行）的通知》（川建发〔2019〕16号）中要求要求，严格落实“六个百分百”要求，包括：工地周边围挡、物料堆放覆盖、出入车辆冲洗、施工现场道路及材料堆场硬化、工地湿法作业及渣土车辆密闭运输。 （2）施工机械废气 施工过程中车辆及施工机械产生的尾气主要含CO、碳氢化合物、NO2等污染物。 防治措施如下： ①加强施工机械的保养维护，提高机械的正常使用率。 ②加强对机械、车辆的维修保养，禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作，减少烟度和颗粒物排放；禁止使用机械装用国Ⅱ及以下排放标准的柴油发动机的工程机械，主要包括但不限于以下机械类型：装载机、挖掘机、推土机、压路机、履带吊车、平地机、沥青摊铺机、打桩机、旋挖机、铲车、叉车等。 ③动力机械多选择使用电动工具，严格控制内燃机械的使用。 ④生态环境部办公厅发布《关于实施汽车国六排放标准有关事宜的公告》，并明确指出，自2023年7月1日起，全国范围全面实施国六排放标准6b阶段，禁止生产、进口、销售不符合国六排放标准6b阶段的汽车。因此公路运输全部使用6b及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆等清洁运输方式。本环评要求企业施工期运输车辆全部达到6b及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆。采取上述措施后，施工期废气经宽敞的地带扩散后对周围环境空气质量影响较小。 （3）装修废气 装修废气主要产生于建筑物室内外装修阶段。装修废气的主要污染因子是作为稀释剂的二甲苯，此外还有较少量的醋酸丁酯、乙醇、丁醇等，该废气的排放属无组织排放。 防治措施： ①项目喷涂时间选择在逆温气象状况弱的中午至下午时间段，使有机废气迅速扩散，避免其滞留在呼吸带。 ②室内装修时安设排气扇强制换气。 ③项目装修时使用环保型装饰材料，油漆、涂料等；由于装修阶段废气排放周期短，项目所在场地扩散条件较好，施工单位采用以上防治措施后，项目装修施工产生的有机废气可实现达标排放。 2、水污染物 （1）施工废水 本项目施工期间机械修配依靠城镇维修设施。施工废水主要来源于机械的冲洗、材料的洗刷施工中排出的泥浆等。该部分废水中的主要污染物为pH（一般大于7）、SS、COD、石油类。污水中COD浓度值最高约500m/L、BOD5约400mg/L、SS约1000mg/L。本项目施工期施工废水预计排放量为30m3/d，环评要求采取以下污染防治措施： ①应施工前做好施工场地规划，施工现场应当设置完善的临时供排水设施，保持排水畅通。 ②施工现场出入口设置车辆冲洗设施和排水、废浆沉淀设施，运输车辆应当冲洗干净后出场。 ③施工过程中产生的施工废水经隔油沉淀池沉淀后全部回用于施工现场洒水抑尘，不得向自然水域排放。 ④施工场地降雨产生的含泥沙排水携带着大量的污染物、泥沙和悬浮固体，这部分污染物应该加强管理，建设方需注意做好相关疏导、排放的管理工作。施工场地须注意堆砌物的合理放置，不能乱堆乱放，建筑施工材料在堆存期间应进行覆盖。 （2）生活污水 本项目不设施工营地，施工现场生活污水依托学校已建预处理池处理后排入市政污水管网最终进入马尔康市城市生活污水处理厂。 3、噪声 施工期主要分为场地平整、基础施工和设备安装三个阶段。其中场地平整阶段常用机械设备有：液压挖掘机、装载机、推土机等；基础施工阶段常用机械设备有：装载机、推土机、钻机、车载起重机、卡车等；设备安装阶段常用机械设备有：卡车和电焊机等。根据《噪声与振动控制手册》（马大猷）给出的各类设备噪声值，各种施工机械的噪声源强分布情况见下表。 表4-1 项目施工期主要设备噪声源强 序号; 机械类型; 型号; 测点距机械距离/m; 最大声压级/dB（A）. 1; 液压挖掘机; 1.0m3; 5; 84. 2; 装载机; ZL40; 5; 80. 3; 推土机; /; 5; 86. 4; 钻机; /; 5; 95. 5; 车载起重机; 5t; 5; 95. 6; 卡车; 20t; 5; 91. 7; 电焊机; /; 5; 80. 施工期噪声主要来源于施工现场的各类机械设备噪声，将对外环境带来一定的影响。为实现施工噪声达标排放，环评要求施工期采取以下噪声防治措施： ①施工现场合理布局，相对集中固定声源，将高噪声设备尽量布置在项目中部。 ②高噪声固定设备应采用固定式或活动隔声屏进行降噪处理，同时尽可能避免多台高噪声设备同时作业。 ③加强施工管理，严格执行地方环境管理规定，中高考期间禁止施工，合理安排夜间施工以避免夜间高噪声施工作业。 ④施工期不得使用高音喇叭进行宣传或指挥生产。 ⑤保障施工车辆进出通道畅通并加强交通管理，以避免由于运输作业影响交通秩序而产生的车辆鸣笛噪声污染。 ⑥严禁夜间施工。若必须连续施工作业的工点，施工单位应视具体情况及时与相关部门取得联系，按规定申领夜间施工证，同时发布公告最大限度地争取民众支持。 施工期经过采取上述噪声治理措施后，厂界噪声可以满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准的要求，实现达标排放。 4、固体废物 （1）土石方 施工弃土主要来源于主体工程基础开挖，本项目的施工挖方首先用于项目的绿化工程用地，无法利用的作为弃方进行处理，废弃土石方均委托专业渣土运输公司运至政府指定的废弃土石方堆场。 （2）建筑垃圾 施工过程中产生的建筑垃圾主要包括废弃的水泥包装袋、废钢筋、管材边角料、少量的砂石、碎砖块等。以每建筑1万m2建筑，产生200t的建筑垃圾计算，项目总建筑面积2000m2，估算其产生量约40t。施工建筑垃圾严禁随意倾倒，能回收利用的，分类收集后运往废品回收站，不能回收利用的运至政府指定建筑垃圾堆场处置。 ①废弃的水泥包装袋、废钢筋、管材边角料等分类收集，交由废品回收站处置； ②少量的砂石、碎砖块、废木料、清管废渣等集中收集，统一运往指定建场。 （3）装修垃圾 装修垃圾主要包括装饰材料边角料、废木料、废抹布、废包装材料，环评要求：施工期装修垃圾如废包装材料能回收利用的分类收集后运往废品回收站，不能回收部分如装饰材料边角料、废木料、废抹布应分类收集，运至政府指定地点处置。 （4）生活垃圾 本项目施工人员为20人，根据《城镇生活污染源产排污系数手册》，生活垃圾产生量按0.64kg/d人计，则本项目施工期生活垃圾产生量为12.8kg/d，经袋装收集后，由环卫部门统一清运处理。 （5）油污及污泥 隔油池油污经打捞后立即交由有危废资质单位处置，场内不暂存；沉淀池清掏的污泥定期委托环卫部门清运处理。 综上，本项目施工期在采取了环评要求的各项严格污染防控措施后，各污染物能达标排放，由于施工期污染物影响是暂时性的，随着施工期的结束而消失，本项目施工期的环境和交通影响也将消除。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 一、运营期大气环境影响和保护措施 （一）产污环节、污染物种类、产生量 本项目运营期废气主要为实验室废气。 ①实验室废气 化学实验中将用到盐酸、氨水、硫酸、酒精。根据建设单位提供的主要化学试剂资料，实验室内用到的挥发性无机酸主要为盐酸、硫酸，通常情况保存在密闭容器中，仅在稀释及使用过程会挥发出氯化氢气体、硫酸雾。硫酸主要是在老师演示实验中使用，年使用量小，年使用量为0.2L，且使用前要先进行稀释，稀释后不易挥发，使用时大部分反应成易溶于水的硫酸盐，挥发量极少。因此，本次评价针对氯化氢作为定性分析。 项目实验过程中涉及氨水的使用，氨水是氨的水溶液，易挥发，实验过程中使用氨水会产生一定量的废气氨。本项目氨水年使用量为0.3L，仅开盖过程挥发少量气体，实验完成后进入废液，加之项目的操作均在常温常压下进行，故该部分废气排放量极少，无组织排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准限值，对大气环境影响甚微。因此，本环评仅作定性分析。 本项目实验过程中主要使用酒精有机溶剂产生的有机废气（VOCs）和盐酸产生的无机废气（氯化氢）。盐酸使用完成后大部分（约99.5%）进入实验废液中，部分（约0.5%）以气体的形式挥发；根据实验过程中酒精使用方式，酒精90%使用点位均为酒精灯燃烧消耗，根据实验过程中酒精使用方式，挥发量按照非酒精灯使用点位酒精用量的1%计。化学实验过程中盐酸使用量为0.2L/a（密度1.098kg/L，折合0.2196kg/a），HCl产生量为=0.2196kg/a×0.5%×38%=0.0004kg/a；酒精使用量为0.5L/a（密度0.85kg/L，折合0.425kg/a），VOCs产生量为=0.425×(1-90%)×1%×70%=0.0003kg/a。生物实验过程中酒精使用量为0.5L/a（密度0.85kg/L，折合0.425kg/a），VOCs产生量为=0.425×(1-90%)×1%×70%=0.0003kg/a。 根据班次设置及教学计划，涉及盐酸使用的课时为84课时（7个班级，每个班级开展12个实验），共计63h；涉及酒精使用的课时为21课时（其中化学实验14个课时，7个班级，每个班级开展2个实验，生物实验7个课时，7个班级，每个班级开展1个实验），共计15.75h；因此化学实验过程中HCl产生速率为6.34×10-6kg/h，VOCs产生速率为0..0042kg/h；生物实验过程中VOCs产生速率为0.0021kg/h。 （二）治理措施、排放量核算 ①实验室废气 由源强核算可知，本项目化学实验和生物实验过程中HCl和VOCs产生量较少。化学实验配液工序（稀盐酸配置）由老师在通风橱内进行配置，通过通风橱自带排风管道排至室外排放；学生操作实验台上方设置万向集气罩，实验操作产生的废气经集气罩收集后排出室外。 （三）排放形式、排放口基本信息和污染物排放信息 1、排放形式及排放口基本信息 本项目废气的治理措施及废气排放形式信息如下表所示。 本项目废气治理措施及废气排放形式一览表 废气类型; 污染物种类; 排放 形式; 污染物治理设施. 治理设施名称及工艺; 收集率; 去除率; 是否为可行性技术. 实验室废气; HCl、VOCs; 无组织; 化学实验配液工序（稀盐酸配置）由老师在通风橱内进行配置，通过通风橱自带排风管道排至室外排放；学生操作实验台上方设置万向集气罩，实验操作产生的废气经集气罩收集后排出室外。; 通风橱90%，集气罩60%; /; 是. |

2、污染物排放信息 本项目废气污染物排放信息如下表所示。 本项目废气污染物排放信息表 污染源; 污染物; 污染物产生量（kg/a）; 治理措施; 污染物排放; 排放标准. 收集效率（%）; 治理工艺; 无组织; 排放时间; 无组织. kg/h; kg/a; h; mg/m3. 实验室; HCl; 0.0004; 通风橱90%，集气罩60%; 化学实验配液工序（稀盐酸配置）由老师在通风橱内进行配置，通过通风橱自带排风管道排至室外排放；学生操作实验台上方设置万向集气罩，实验操作产生的废气经集气罩收集后排出室外。; 6.34×10-6; 0.0004; 63; 0.2. VOCs; 0.0006; 0.0063; 0.0006; 15.75; 2.0.

| 运营期环境影响和保护措施 | （四）大气环境影响评价结论 本项目位于环境空气质量现状达标区。本项目为实验室建设项目，运营期产生的废气主要有：实验室废气，本项目在采取环评提出的各项治理措施后可实现废气的稳定达标排放，对区域大气环境影响甚微，对周围大气环境保护目标影响较小。 因此，本项目的建成运营对区域环境空气质量的影响可接受。 二、运营期水环境影响和保护措施 （一）产生环节、污染物种类和产生量核算 本项目营运期产生的废水主要包括实验废水和实验清洗废水。 （1）水污染物产生情况 ①实验废液 实验废液产生量为0.2694m3/a，实验废液均做危废处理，统一用带盖废液桶收集后暂存于危废暂存间，定期交有危废处理资质单位清运处置。 ②实验前3次清洗废水 前3次清洗废水产生量为2.744m3/a，采用带盖废液桶收集后暂存于危废暂存间，定期交有危废处理资质单位清运处置。 ③实验辅助废水 实验辅助废水产生量约为5.67m3/a，进入酸碱中和池中和后，依托已建预处理处理后排入市政污水管网。主要污染物为pH、SS、COD、BOD5、氨氮等。 ④第4次及以后清洗废水 第4次及以后清洗废水产生量约为1.14m3/a，进入酸碱中和池中和后，依托已建预处理处理后排入市政污水管网。主要污染物为pH、SS、COD、BOD5、氨氮等。 根据《实验室废水综合处理技术研究》（南开大学硕士论文，作者秦承华）对南开大学化学实验室废水47个水样分析结果，实验室外排废水中的主要污染物及其产生浓度分别为COD为500mg/L，BOD5为200mg/L，SS为250mg/L，氨氮为30mg/L。本项目为初中教育，由于初中教学实验，药品用量较小，其水质比经南开大学化学实验室较为简单，根据其试剂，学校废水主要以酸、碱、盐成分为主，经中和沉淀预处理后可视作普通废水外排。本项目实验室水质情况如下表所示。 本项目废水水质情况一览表 单位：mg/L 指标; COD; BOD; SS; NH3-N; TP. 污水浓度; 300; 150; 120; 20; 10. 本项目废水污染物种类及产生量见下表。 项目废水污染物种类及产生量情况 废水量; 污染物种类; 污染物产生量. 浓度; 单位; 产生量（t/a）. 6.81m3/a; COD; 300; mg/L; 0.002. BOD; 150; mg/L; 0.001. SS; 120; mg/L; 0.00082. NH3-N; 20; mg/L; 0.00014. TP; 10; mg/L; 0.000068. （二）治理设施、排放方式、排放口基本信息 1、废水治理措施 （1）废水处置措施概况 本项目排水实施雨污分流制，本项目实验室废水进入酸碱中和池中和后，依托已建预处理处理后，处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮、总磷、总氮达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级限值要求后，于学校南侧总排口排入市政污水管网，最终进入马尔康市城市生活污水处理厂处理达标后外排。 （2）废水处理可行性 ①本项目酸碱中和池可行性分析 本项目设置容积约3m3的酸碱中和池用于处理实验室产生的废水，根据前文对本项目污水排放量的预测，本项目实验室每日最大排放量为2.4m3/d，低于酸碱中和池的处理能力。酸碱中和池处理可行。 ②依托预处理池可行性分析 本项目改建前后实验室废水产生量不变，已建预处理池运行正常，根据四川海德汇环保科技有限公司2025年9月1日~2日对废水总排口的水质进行监测（监测报告见附件，项目编号：SCHDHHBKJYXGS6890-0001）。根据监测结果可以看出，项目总排口水质各监测因子均能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996），氨氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级限值要求。总排口水质监测结果如下表所示。 废水总排口水质现状监测结果 监测点位; 采样日期; 检测因子; 单位; 检测结果; 均值; 标准值. 第1次; 第2次; 第3次; 第4次. 废水总排口; 2025.09.01; pH; 无量纲; 7.2; 7.1; 7.2; 7.2; /; 6~9. 化学需氧量; mg/L; 191; 184; 171; 167; 178; 500. 五日生化需氧量; mg/L; 56.2; 51.8; 56.2; 53.4; 54.4; 300. 氨氮; mg/L; 30.1; 30.6; 29.7; 29.6; 30.0; 45. 总磷; mg/L; 3.10; 3.11; 3.08; 3.12; 3.10; 8. 悬浮物; mg/L; 38; 43; 40; 40; 40; 400. 动植物油; mg/L; 0.06; 0.07; 0.07; 0.09; 0.07; 100. 2025.09.02; pH; 无量纲; 7.1; 7.1; 7.2; 7.1; /; 6~9. 化学需氧量; mg/L; 189; 201; 205; 180; 194; 500. 五日生化需氧量; mg/L; 56.6; 52.2; 58.4; 57.3; 56.1; 300. 氨氮; mg/L; 30.4; 30.2; 30.6; 29.8; 30.2; 45. 总磷; mg/L; 3.15; 3.07; 3.14; 3.12; 3.12; 8. 悬浮物; mg/L; 36; 39; 40; 42; 39; 400. 动植物油; mg/L; 0.11; 0.07; 0.09; 0.11; 0.10; 100. 因此本项目实验室废水依托已建预处理池处理可行。 ③马尔康市城市生活污水处理厂处理可行性分析 1）马尔康市城市生活污水处理厂概况 马尔康市城市生活污水处理厂（一期）于2018年建设，建设地点位于马尔康市马尔康镇本真村，采用较为先进的MBBR污水处理工艺，其设计规模为1万立方米/日，一期日处理规模达到1万立方米/日，内容包括综合楼、机修间、检验室、提升泵房、细格栅间、脱水间、MBBR设备间、风机房等厂区建筑，格栅池、沉砂池、配水池、曝气池、生化沉淀池污泥池、消毒渠等污水处理设施，道路及场地硬化、绿化等总体工程，预处理设备、生化设备、污泥处理设备等设备工程。2023年，该污水处理厂进行了扩建，扩建规模为1万立方米/日。项目于2023年1月开工，目前项目已经建成运行。 2）项目废水排入污水处理厂可行性分析 - ①管网配套：项目位于马尔康市城市生活污水处理厂服务范围内，项目所在区域已接通市政污水管网，污水通过市政污水管网排入马尔康市城市生活污水处理厂。 ②水质符合性：项目排放的废水水质CODCr、BOD5、SS排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的三级标准限值，及马尔康市城市生活污水处理厂的进水水质要求。 ③水量可纳性：马尔康市城市生活污水处理厂的设计污水处理能力为2万m3/d，本项目建成后全校废水排放量共19756.41m3/a，项目周边污水管网配套完善，且位于马尔康市城市生活污水处理厂纳污范围内。从水量上分析，项目废水排放量占马尔康市城市生活污水处理厂处理能力的1%，所占比例较小，因此马尔康市城市生活污水处理厂有能力接纳项目废水。 综上，本项目所在区域属于马尔康市城市生活污水处理厂服务范围内，本项目废水经项目污水处理站处理后能够达到污水处理厂收水标准，废水的水质和水量均不会对污水处理厂产生冲击，不会影响污水处理厂的出水水质，不会导致受纳水体水功能类别发生改变。因此，项目废水排入马尔康市城市生活污水处理厂处理是可行的。 2、废水治理设施、排放口基本信息表 本项目废水治理设施、排放口基本信息见下表： 废水治理设施信息表 废水类别; 污染物种类; 污染治理设施; 排放 方式; 排放 去向. 名称; 处理能力; 治理工艺; 是否为可行性技术. 实验室废水; pH、COD、BOD5、NH3-N、TP、SS; 酸碱中和池; 3m3; 中和; 是; 间接排放; 马尔康市城市生活污水处理厂. 预处理池; 200m3; 沉淀; 是. 本项目排水实施雨污分流制，本项目实验室废水进入酸碱中和池处理后再进入预处理池预处理，处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮、总磷、总氮达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级限值要求后，于学校南侧总排口排入市政污水管网，最终进入马尔康市城市生活污水处理厂处理达标后外排。水污染物排放标准如下表所示。 废水污染物排放执行标准 序号; 排放口编号; 污染物种类; 单位; 浓度限值. 1; DW001; pH; 无量纲; 6~9. COD; mg/L; 500. BOD; mg/L; 300. SS; mg/L; 400. NH3-N; mg/L; 45. TP; mg/L; 8. 本项目废水经污水处理站处理后进入马尔康市城市生活污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准浓度限值后排入梭磨河，其废水排放口情况如下所示。 本项目废水间接排放口基本情况 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量（m3/a）; 排放去向; 排放规律; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 排放标准（mg/L）. 1; DW001; 102°11′15.15800″; 31°55′7.54396″; 6.81; 市政污水管网; 连续排放; 马尔康市城市生活污水处理厂; COD; 50. BOD5; 10. TN; 15. NH3-N; 5. TP; 0.5. 3、污染物排放信息 本项目废水污染物排放信息见下表。 本项目废水污染物排放信息表 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放. 水量（m3/a）; 浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 治理工艺; 处理效率; 水量（m3/a）; 浓度（mg/L）; 排放量（t/a）; 排放标准（mg/L）. 实验废水; pH; 6.81; 5~10; /; 酸碱中和+沉淀; 100; 6.81; 6~9; /; 6~9. COD; 300; 0.0020; 6.67%; 280; 0.0019; 500. BOD; 150; 0.0010; 20%; 120; 0.0008; 300. SS; 120; 0.0008; 50%; 60; 0.0004; 400. NH3-N; 20; 0.00014; 0%; 20; 0.00014; 45. TP; 10; 0.0001; 20%; 8; 0.0001; 8. （三）监测要求 学校各污染物的监测计划按《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）制定，建设单位应进行常规自行监测，监测项目及频次可按照下表或更为严格的要求执行。 本项目废水监测计划一览表 类别; 监测位置; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 废水; 污水总排口; pH、COD、BOD5、氨氮、TP、SS; 1次/年; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮、总磷、总氮达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级限值. （四）废水环境影响评价结论 本项目废水经污水处理站处理后排入市政污水管网，再经马尔康市城市生活污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准浓度限值后排入梭磨河，可实现达标排放，治理措施可行，不会对区域地表水环境造成明显不利影响。 三、运营期声环境影响和保护措施 （1）噪声源强及治理措施 本项目营运期噪声主要是设备噪声和学生活动噪声。风机设备运行噪声等级为75~85dB（A），学生社会活动噪声等级在50~70dB（A）。 项目噪声源情况及治理措施一览表 设备 名称; 位置; 声源 类型; 噪声源强; 降噪措施; 处理后噪声值（dB）. 核算 方法; 声源 强度dB(A); 措施; 降噪效果dB(A). 通风设备; /; 频发; 类比法; 70; 选用低噪声设备，墙体隔声; 10; 60. 各类设备; 实验楼室内; 频发; 类比法; 40~65; 选用低噪声设备，墙体隔声; 10; 30~55. 社会生活噪声; 学校室内外; 频发; 类比法; 50~70; 加强校内管理; /; <60. 由上表可看出，本项目各类噪声在经过相应的降噪措施治理后能得到有效地控制，本项目为学校，学生活动噪声多集中在课间和校园广播，声源持续时间短暂，同时尽量降低广播音量，控制广播播放时段，对音源位置进行优化设计，减少对周边环境影响。故本次评价以实验楼新增设备和新增空调外机为重点进行噪声影响预测分析，其噪声源强调查清单如下表所示。 项目新增室内声源主要为实验设备和空调外机。 项目噪声源强调查清单（室内声源） 单位：dB（A） 建筑物名称; 声源名称; 声源源强; - 声源控制措施; - 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A）; - 建筑物外噪声. （声压级/距声源距离）/（dB(A）/m）; X; Y; Z; 声压级/dB(A）; 建筑物外距离/m. - 实验楼; - 实验设备; - 65/1; - 选用低噪声设备、安装减振底座; - 17.8; - 5.86; - 1; - 2.63; - 60.79; - 昼间; - 26; - 34.79; - 1. - 注：设备声压级为采用低噪声设备、减振等措施后的声压级，实验楼西南尖点为原点（0，0，0）。. 项目噪声源强调查清单（室外声源） 单位：dB（A） 序号; 声源名称; 空间相对位置/m; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; 声压级（dB）/距声源距离. 1; 空调外机1; 29.74; 4.49; 1.5; 60/1; 安装减震垫; 昼间. 2; 空调外机2; 18.61; -5.19; 1.5; 60/1; 安装减震垫. 3; 空调外机3; 29.78; 4.41; 4.5; 60/1; 安装减震垫. 4; 空调外机4; 18.19; -5.4; 4.5; 60/1; 安装减震垫. 5; 空调外机5; 18.15; -5.43; 7.5; 60/1; 安装减震垫. 6; 空调外机6; 18.33; -5.6; 7.5; 60/1; 安装减震垫. 7; 空调外机7; 17.99; -5.67; 10.5; 60/1; 安装减震垫. 8; 空调外机8; 18.88; -5.33; 10.5; 60/1; 安装减震垫. 9; 空调外机9; 29.6; 4.28; 13.5; 60/1; 安装减震垫. 10; 空调外机10; 29.95; 4.42; 13.5; 60/1; 安装减震垫. 11; 空调外机11; 29.74; 4.42; 17.5; 60/1; 安装减震垫. 12; 空调外机12; 30.02; 4.42; 17.5; 60/1; 安装减震垫. 2、噪声影响及达标分析 （1）预测模型 根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，项目环评采用的模型为《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4.2021）附录A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。 1）声源描述 声环境影响预测，一般采用声源的倍频带声功率级、A声功率级或靠近声源某一位置的倍频带声压级、A声级来预测计算距声源不同距离的声级。工业声源有室外和室内两种声源，应分别计算。 2）室外声源在预测点产生的声级计算 按照无指向性点声源几何发散衰减进行计算： 式中，Lp（r）—预测点处声压级，dB； Lp（r0）—参考位置r0处的声压级，dB； r—预测点距声源的距离，m； r0—参考位置距声源的距离，m。 3）室内声源等效室外声源声功率级计算 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2，若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外倍频带声压级按下式计算： 式中，Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 室内声源等效为室外声源图例 某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级按下式计算： 式中，Lw—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R—房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中，Lp1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 4）靠近声源处的预测点噪声预测模型 如预测点在靠近声源处，但不能满足点声源条件时，需按线声源或面声源模型计算。 5）工业企业噪声计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti，第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj ，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中，Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； ti—在T时间内i声源工作时间，s； M—等效室外声源个数； tj—在T时间内j声源工作时间，s。 6）预测值计算 式中，Leq—预测点的噪声预测值，dB； Leqb—预测点的背景值，dB。 （2）预测结果 本项目为学校实验楼建设项目，主要噪声源为设备噪声，其中新增实验设备和空调外机为本次改建新增声源，其余均为现有声源。 本评价厂界噪声预测时以改建工程新增主要噪声设备贡献值与相应厂界现状监测值进行叠加预测，以此得到厂界预测结果。声环境保护目标预测时考虑以扩建工程新增主要噪声设备贡献值与相应声环境保护目标现状监测值进行叠加预测，以此得到项目扩建后声环境保护目标的预测值。 通过预测模型计算，项目厂界噪声预测结果及声环境保护目标噪声预测结果如后所示。 项目厂界噪声预测结果与达标分析 单位：dB（A） 编号; 预测 点位置; 空间相对位置/m; 背景值; 贡献值; 预测值; 标准值; 达标情况. X; Y; Z; 昼间; 昼间; 昼间; 昼间; 昼间. 1#; 西北侧厂界; 17.78; 21.53; 0.00; 50; 44.3; 51; 60; 达标. 2#; 西南侧厂界; 62.44; -63.43; 0.00; 52; 34.7; 52.1; 60; 达标. 3#; 东北侧厂界; 103.70; -20.09; 0.00; 49; 29.2; 49.1; 60; 达标. 4#; 东南侧厂界; 153.23; -109.65; 0.00; 50; 3.45; 50; 60; 达标. 声环境保护目标噪声预测结果与达标分析表 单位：dB（A） 序号; 声环境保护目标名称; 噪声背景值; 噪声现状值; 噪声标准; 噪声贡献值; 噪声预测值; 较现状增量; 超标和达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 马尔康市公安局防暴大队; 52; 45; 52; 45; 60; 50; 40.4; 33.9; 52.3; 45.3; 0.3; 0.3; 达标; 达标. 2; 马尔康市本真林业工作站; 51; 45; 51; 45; 60; 50; 33.0; 26.5; 52.1; 45.1; 0.1; 0.1; 达标; 达标. 3; 马尔康市公安局交警大队; 52; 45; 52; 45; 60; 50; 40.6; 38.5; 52.3; 45.9; 0.3; 0.9; 达标; 达标. 4; 嘉绒印象小区; 52; 45; 51; 45; 60; 50; 33.1; 30.9; 52.1; 45.2; 1.1; 0.2; 达标; 达标. 5; 马尔康市水务局; 52; 45; 51; 45; 60; 50; 26.6; 20.2; 52.0; 45.0; 1; 0; 达标; 达标. 由预测结果可知，本项目营运期厂界四周预测点噪声排放值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类声环境功能区类别对应的标准限值要求，可实现达标排放。各声环境保护目标噪声值预测值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 综上，只要建设单位严格采取环评所提出的相关治理措施，项目扩建后能做到厂界达标，对项目所在区域声环境保护目标影响较小。 （3）监测要求 本次环评根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）提出项目生产运行阶段的污染源监测计划，详见下表。 噪声监测方案 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 厂界四周; 厂界噪声; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类声环境功能区类别对应的标准限值. 四、运营期固体废物环境影响和保护措施 （一）产生及处置措施 实验室运营期产生的固体废物包括危险废物和一般固废两类。 （1）一般固废 本项目一般固废包括实验室固体废物。 ①实验室固体废物 实验室固体废物包括化学实验室未沾染危险化学品废旧玻璃瓶、量筒等；物理实验产生的废旧玻璃、纸张、电线等；生物实验产生植物根、茎、叶等，产生量约0.05t/a，统一收集后，与生活垃圾一起交由环卫部门处置。根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），属于“SW92 实验室固体废物”，废物代码为900-001-S92，经垃圾桶收集后，由环卫部门定期清运。 综上所述，本项目营运期一般固体废物产生情况如下表所示。 本项目一般固废产生情况一览表 固废类别; 名称; 一般固废代码; 核算方法; 产生量（t/a）. 一般固废; 实验室固体废物; SW92 900-001-S92; 类比法; 0.05. （2）危险废物 本项目危险废物包括实验废液、化学品废包装容器。 ①实验废液 包括一般液态失效试剂（废酸、废碱）、样品分析残液等，对于此类实验室废液应单独收集，严禁稀释外排或直接倾倒。该液体与实验器具第一次清洗废水一起收集，项目预计产生实验室废液量为3.0134t/a，该类废水属于《国家危险废物名录》（2025年版）废物类别HW49，废物代码900-047-49。该类危险废物由带盖桶收集后暂存在危废暂存间内，定期由有危废资质单位运输处置。 ②化学品废包装容器 项目实验室中沾有危险化学品的容器，产生量约为0.1t/a。属于《国家危险废物名录》（2025年版）废物类别HW49，废物代码900-047-49。该类危险废物收集后暂存在危废暂存间内，定期由有危废资质单位运输处置。 综上所述，本项目营运期危险废物产生情况如下表所示。 本项目危险废物产生情况一览表 产生源; 固体废物名称; 编号及代码; 固废属性; 产生量. 核算方法; t/a. 化学实验室; 实验废液; HW49; 900-047-049; 危险废物; 系数法; 3.0134. 化学品废包装容器; HW49; 900-047-049; 类比法; 0.1. 本项目危险废物处置情况详见下表所示。 营运期危险废物处置情况一览表 产生源; 固体废物名称; 固废属性; 处置措施; 最终去向. 工艺; 处置量（t/a）. 化学实验室; 实验废液; 危险固废; 委托 处置; 3.0134; 该类危险废物收集后暂存在危废暂存间内，定期由有危废资质单位运输处置。. 化学品废包装容器; 0.1. （2）固体废物环境影响分析 1）危险废物贮存、转移过程环境影响分析 ①污染影响途径分析 危险废物从厂区内产生工艺环节运输到贮存场所过程中以及贮存期间，存在散落、泄漏、挥发等情形。 危险废物散落、泄漏若未能及时收集处置，则有可能进入雨水系统进而污染周边地表水，或下渗进入地下污染土壤和地下水；另外，危险废物挥发则会导致周边大气环境受到一定影响。 ②污染影响分析 根据本项目总平面布置，项目各危废产生点至危废暂存间之间的转运均在厂区内完成，因此转运路线上不涉及环境敏感点。 项目各类危险废物在产生点及时收集后，采用专用容器分类进行包装，并转运至危废暂存间；正常情况下发生危废散落、泄漏和挥发的机率不大。 一旦发生散落、泄漏及时收集、处置，能够避免污染物对周边地表水、地下水、土壤及大气环境造成污染。 危废暂存间地面采取必要的防渗、防腐措施后，能够避免污染物污染地下水和土壤环境。 项目各类危险废物均委托有资质的单位进行运输处置，厂外运输由有资质的运输机构负责，对运输沿线环境影响较小。 综上分析，针对项目各类危险废物的转移（运输）和贮存采取必要的污染防治措施后，在贮存、转移过程对外环境的污染影响能够得到较好控制，总体上影响不大。 2）危险废物委托处置环境影响分析 学校各类危险废物拟委托有资质单位进行运输处置。学校在与有资质单位签订正式危险废物委托处置协议前，应核查其核准经营的危险废物类别是否满足本项目要求，并要求资质单位提供相关能够处置本项目危废的能力证明文件。根据对相关危废处置单位处置类别和处置能力的分析，本项目各类危废能够得到妥善处置。 3）一般工业固体废物环境影响分析 本项目一般固体废物经垃圾桶收集后，由环卫部门定期清运。 因此，本项目产生的一般工业固体废物能够得到有效的收集处置，不会对外环境产生不良影响。 综上所述，本项目固体废物处置符合国家技术政策及相关的环保要求，最终均可得到有效处置，因此本项目废物处置对环境的影响可以接受。 4.3固体废物污染防治措施 4.3.1 固体废物贮存污染防治措施 4.3.1.1 危险废物 （1）危险废物暂存管理 危险废物应分类收集储存在危废暂存间，危废间应采取防风、防雨、防晒、防渗、防漏、防腐的“六防”措施，按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）设置警示标识，由专人负责管理。危险废物贮存必须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求执行： ①使用符合标准的容器盛装危险废物。 ②装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求。 ③装载危险废物的容器必须完好无损。 ④盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。 ⑤液体危险废物可注入开孔直径不超过70mm并有放气孔的桶中。 同时，本环评要求各类危险废物应进行分类收集，并贴上相应的标签，指定专人负责管理，落实责任制。 （2）危险废物收集和管理 危险废物应根据其成分，采用符合国家标准的专门容器分类收集。装运危险废物的容器应根据危险废物的不同特性而设计，不易破损、变形、老化，能有效防止渗漏、扩散。装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细表明危险废物的名称、质量、成分、特性以及发生泄漏、扩散、污染事故时的应急措施和补救方法。盛装危险废物的容器装置可以是不锈钢桶或塑料桶等，但必须符合以下要求： ①要有符合要求的包装容器、运输工具、收集人员的个人防护设备。 ②危险废物收集容器应在醒目位置贴有危险废物标签，在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。 ③危险废物标签应表明下述信息：主要化学成分或商品名称、数量、物理形态、危险类别、安全措施以及危险废物产生车间的名称、联系人、联系电话，以及发生泄漏、扩散、污染事故时的应急措施（注明紧急电话）。 ④液体和半固体的危险废物应使用密闭防渗漏的容器盛装，固态危险废物应采用防扬散的包装或容器盛装。 ⑤危险废物应按规定或下列方式分类分别包装：易燃性液体，易燃性固体，可燃性液体，腐蚀性物质（酸、碱等），特殊毒性物质，氧化物，有机过氧物。 （3）危废暂存间选址可行性 本项目在实验楼2楼化学准备室内设置1间危废暂存间，建筑面积约2m2，将产生的危险废物分类收集后集中收运至危废暂存间。 根据对照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），危险废物贮存场所应满足以下要求： ①贮存场应设置径流疏导系统，保证能防止当地重现期不小于25年的暴雨流入贮存区域，并采取措施防止雨水冲淋危险废物，避免增加渗滤液量。 ②贮存场可整体或分区设计液体导流和收集设施，收集设施容积应保证在最不利条件下可以容纳对应贮存区域产生的渗滤液、废水等液态物质。 ③贮存场应采取防止危险废物扬散、流失的措施。 本项目在实验楼2楼化学准备室内设置1间危废暂存间，建筑面积约2m2，地面采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料进行重点防渗，确保防渗技术要求满足等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-10cm/s的要求。危废暂存间设置警示标识，设置空桶作为备用收容设施，在进出侧设置10cm高防渗围堰，落实防风、防雨、防晒、防渗、防漏、防腐蚀的“六防”措施。危险废物采用专用容器进行分类收集，经收集后暂存于危废暂存间，定期交有资质单位运输处置，并签订危废处置协议。本项目危废暂存间采用封闭式库房，能够达到标准的基础防渗和防风、防雨、防晒要求。总体上本项目危废暂存间选址相对合理，较为可行。 （4）危废贮存能力可行性 本项目危废暂存间基本情况见表4-62，危险废物处置措施见表4-63。 危险废物贮存场所基本情况表 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物 代码; 位置; 占地 面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 危废暂存间; 实验废液; HW49; 900-047-049; 实验楼2楼; 2m2; 专用桶装; 满足产废需求; 一年. 化学品废包装容器; HW49; 900-047-049; 专用桶装. 危险废物治理措施一览表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量 （t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染物防治措施. 1; 实验废液; HW49; 900-047-049; 3.0134; 化学实验; 液态; 酸、碱; 酸、碱; 化学实验时; T/C/I/R; 在危废暂存间内暂存，定期由有危废资质单位运输处置。. 2; 化学品废包装容器; HW49; 900-047-049; 0.1; 化学试剂储存; 固态; SiO2; 酸、碱; 1个月; T/C/I/R. （4）危险废物识别标志设置 按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）设置识别标志，具体要求如下所示： 1）总体要求 ①危险废物识别标志的设置应具有足够的警示性，以提醒相关人员在从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动时注意防范危险废物的环境风险。②危险废物识别标志应设置在醒目的位置，避免被其他固定物体遮挡，并与周边的环境特点相协调。③危险废物识别标志与其他标志宜保持视觉上的分离。危险废物识别标志与其他标志相近设置时，宜确保危险废物识别标志在视觉上的识别和信息的读取不受其他标志的影响。④同一场所内，同一种类危险废物识别标志的尺寸、设置位置、设置方式和设置高度等宜保持一致。⑤危险废物识别标志的设置除应满足本标准的要求外，还应执行国家安全生产、消防等有关法律、法规和标准的要求。 2）危险废物标签的内容要求 ①危险废物标签应以醒目的字样标注“危险废物”。②危险废物标签应包含废物名称、废物类别、废物代码、废物形态、危险特性、主要成分、有害成分、注意事项、产生/收集单位名称、联系人、联系方式、产生日期、废物重量和备注。③危险废物标签宜设置危险废物数字识别码和二维码。 3）危险废物贮存分区标志 ①危险废物贮存分区标志应以醒目的方式标注“危险废物贮存分区标志”字样。②危险废物贮存分区标志应包含但不限于设施内部所有贮存分区的平面分布、各分区存放的危险废物信息、本贮存分区的具体位置、环境应急物资所在位置以及进出口位置和方向。③危险废物贮存单位可根据自身贮存设施建设情况，在危险废物贮存分区标志中添加收集池、导流沟和通道等信息。④危险废物贮存分区标志的信息应随着设施内废物贮存情况的变化及时调整。 4）危险废物贮存、利用、处置设施标志 ①危险废物贮存、利用、处置设施标志应包含三角形警告性图形标志和文字性辅助标志，其中三角形警告性图形标志应符合GB 15562.2中的要求。②危险废物贮存、利用、处置设施标志应以醒目的文字标注危险废物设施的类型。③危险废物贮存、利用、处置设施标志还应包含危险废物设施所属的单位名称、设施编码、负责人及联系方式。④危险废物贮存、利用、处置设施标志宜设置二维码，对设施使用情况进行信息化管理。 危险废物标签样式示意图; 危险废物贮存分区标志样式示意图. 贮存设施标志; 处置设施标志. 危险废物识别标志 4.3.1.2 一般工业固体废物 ①一般工业固体废物贮存过程中满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 ②根据《关于发布<一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）>的公告》，产生工业固体废物的单位（以下简称产废单位）建立工业固体废物管理台账，如实记录工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息。A.一般工业固体废物管理台账实施分级管理，该文件附表1-附表3主要用于记录固体废物的基础信息及流向信息，所有产废单位均应当填写；B.附表4至附表7主要用于记录固体废物在产废单位内部的贮存、利用、处置等信息，为选填信息。C.台账记录表各表单的负责人对记录信息的真实性、完整性和规范性负责。D.产废单位应当设立专人负责台账的管理与归档，一般工业固体废物管理台账保存期限不少于5年。 ③产生工业固体废物的单位应明确负责人及相关设施、场地。明确固体废物产生部门、贮存部门、自行利用部门和自行处置部门负责人，为固体废物产生设施、贮存设施、自行利用设施和自行处置设施编码。 ④委托他人利用、处置的，应当按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第三十七条要求，选择有资格、有能力的利用处置单位。 4.3.2 运输过程污染防治措施 本项目危险废物运输方式为汽车运输，危险废物运输应由具有从事危险废物运输经营许可性的运输单位完成，运输过程严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）进行。具体运输要求如下： （1）运输危险废物的车辆必须严格交通、消防、治安等法规并控制车速，保持与前车的距离，严禁违章超车，确保行车安全；装载危废的车辆不得在居民集聚区、行人稠密地段、风景游览区停车； （2）运输危险废物必须配备随车人员在途中经常检查，不得搭乘无关人员，车上人员严禁吸烟； （3）根据车上废物性质，采取遮阳、控温、防火、防爆、防震、防水、防冻等措施； （4）危险废物随车人员不得擅自改变作业计划，严禁擅自拼装、超载。危险废物运输应优先安排； （5）危险废物装卸作业必须严格遵守操作规程，轻装、轻卸，严禁摔碰、撞击、重压、倒置。 4.3.3 固体废物的处置 根据《危险废物污染防治技术政策》（环发〔2001〕199号），国家技术政策的总原则是危险废物的减量化、资源化和无害化。即首先通过清洁生产减少废弃物的产生，在无法减量化的情况下优先进行废物资源化利用，最终对不可利用废物进行无害化处置。本项目实施后，学校须按照这一技术政策规范化固废处置措施，具体要求如下： （1）一般工业固废 本项目产生的实验室固体废物经垃圾桶收集后，由环卫部门定期清运。 （2）危险废物 根据《国家危险废物名录》（2025年版），本项目产生危险废物，应委托有资质单位统一安全处置。在未落实处置前，企业在厂区内按危废贮存要求妥善保管、封存，并做好相应场所的防渗、防漏工作。 五、土壤及地下水污染防治 土壤及地下水污染防治措施坚持“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应相结合”的原则，即采取主动控制和被动控制相结合的措施。 （一）潜在污染源及其污染途径 本项目运营期间潜在的土壤及地下水污染途径如下表所示。 地下水、土壤潜在污染源及其污染途径 区域; 潜在污染源; 污染物类型; 影响途径. 危废暂存间、药品及仪器室; 危险废物、实验药剂; 酸、碱试剂; 渗滤液泄漏而发生垂直下渗或通过地面径流影响到土壤、地下水. 酸碱中和池; 实验废水; pH、COD、BOD5、NH3-N、SS等; 因处理设施发生渗漏而导致地下水、土壤受到污染. （二）分区防渗及防渗措施要求 1、防渗分区 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）防渗分区原则，将本项目划分为重点防渗区、简单防渗区，划分区域如下。 （1）重点防渗区 本项目重点防渗区为危废暂存间。 （2）一般防渗区 本项目一般防渗区为药品及仪器室、酸碱中和池。 （3）简单防渗区 除重点防渗区和一般防渗区以外的区域。 2、防渗措施要求 本项目分区防渗措施要求如下： 地下水分区防渗措施一览表 防渗分区; 分区划分; 拟采取防渗措施; 导则防渗技术要求. 重点 防渗区; 危废暂存间; 采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料，裙脚同步防渗，液体容器底部增加托盘; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-10cm/s. 一般防渗区; 药品及仪器室; 地面采用20cm厚P4等级混凝土进行防渗; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s. 酸碱中和池; 池底、池壁采用20cm厚P4等级混凝土进行防渗. 简单渗区; 除重点防渗区和一般防渗区以外的区域; 教室、实验准备室、; 一般地面硬化. （三）管理要求 1、落实防渗措施，严格按照分区防渗措施进行防渗处理，防渗材料必须符合防渗系数要求。 2、制定环境风险应急预案，防范风险事故对地下水的影响。 综上所述，项目采取上述地下水防渗措施后，运营期不会对区域土壤和地下水造成污染。 六、环境风险 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以将风险可能性和危害程度降至最低。 （一）评价依据 1、风险源调查 本项目运营期所涉及的危险物质存储及危险特性见下表。 主要危险物质存储及危险特性 序号; 物质名称; 最大储存量（t/a）; 储存方式; 储存位置; 危险性. 1; 盐酸; 0.0024; 瓶装; 药品及仪器室; 腐蚀性. 2; 氨水; 0.0009; 瓶装; 腐蚀性. 3; 硫酸; 0.0037; 瓶装; 腐蚀性. 4; 乙醇; 0.0020; 瓶装; 易燃性、易爆性. 5; 过氧化氢; 0.0022; 瓶装; 腐蚀性. 2、Q值判定 本次评价Q值是指危险物质数量与临界量比值（Q）为每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值。 分析建设项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，参见HJ169-2018中附录B确定危险物质的临界量、并参照附录C进行判定。 ①当企业只涉及一种风险物质时，该物质的数量与其临界量比值，即为Q。 ②当企业存在多种风险物质时，则按下式计算： Q=q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn 式中：q1，q2，…，qn——每种风险物质的存在量，t； Q1，Q2，…，Qn——每种风险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ级。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤ Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 根据计算，本项目危险物质数量与临界量的比值见下表。 危险物质数量与临界量比值计算表 序号; 危险物质; 最大储存量（q）; 临界量（Q）; 比值（Q）. 1; 盐酸; 0.0024; 7.5; 0.00032. 2; 氨水; 0.0009; 5; 0.00018. 3; 硫酸; 0.0037; 10; 0.00037. 4; 乙醇; 0.0020; 500; 0.000004. 5; 过氧化氢; 0.0022; 200; 0.000011. 合计; 0.000885. 由上表可知，本项目Q值=0.000885＜1。因此，该项目环境风险潜势为I，故本次评价需开展简单分析。 4、环境风险识别 环境风险识别内容包括物质危险性识别和危险物质向环境转移的途径识别。 物质危险性识别：包括主要原辅材料、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。 危险物质向环境转移的途径识别：包括分析危险物质特性及可能的环境风险类型，识别危险物质影响环境的途径，分析可能影响的环境敏感目标。 5、环境风险防范措施及应急要求 ①火灾、爆炸风险防范措施 1）校园内加强管理，宣传火灾风险防范意识。 2）在校园内设置相关消防灭火器材，如灭火器等消防设施。 3）对校园内电器、电线等定期进行检查，消除安全隐患。 本次环评要求：学校在后续运营中继续加强管理，定期对校园内电器、电线等进行检查，对易燃化学品避免阳光直射、暴晒，远离热源、电源和火源，提升人员火灾风险防范意识。加强管理，严格控制实验药剂的储存量，降低风险物质整体存在量，以从源头上降低环境风险。 ②泄漏风险防范措施 1）危废暂存间应进行重点防渗、防腐处理； 2）对危废暂存间内的危险废物应以符合要求的专门容器盛装，各类液体物料和危险废物按要求分类存放并设置警示标识； 3）应指定专人对产生的危险废物及时收集，危废操作人员必须经过培训并具备相应知识； 4）包装容器必须完好无损，没有腐蚀、污染、损毁或其他能导致其包装效能减弱的缺陷； 5）液态物料及危废采用专用容器收集且下设边缘不低于10cm高的防渗托盘，并设置空桶作备用收容设施。 6）本项目危废暂存间距离实验室有一定距离，应提前确定运输路线，确保专用运输工具状态完好，应避免下课期间和人员活动频繁期间运输，极端天气禁止开展收运作业，避免人为泄漏。 ③泄漏和火灾带来的次生环境风险 发生火灾事故释放出的大量热量可将人体灼伤，燃气和缺氧均会对人体产生危害，同时还造成财产损失，对环境的危害主要是火灾和爆炸事故发生后产生大量烟气污染环境空气。泄漏事故发生后，由于泄漏物料及消防水不能及时收集，可通过下渗及地下径流等对项目区及下游地区浅层地下水造成污染。因此及时将事故废水通过防渗地沟收集至事故收集装置中，避免出现泄漏的物料和消防水漫流的情况，从而不会通过下渗污染项目区周围地下水，避免对地下水造成环境污染。 需加强的措施： 实验室安全应急措施： ①安全预案指导思想：实验室如发生事故，首先关注人的生命，迅速报警，同时全力排险，抢救财产，保护好现场。 ②一旦发生火灾后应立即用砂子、食盐、纯碱等或用玻璃布、消防被覆盖灭火。灭火后，及时清理现场。 ③电器着火时应急处理：及时切断电源，用二氧化碳灭火器进行灭火，灭火后，及时保护与清理现场。 ④实验室发生化学品泄漏时的应急处理如下： 及时疏散实验室人员，立即佩戴好防毒面具，关闭化学反应器，打开窗户，加强通风；检查泄漏点并及时堵塞：对于液体泄漏，用拖把或其它能够吸液的物质处理现场。实验室一旦发生化学品中毒，应及时送往医院进行抢救。发生火灾时，立即切断电源与组织人员排水。 ⑤加强危险化学品管理： 本项目使用的乙醇等易燃易爆化学品，用量较少，但其存放至实验区仍存在一定的安全隐患和环境风险。根据《危险化学品安全管理条例》，本项目必须加强安全防护，采取以下环境风险防范措施： A、加强实验室监督管理制度，完善监控及门禁制度，危险化学品设置独立的存储间且由专人保管。 B、加强员工消防安全教育，定期开展消防应急演练；定期开展环境风险事 故应急处置培训。 C、组织实验操作人员定期进行技能培训，提高实验人员专业技能。 D、各类试剂分类储存，采取登记领取制度，尽可能减少危险化学品储存量。 ⑥严格按照本报告危险废物收集、贮存和处置，贮存场所严格按照本报告要求建设，经收集后定期交由有资质的单位处置并做好进出台账，转移过程严格遵循转移联单制度。严格按照本报告要求实施后，本项目危险废物对周围环境影响较小。 （4）环境监管要求 本项目为学校，故学校为环境监管责任主体，负有管理责任。学校必须保证设备完好，并维持正常运行。实验室老师须负责化学品的出入库登记台账及管理，实验室内必须配置必要的应急器材，由后勤部进行管理，定期进行检查。 七、规范排污口 根据《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562.1-1995）和《排污口规范化整治要求（试行）》（环监〔1996〕470号）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）的要求，企业所有排放口（包括气、水、声、固体废物），必须按照“便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌。 1、固定噪声源 对固定噪声源进行治理，在边界噪声敏感点，且对外界影响最大处设标志牌。 2、设置标志牌要求 环境保护图形标志牌由生态环境部统一定点制作，企业排污口分布图由市环境监管部门统一绘制。排放一般污染物排污口（源），设置提示式标志牌，排放有毒有害等污染物的排污口设置警告式标志牌。标志牌设置位置在排污口附近且醒目处，高度为标志牌上缘离地面2m；排污口附近1m范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。规范化排污口的有关设置（如图形标志牌、监控装置等）属环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，如需变更的须报环境监管部门同意并办理变更手续。 本项目排污口设置牌可参照以下标识设置。 排放源图形标识 排放口; 废水排口; 废气排口; 噪声源; 固体废物堆场; 危险废物处置场所. 图形符号. 背景颜色; 绿色; 黄色. 图形颜色; 白色; 黑色. 八、环保投资 本项目总投资为1000万元，环保投资45万元，占总投资的4.5%，环保投资能够满足本项目环境保护相关措施投入所需，投资情况如下表所示。 本项目环保投资一览表 单位：万元 项目; 治理措施; 投资; 备注. 施工期; 废气治理; 扬尘; 工地周边围挡、物料堆放覆盖、出入车辆冲洗、施工现场道路及材料堆场硬化、工地湿法作业及渣土车辆密闭运输。; 4; 新建. 施工机械废气; 加强施工机械保养、防止机械超负荷工作、使用达到国内6b及以上排放标准（含燃气）的车辆或新能源车。. 装修废气; 使用环保型涂料，加强通风换气。. 废水治理; 施工期废水; 施工现场出入口设置车辆冲洗设施和排水、废浆沉淀设施；施工废水经隔油沉淀池沉淀后全部回用；; 2; 新建. 施工期生活污水; 依托学校已建预处理池处理; /; 利旧. 噪声治理; 施工噪声; 选用低噪声设备、合理布局，合理安排施工时间等，禁止夜间施工; 2; 新建. 固废治理; 土石方; 土石方：废弃土石方均委托专业渣土运输公司运至政府指定的废弃土石方场进行处置；开挖的土石方采取防雨布覆盖，临时堆场四周设置编织袋拦挡措施，并设置导流明渠。; 2; 新建. 建筑垃圾; 建筑垃圾：能回收利用的，分类收集后运往废品回收站，不能回收利用的运至政府指定建筑垃圾堆场处置。; 1; 新建. 装修垃圾; 装修垃圾：能回收利用的分类收集后运往废品回收站，不能回收利用的，运至政府指定地点处置。; 1; 新建. 生活垃圾; 生活垃圾交由环卫部门清运处理。; /; 利旧. 隔油池油污; 隔油池油污经打捞后立即交由有危废资质单位处置，场内不暂存；沉淀池清掏的污泥定期委托环卫部门清运处理。; 1; 新建. 运营期; 废水治理; 实验废水; 4次及以后清洗废水和实验辅助废水进入酸碱中和池中和后，依托已建预处理处理后排入市政污水管网。废水排放口设置标识标牌。; 5; 以新带老. 废气治理; 实验废气; 化学药品及仪器室内设置有药品柜，药品柜设有通风系统。化学实验配液由老师配制，在实验准备室设置通风橱1处，在通风橱内进行试剂配置，配置过程中产生的实验废气经收集后排出室外。学生操作实验台上方设置万向集气罩，实验操作产生的废气经集气罩收集后排出室外。; 10; 以新带老. 噪声治理; 设备噪声、学生社会生活噪声; 选用低噪声设备、设置隔声和减振，加强管理等; 计入工程投资; 新建. 固废处置; 一般固废; 实验室固体废物经垃圾桶收集后由环卫部门统一清运处置。; /; 利旧. 危险废物; 在实验楼2楼实验准备室内设置1间危废暂存间，面积约2m2，用于暂存教学实验产生的危险废物，设置防渗托盘进行防渗处理，同时设置标识标牌，建立危险废物台账，危险废物暂存在危废暂存间内，定期交有危废处置单位运输处置。; 5; 以新带老. 实验室废液、前3次器皿清洗废水作为危废暂存在危废暂存间内，与有危废资质单位签订危废协议，定期交有资质单位运输处置。. 土壤及地下水污染防治措施; 分区防渗; ①重点防渗区：危废暂存间地面采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料，裙脚同步防渗，液体容器底部增加托盘，防渗技术满足等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-10cm/s的要求； ②一般防渗区：药品及仪器室地面地面采用20cm厚P4等级混凝土进行防渗；酸碱中和池池底、池壁采用20cm厚P4等级混凝土进行防渗。防渗技术满足等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s的要求； ③简单防渗区：除重点防渗区、一般防渗区以外区域，防渗技术要求为一般地面硬化，采用防渗混凝土硬化。; 10; 新建. 环境风险; 防范措施; 危险废物均委托资质单位进行处置；根据防渗分区严格落实防渗措施；制定切合实际情况的应急预案等。; 1; 新建. 环境管理; 设置标识标牌; 规范排污口，设置标识标牌; 1; 新建. 合计; 45; /. |
| --- | --- |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 实验室废气 | 氯化氢、硫酸雾 | 化学药品及仪器室内设置有药品柜，药品柜设有通风系统。化学实验配液由老师配制，在实验准备室设置通风橱1处，在通风橱内进行试剂配置，配置过程中产生的实验废气经收集后排出室外。学生操作实验台上方设置万向集气罩，实验操作产生的废气经集气罩收集后排出室外。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  |  | 氨 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
|  |  | VOCs |  | 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017） |
| 地表水环境 | 实验废水（DW001） | COD、BOD、SS、NH3-N、TP | 实验室废液、前3次器皿清洗废水作为危废暂存在危废暂存间内，4次及以后清洗废水和实验辅助废水进入酸碱中和池中和后，依托已建预处理处理后排入市政污水管网。 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015） |
| 声环境 | 机械设备噪声 | 噪声 | 选用低噪声设备，设置独立设备间，设置基础减震、加强设备维护、加强管理等降噪设施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类声环境功能区类别对应的标准限值 |
|  | 社会生活噪声 | 噪声 | 加强校内管理，粘贴提示标语，校内禁止喧哗、吵闹等管理措施 |  |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般废物：实验室固体废物经垃圾桶收集后，由环卫部门定期清运。 危险废物：实验废液、化学品废包装容器在危废暂存间内暂存，定期由有危废资质单位运输处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | ①重点防渗区：危废暂存间地面采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料，裙脚同步防渗，液体容器底部增加托盘，防渗技术满足等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-10cm/s的要求； ②一般防渗区：药品及仪器室地面地面采用20cm厚P4等级混凝土进行防渗；酸碱中和池池底、池壁采用20cm厚P4等级混凝土进行防渗。防渗技术满足等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s的要求； ③简单防渗区：除重点防渗区、一般防渗区以外区域，防渗技术要求为一般地面硬化，采用防渗混凝土硬化。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 危险废物均委托资质单位进行处置；根据防渗分区严格落实防渗措施；制定切合实际情况的应急预案等。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境监测计划 （1）制定自行监测方案，定期开展污染源监测； （2）对环境治理设施的运行情况进行监测，以便及时对设施的设计和处理效果进行比较；发现问题及时报告有关部门； （3）当发生污染事故时，进行应急监测，为采取处理措施提供第一手资料。 |  |  |  |

六、结论

阿坝州马尔康市第二中学校实验楼建设项目位于马尔康市达萨街439号，项目符合国家产业发展政策，选址符合该地区的城市发展规划，选址合理、总平面布置合理。工程采取的污染防治措施技术可靠、经济可行。建设单位在认真落实本报告中提出的各项污染防治措施和有关管理措施，保证环境保护措施的有效运行，可确保污染物稳定达标排放，项目建成运营后对区域环境影响较小。 因此，从环境保护角度而言，本项目的建设是可行的。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放能量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气（t/a） | HCl | 0.0004kg/a | / | / | 0.0004kg/a | 0 | 0.0004kg/a | 0 |
|  | VOCs | 0.0006kg/a | / | / | 0.0006kg/a | 0 | 0.0006kg/a | 0 |
| 废水（t/a） | 废水量 | 19759.4234 | / | / | 6.81 | 3.1034 | 19756.41 | -3.1034 |
|  | COD | 0.9880 | / | / | 0.000341 | 0.000155 | 0.9878 | -0.000155 |
|  | NH3-N | 0.0988 | / | / | 0.000034 | 0.000016 | 0.0988 | -0.000016 |
|  | TP | 0.0099 | / | / | 0.000003 | 0.000002 | 0.0099 | -0.000002 |
| 一般工业固体废物（t/a） | 生活垃圾 | 76 | / | / | 0 | 0 | 76 | 0 |
|  | 食堂餐厨垃圾 | 15 | / | / | 0 | 0 | 15 | 0 |
|  | 预处理池污泥 | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | 实验室固体废物 | 0.05 |  |  | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 |
| 危险废物（t/a） | 实验废液 | 3.0134 | / | / | 3.0134 | 0 | 3.0134 | 0 |
|  | 化学品废包装容器 | 0.1 | / | / | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 |
|  | 废矿物油 | 0.01 | / | / | 0 | 0 | 0.01 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①